ПРОЕКТ

2

|  | Утвержден решением районного совета депутатов от 25.10.2017 № 19 |
| --- | --- |

НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования муниципального образования
Немецкий национальный район Алтайского края

Общие положения

Нормативы градостроительного проектирования муниципального обра-
зования Немецкий национальный район Алтайского края (далее - «нормативы») разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» на основании статистических и демографических данных с учетом природноклиматических, социальных, национальных и территориальных особенностей района.

Нормативы разработаны в целях обеспечения градостроительными сред-
ствами безопасного и устойчивого развития поселений, охраны здоровья
населения, рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды, сохранения объектов культурного наследия, защиты
территорий поселений от воздействия неблагоприятных факторов и послед-
ствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также создания условий для реализации определенных законода-
тельством Российской Федерации, Алтайского края, норматино - правовыми
актами муниципального района социальных гарантий граждан, включая ма-
ломобильные группы населения.

Нормативы включают в себя:

- основную часть - расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности населения объектами социального и культурно-
бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, бла-
гоустройства территории муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края, входящих в него сельских поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких  объектов;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в
основной части нормативов;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся
в основной части нормативов.

Основные термины и определения, примененные в настоящих нормати-
вах, приведены в Приложении А.

Основная часть

I. Общая организация и зонирование территорий

3

муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края

1. Административно-территориальное устройство, планировочная
организация территорий муниципального образования Немецкий национальный район

- Территория муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края общей площадью 1,43 тыс. кв. км делится на 12 сельских поселений.

- При определении перспектив развития и планировки поселений на
территории муниципального образования  Немецкий национальный район Алтайского края следует учитывать:

- местоположение поселений в системе расселения муниципального
района;

- роль поселений в системе формируемых центров обслуживания насе-
ления (местного уровня);

- историко-культурное значение и национально-бытовые особенности
поселений;

- прогноз социально-экономического развития территории;

- численность населения на расчетный срок;

- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на пла-
нируемых к развитию территориях;

- сведения об объектах культурного наследия.

- Поселения муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края в зависимости от численности населения на прогнозируемый
период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Типы городских округов и поселений | Численность населения, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | городские и сельские поселения, чел. |
| Крупные |  | свыше 5 3 - 5 |
| Большие |  | 1 - 3 |
| Средние |  | 0,2 - 1 |
| Малые |  | 0,05 - 0,2 до 0,05 |

- Элементами планировочной организации территории муниципаль-
ного образования Немецкий национальный Алтайского края являются:

- земли населенных пунктов и иных категорий;

- функциональные зоны;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- земельные участки под объектами капитального строительства, в том
числе линейными;

- земельные участки, запланированные для размещения объектов капи-
тального строительства, в том числе линейных объектов;

4

- элементы планировочной структуры (планировочные районы, микро-
районы, кварталы);

- иные элементы планировочной организации территорий, определяе-
мые в соответствии с законодательством.

- Схема территориального планирования муниципального образова-
ния Немецкий национальный район Алтайского края, предусматривающая размещение линейных объектов федерального значения, линейных объектов краевого значения, линейных объектов местного значения, утверждается на срок не менее чем двадцать лет. В иных случаях указанная схема территориального планирования утверждается на срок не менее чем десять лет. Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

- Численность населения на расчетный срок следует определять на
основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с
учетом демографического прогноза естественного и механического прироста
населения и маятниковых миграций.

- В районах, подверженных опасному воздействию природных и тех-
ногенных факторов, при зонировании территории поселений необходимо
учитывать установленные техническими регламентами ограничения на раз-
мещение зданий и сооружений.

В районах затопления и подтопления, сейсмичностью 7 баллов зониро-
вание территории поселений следует предусматривать с учетом требований
глав 24 и 31 настоящих нормативов соответственно.

- При подготовке документов территориального планирования и доку-
ментации по планировке территорий поселений необходимо предусматривать
зонирование с установлением видов преимущественного функционального
использования, а также других ограничений на использование территории для
осуществления градостроительной деятельности.

- Планировочную структуру поселений следует формировать преду-
сматривая:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом
их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территорий в увязке с системой
общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурами;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градо-
строительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земель-
ных участков;

- комплекс архитектурно-градостроительных традиций, природно-
климатических, историко-культурных, этнографических и других местных
особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспече-
ния, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, объектов культурного наследия;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требо-

5

ваниями нормативных документов.

- Перечень видов функциональных зон в документах территориаль-
ного планирования может включать в себя: жилые зоны, общественно-
деловые зоны, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых
территорий, зоны сельскохозяйственного использования, зоны специального
назначения, в том числе зоны размещения военных и иных режимных объек-
тов, зоны кладбищ, прочие зоны специального назначения.

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения
удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Не допускается разме-
щать в жилых зонах объекты и осуществлять виды деятельности, не соответ-
ствующие требованиям настоящих нормативов.

- Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увяз-
ке с зонированием и планировочной структурой поселения, муниципального
района в целом с учетом градостроительных и природных особенностей тер-
ритории. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размеще-
ние жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной
сети, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов,
размещение которых допускается на территории жилых зон по санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

- В общественно-деловых зонах могут размещаться объекты здра-
воохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности,
объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-
зования, административных, научно-исследовательских учреждений, культо-
вых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финан-
сового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к разме-
щению в общественно- деловых зонах, могут включаться жилые дома, гости-
ницы, подземные или многоэтажные гаражи.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфра-
структур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и
складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в
том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного,
речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для уста-
новления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требова-
ниями технических регламентов.

- В состав функциональных зон, устанавливаемых в границах насе-
ленных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использова-
ния (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые
объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для веде-
ния сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов
сельскохозяйственного назначения.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в
границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами,

6

озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий,
используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом.

- В состав функциональных зон могут включаться особо охраняемые
территории. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земель-
ные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо
ценное значение.

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, за-
нятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размеще-
ния отходов потребления, зоны размещения военных объектов и иных объек-
тов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения
указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- При разработке документов территориального планирования могут
выделяться иные функциональные зоны с учетом особенностей использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства.

- Функциональные зоны и параметры их планируемого развития,
определенные документами территориального планирования поселения, му-
ниципального района, являются основанием для градостроительного зониро-
вания и определения границ территориальных зон в составе правил земле-
пользования и застройки.

2. Жилые зоны

Общие требования и расчетные показатели

- В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов для посто-
янного проживания граждан: многоквартирные многоэтажные, средней и ма-
лой этажности, блокированные с приквартирными земельными участками,
индивидуальные усадебные с приусадебными земельными участками.

- В жилых зонах допускается размещение:

- зданий и помещений для временного проживания, зданий и помеще-
ний учебно-воспитательного назначения, здравоохранения, социального, сер-
висного обслуживания населения, сооружений, зданий и помещений для
культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов, зданий
для размещения объектов по обслуживанию общества и государства;

- стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окру-
жающую среду;

- отдельных объектов общественно-делового и коммунального назна-
чения с площадью участка не более 0,5 га, а также малых предприятий (ми-
ни-производств), не оказывающих вредного воздействия на окружающую
среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие,
загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия) и не требую-
щие установления санитарно-защитной зоны;

- садово-дачной застройки, расположенной в границах населенных

7

пунктов;

- транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для обес-
печения жизнедеятельности населения.

- Для предварительного определения общих размеров жилых зон до-
пускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в
сельских поселениях с преимущественно индивидуальной усадебной жилой
застройкой - 40 га.

- Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе
анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения,
уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспечен-
ности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квар-
тирой или домом.

- При разработке документов территориального планирования и до-
кументации по планировке территорий объем государственного и муници-
пального жилищного фонда определяется в соответствии с государственны-
ми и муниципальными жилищными программами и с учетом социальной
нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Алтайского края нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

- Для определения планируемых объемов жилищного строительства
за счет внебюджетных средств рекомендуется применять для жилья эконом-
класса целевой показатель жилищной обеспеченности (кв. м общей площади
на 1 жителя) в Алтайском крае. Для жилья повышенной комфортности норма
жилищной обеспеченности определяется заказчиком-застройщиком в зада-
нии на проектирование.

- Территории жилой зоны организуются в виде следующих элементов
планировочной структуры:

- микрорайон (квартал) - основной планировочный элемент жилой за-
стройки площадью, как правило, от 5 до 60 га, не расчлененный магистраль-
ными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и
предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания населе-
ния не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, доступ-
ность которых определяется в соответствии с таблицей 9); в микрорайоне мо-
гут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов
(домовладений) или групп жилых домов в соответствии с документацией по
планировке территории;

- жилой район формируется как группа микрорайонов (кварталов), как
правило, в пределах территории, ограниченной транспортными магистраля-
ми, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.);
площадь территории района не должна превышать 250 га; в пределах терри-
тории жилого района размещаются учреждения и предприятия с радиусом
обслуживания населения не более 1500 м, а также часть объектов городского
значения.

  - В сельских поселениях при компактной планировочной структуре

8

вся жилая зона может формироваться в виде единого жилого района. Жилые
зоны, как правило, не должны пересекаться дорогами I, II и III категорий, а
также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных
машин. Планировочная организация жилых зон сельских поселений должна
определяться в увязке с размещением производственных объектов при со-
блюдении требований их взаимной совместимости с учетом положений СП
30-102.

  - В зоне исторической застройки элементами структурной организа-
ции селитебной территории являются кварталы, группы кварталов, ансамбли
улиц и площадей.

  - В сельских поселениях следует предусматривать преимущественно
жилые дома усадебного типа. Размещение многоквартирных малоэтажных
жилых домов, блокированных жилых домов с приквартирными земельными
участками допускается при условии обеспечения застройки централизован-
ными теплоснабжением, водоснабжением и канализацией.

  - Расчетную плотность населения (чел./га) территории микрорайона
рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 2, а территории
жилого района - не менее приведенной в таблице 3. При этом расчетная
плотность населения микрорайонов не должна превышать 450 чел./га.

  - Согласно документации по планировке территории с учетом
оценки стоимости земли, плотности инженерных сетей, транспортной ин-
фраструктуры, насыщенности общественными объектами, капиталовложе-
ний в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных
и архитектурно-ландшафтных ценностей могут выделяться зоны различ-
ной степени градостроительной ценности территории и устанавливаться их
границы.

Таблица 2

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территорию микрорайона, чел./га |
| --- | --- |
| Высокая | 420 |
| Средняя | 350 |
| Низкая | 200 |

Примечания:

1. Г раницы расчетной территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по
красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей,
по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки.
Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов районного
и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-
ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на
обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности
(пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию
следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслужи-
вающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а
также в подземном и надземном пространствах.

9

- В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию мик-
рорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для
пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям, а расчетную
плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.

- При применении высокоплотной 2-, 3-, 4 (5)-этажной жилой застройки расчетную
плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроитель-
ной ценности: при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по
инженерной подготовке территории - не менее чем для зоны высокой градостроительной
ценности территории.

- В сейсмических районах расчетную плотность населения необходимо принимать с
учетом требований СП 14.13330.2014.

- При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного ком-
плекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для за-
нятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

- При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположен-
ных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается умень-
шать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность населения.

- Показатели плотности населения приведены при средней расчетной жилищной
обеспеченности 20 кв. м/чел. При другой жилищной обеспеченности расчетную норма-
тивную плотность Р следует определять по формуле:

Р

Р20 х 20
Н

, где:

Р20- показатель плотности населения при жилищной обеспеченности 20 кв. м/чел.;

Н - расчетная жилищная обеспеченность, кв.м.

Примечания:

- При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженер-
ной подготовке территории, плотность населения следует увеличивать, но не более чем на
20%.

- В условиях реконструкции сложившейся застройки при наличии историко-
культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей в других частях плотность населе-
ния устанавливается заданием на проектирование.

- В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не
намечается строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать
плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.

  - При разработке документации по планировке территорий жилых
зон на вновь осваиваемых территориях поселений нормативные размеры зе-
мельных участков под жилыми домами определяются в соответствии с тре-
бованиями градостроительного и жилищного законодательства, технических
регламентов, иных нормативных технических документов, определяющих
размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию зданий, строе-
ний, сооружений, с учетом правил землепользования и застройки муници-
пального образования.

  - Предельные размеры земельных участков при доме (квартире), а
также размеры земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами мест-

10

ного самоуправления. Допускается для ведения личного подсобного хозяй-
ства выделение части земельного участка, недостающей до установленной
максимальной нормы, за пределами жилой зоны. Рекомендуемые размеры
приусадебных и приквартирных земельных участков приведены в Прило-
жении Б.

  - Для предварительного определения потребной территории жилой
зоны сельского поселения допускается принимать показатели, указанные в
таблице 3.

Таблица 3

| Тип дома | Площадь земельного участка на один дом (квартиру), га |
| --- | --- |
| Усадебный с приквартирными участками, кв.м |  |
| 2000 | 0,25-0,27 |
| 1500 | 0,21-0,23 |
| 1200 | 0,17-0,20 |
| 1000 | 0,15-0,17 |
| 800 | 0,13-0,15 |
| 600 | 0,11-0,13 |
| Секционный без участков при квартире с числом этажей |  |
| 2 | 0,04 |
| 3 | 0,03 |
| 4 | 0,02 |

Примечания:

- Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, верхний - для
средних и малых.

- При организации обособленных хозяйственных проездов для прогона скота
площадь селитебной территории увеличивается на 10%.

- При подсчете площади жилой зоны исключаются не пригодные для застройки
территории - овраги, крутые склоны, скальные выступы, магистральные оросительные
каналы, селесбросы, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания район-
ного значения.

  - Минимальную плотность населения территории сельского поселе-
ния (чел./га) рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Тип дома | Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Усадебный с приквартирными участками, кв.м |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 |

11

| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секционный с числом этажей |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - |

  - Размеры земельных участков в границах застроенных территорий
жилых зон устанавливаются с учетом фактического землепользования и гра-
достроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки
указанных территорий. Определение соответствующей минимальной вели-
чины земельного участка под жилым домом или группой жилых домов в су-
ществующей застройке в случае отсутствия ранее утвержденного в установ-
ленном порядке проекта границ земельного участка производится в соответ-
ствии с СП 30-101. Отсутствие проектов планировки территорий не является
препятствием для разработки проектов межевания застроенных территорий
микрорайонов, кварталов и их частей.

  - При разработке документации по планировке территории для ча-
сти территории микрорайона необходимо обеспечить требуемый уровень со-
циального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом всего
микрорайона в целом, а также совместимость размещаемых объектов с окру-
жающей застройкой (при ее наличии). При реконструкции жилой застройки и
развитии застроенных территорий должен быть обеспечен нормативный уро-
вень социально-бытового обслуживания, коммунального и транспортного
обеспечения населения.

  - При планировочной организации жилых зон следует предусмат-
ривать их дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности,
местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и
других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определя-
ются с учетом градостроительных регламентов, технико-экономических рас-
четов, иных требований, предъявляемых к формированию жилой среды, а
также возможностей развития социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктур, обеспечения противопожарной безопасности.

  - При подготовке проектов планировки на застроенные территории
объемы жилищного фонда, подлежащего сносу, следует определять в уста-
новленном порядке с учетом его исторической ценности, сложившейся исто-
рической среды, требований законодательства в сфере охраны объектов
культурного наследия, технического состояния, максимального сохранения
жилищного фонда, пригодного для проживания.

  - В зонах чрезвычайной экологической ситуации, определенных в
соответствии с критериями оценки экологической обстановки территорий, не
допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без про-
ведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

  - При разработке проектов планировки жилых зон следует учиты-
вать требования по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и воздействия их последствий в соответствии с
главой 21 настоящих нормативов.

12

3. Общественно-деловые зоны.

Общие требования и расчетные показатели

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объек-
тов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в частности
учреждений:

- учебно-воспитательного назначения, в том числе начального, сред-
него, высшего и послевузовского профессионального образования, а также
внешкольного образования;

- здравоохранения, в том числе медицинских центров, амбулаторно-
поликлинических, меди^-оздоровительных, медико-реабилитационных и
коррекционных комплексов, станций переливания крови, аптек;

- социального обслуживания населения, в том числе домов-
интернатов для инвалидов и престарелых, для детей-инвалидов;

- сервисного обслуживания населения, в том числе розничной и мел-
кооптовой торговли, торгово-развлекательных комплексов, питания, непро-
изводственных объектов бытового и коммунального обслуживания, граждан-
ских обрядов, связи, обслуживания пассажиров, включая транспортные и ту-
ристические агентства, предназначенные для непосредственного обслужива-
ния населения;

- культурно-просветительских и физкультурного, спортивного, зре-
лищного и досугово-развлекательного назначения, библиотек, читальных за-
лов, выставочных и музейных комплексов, культовых и религиозных органи-
заций;

- временного проживания, в том числе гостиниц, мотелей, общежитий
учебных заведений, спальных корпусов интернатов;

- по обслуживанию общества и государства, в том числе государ-
ственных и муниципальных органов управления, правоохранительных орга-
нов, судов, прокуратуры, нотариально-юридических, некоммерческих учре-
ждений, коммерческих, кредитно-финансовых и страховых организаций,
банков, проектно-конструкторских, научно-исследовательских, издательских
и информационных организаций, социальной защиты населения (собесы,
биржи труда и др.).

- В перечень объектов, разрешенных к размещению в общественно-
деловых зонах, могут включаться жилые дома, подземные или многоэтажные
автостоянки.

- В состав общественно-деловых зон могут включаться объекты
культурного наследия при соблюдении требований к их охране и рациональ-
ному использованию, приведенных в настоящих нормативах.

- Общественно-деловые зоны следует формировать как центры де-
ловой, финансовой и общественной активности в центральных частях района
и поселений, на территориях, прилегающих к магистральным улицам, обще-
ственно-транспортным узлам, промышленным предприятиям и другим объ-
ектам массового посещения.

13

- По типу застройки и составу размещаемых объектов общественно-
деловые зоны района и поселений могут подразделяться на многофункцио-
нальные (районные), специализированные и смешанные зоны.

- В многофункциональных зонах, предназначенных для формирова-
ния системы общественных центров с наиболее широким составом функций,
высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных
участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и обще-
ственного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и дру-
гие объекты районного значения, жилые здания с необходимыми учреждени-
ями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, не
требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га) и
устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м.

- Общественно-деловые зоны специализированного типа формиру-
ются как специализированные центры районного значения - административ-
ные, медицинские, научные, учебные, торговые (в том числе ярмарки, рын-
ки), выставочные, спортивные и другие, которые размещаются как в грани-
цах населенного пункта, так и за их пределами. Размещение и границы спе-
циализированных общественно-деловых зон определяются документами тер-
риториального планирования.

- При размещении зон, указанных в пунктах 3.6 и 3.7 настоящих нор-
мативов, следует учитывать особенности их функционирования, потребность в
территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости,
создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также сте-
пень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.

- Общественно-деловые зоны смешанного типа формируются в сло-
жившихся частях района, как правило, из кварталов с преобладанием жилой
и производственной застройки. В составе таких зон допускается размещать
жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания,
учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие
производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) за
исключением пожароопасных и взрывоопасных, не создающие шума, вибра-
ции, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосфер-
ного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установлен-
ные для жилой и общественной застройки нормы, не требующие устройства
санитарно-защитных зон более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а
также не требующие большого потока грузовых автомобилей (не более
50 автомобилей в сутки в одном направлении).

- Тип и этажность застройки общественно-деловых зон определя-
ются с учетом градостроительных регламентов, технико-экономических рас-
четов, а также возможностей развития социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур, обеспечения противопожарной безопасности.

- При подготовке документов территориального планирования и
документации по планировке территорий необходимо предусматривать ме-
роприятия по реконструкции и упорядочению чересполосного размещения
сложившейся жилой и производственной застройки в смешанных зонах. В

14

случае невозможности устранения вредного влияния предприятия на окру-
жающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофи-
лирование предприятия или отдельного производства или его перебазирова-
ние за пределы смешанной зоны в производственную зону.

- Площадь территории, для которой может быть установлен режим
смешанной производственно-жилой зоны, должна быть в сельских поселени-
ях не менее 3 га.

- В сельских поселениях в районах существующей индивидуальной
усадебной жилой застройки допускается формировать смешанные зоны с
включением малых предприятий по обработке пищевых продуктов V класса
опасности при обеспечении нормативных санитарно-защитных разрывов.

4. Нормативные показатели плотности застройки жилых и
общественно-деловых зон

- Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и

сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей
зданий и сооружений к площади участка (квартала).

В местных нормативах градостроительного проектирования и правилах
землепользования и застройки муниципальных образований при соответ-
ствующих обоснованиях допускается уточнение (увеличение или уменьше-
ние) предельно допустимых значений плотности застройки различных зон, а
также установление более дифференцированных показателей плотности с
учетом величины города и типа застройки. При этом могут быть установлены
дополнительные показатели, характеризующие предельно допустимый стро-
ительный объем зданий и сооружений по отношению к площади участка;
число полных этажей и допустимую высоту зданий и сооружений в конкрет-
ных зонах, а также другие ограничения, учитывающие местные градострои-
тельные особенности (облик поселения, историческая среда, ландшафт).

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а
также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов
инсоляции и освещенности помещений и территории, а также в соответствии
с противопожарными требованиями.

- Расстояние от границ участков производственных объектов, раз-
мещаемых в смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до
границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учрежде-
ний здравоохранения и отдыха следует принимать в соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

- Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа
следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой
4 этажа и более - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих
же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные расстояния
могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, ес-

15

ли обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и ку-
хонь) из окна в окно. На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше рассто-
яния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть
не менее двух высот наиболее высокого здания.

- При разработке проектов планировки и межевания территорий жи-
лой застройки должно быть обеспечено благоустройство территорий жилых
домов (озеленения и размещение площадок различного функционального
назначения). Перечень площадок и расстояния от них до жилых и обще-
ственных зданий следует принимать не менее приведенных в таблице 5.

Таблица 5

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв.м/чел. | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 (для хозяйственных целей) 40 (для выгула собак) |
| Для стоянки автомашин | 0,8 | по таблицею |

Примечания:

- Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависи-
мости от их шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и
футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса); расстояния
от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросбор-
ников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также
до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания
следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее
удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.

- Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок:
для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий
физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса
микрорайона для школьников и населения.

- Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквоз-
ные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более
300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной
застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям маги-
стральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не
менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки обществен-
ного транспорта должно быть не менее 20 м.

- При разработке документации по планировке территорий жилых и
общественно-деловых зон необходимо обеспечивать беспрепятственный
проход и проезд, прохождение инженерных коммуникаций (линейных объек-
тов) к смежным земельным участкам. Для подъезда к группам жилых зданий
следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям -

16

второстепенные проезды, размеры которых следует принимать в соответ-
ствии с таблицей 15 нормативов. К отдельно стоящим жилым зданиям высо-
той не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допус-
кается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности
их не более 150 м.

- Ширину проездов к жилым зданиям следует устанавливать с уче-
том обеспечения проезда пожарной техники в соответствии с техническим
регламентом о требованиях пожарной безопасности. На однополосных про-
ездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной
15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий,
имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м. Тупиковые проезды
должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными
площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, убо-
рочных и пожарных машин.

- Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподня-
тыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных
дорожек с проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством
рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.Сеть транспортных проездов и пеше-
ходных тротуаров на территории микрорайона, участки и входные узлы зда-
ний и сооружений, их информационное и инженерное обустройство должны
соответствовать требованиям СП 59.13330.

- Размещение жилых зданий, планировка и благоустройство терри-
тории, прилегающей к жилым зданиям (придомовая территория), осуществля-
ется с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645.На придомовой территории
многоквартирных жилых зданий не допускается устройство транзитных про-
ездов, запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного
питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние
кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомо-
билей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных органи-
заций.

- Автостоянки, размещаемые на территории жилой застройки, пред-
назначаются только для хранения автомобилей, принадлежащих гражданам.
Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха и
игр детей, спортивных площадок. Размещение отдельно стоящих закрытых ав-
тостоянок и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных
домов не допускается, за исключением автостоянок боксового типа для посто-
янного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежа-
щих инвалидам. Размещение автостоянок на территории микрорайона, а также
расстояния от жилых зданий до закрытых автостоянок, гостевых автостоянок,
въездов в автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

- Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следу-
ет принимать не менее 6 кв.м/чел. (без участков школ и детских дошкольных
учреждений). В площадь отдельных участков озелененной территории мик-
рорайона включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные до-

17

рожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

- Многоквартирные жилые здания с квартирами на первых этажах
следует располагать, как правило, с отступом от красных линий или границ
земельного участка. По красной линии допускается размещать жилые здания
со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями обще-
ственного назначения (кроме учреждений образования и воспитания), а на жи-
лых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые зда-
ния с квартирами на первых этажах. При размещении зданий по красной ли-
нии расстояние между красной линией (границей земельного участка) и сте-
ной здания, строения, сооружения должно приниматься с учетом устройства
входных узлов, пандусов, стилобатов, крылец в границах земельного участка
объекта, а также обеспечения нормативных противопожарных разрывов от ав-
тостоянок. Расстояние от стены здания до границы смежного участка должно
быть не менее 1 м.

- Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять, как
правило, от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии про-
ездов - не менее чем на 3 м. В районах усадебной или индивидуальной жи-
лой застройки дома могут размещаться по красной линии улиц и дорог мест-
ного значения в соответствии со сложившимися традициями.

- В районах индивидуальной усадебной жилой застройки, а также
садово-дачной застройки расстояние до границы соседнего приусадебного
участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадеб-
ного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; от постройки для
содержания скота и птицы - 4 м; от других хозяйственных построек (бани,
гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых -
2 м; от кустарника - 1 м.

- Объекты вспомогательного назначения должны размещаться на
земельном участке не ближе 5 м от существующей или планируемой красной
линии улиц или от передней границы приусадебного участка, если красные
линии не установлены, и не ближе 1 м до границы соседнего земельного
участка.

- Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраи-
вать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от
жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом по-
мещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход,
расположенный не ближе 7 м от входа в дом в соответствии с СП 30-102-99.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на
смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домо-
владельцев с учетом противопожарных требований.

- Требования к размещению, параметры (максимальная площадь и
высота) хозяйственных построек для содержания скота и птицы, а также от-
дельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных
продуктов определяются правилами землепользования и застройки муници-
пального образования.

- В сельских поселениях в районах усадебной или индивидуальной

18

жилой застройки размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев долж-
ны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует
предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее:
одиночные или двойные - 10 м, до 8 блоков - 25 м, свыше 8 до
30 блоков - 50 м.

- Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать
800 кв.м. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответ-
ствии с противопожарными требованиями.

- На приусадебных участках гаражи следует размещать отдельно
стоящими или блокированными с домом, при этом число мест для хранения
автомобилей должно быть не более двух. Гаражи размещаются, не выступая
за пределы главного фасада дома. С учетом местных условий и сложившейся
застройки гаражи могут располагаться по границе земельного участка, выхо-
дящей на красную линию. На приусадебном участке допускается размещение
гаража для хранения одного грузового автомобиля грузоподъемностью не
более 3,5 тонн.

- При отсутствии централизованной канализации дворовые убор-
ные, расположенные на придомовых территориях, должны быть удалены от
жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха
населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории инди-
видуальной усадебной жилой застройки расстояние от дворовых уборных до
домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокра-
щено до 8 - 10 м.

- В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые убор-
ные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние
не менее 50 м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев
должно быть не менее 20 м.

- Канализационный выгреб разрешается располагать только в грани-
цах отведенного земельного участка, при этом расстояние до стен соседнего
дома должно быть не менее 12 м. Санитарные надворные постройки (туалеты,
мусоросборники) размещаются в глубине участка с соблюдением санитарных и
противопожарных разрывов до границ участка и соседних строений.

- Площадки для установки контейнеров для сбора твердых бытовых
отходов должны быть удалены от жилых домов, территорий детских учре-
ждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не
менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на
установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Площадки долж-
ны примыкать к сквозным проездам в целях исключения маневрирования
вывозящих мусор машин.

- Размещение жилых и хозяйственных строений определяется схе-
мой планировочной организации земельного участка. Противопожарные рас-
стояния отодно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек
(сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов
и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках
следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013.

19

- Размещение нестационарных торговых объектов на территориях
жилых и общественно деловых зон осуществляется с учетом требований ста-
тьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации».

- Размещение нестационарных объектов на земельном участке
должно осуществляться с учетом организации входных узлов, парковоч-
ных мест и загрузки товаров. Количество парковочных мест определяется
в соответствии с Приложением И к настоящим нормативам. Загрузка то-
варов должна осуществляться с учетом требований пункта 4.12
СП 54.13330.

5. Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур.

Общие требования и расчетные показатели

- В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной
инфраструктур могут включаться:

- производственные зоны - зоны размещения производственных объ-
ектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, тре-
бующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также
железнодорожных подъездных путей;

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспор-
та, объектов оптовой торговли;

- иные виды производственной (научно-производственной), инженер-
ной и транспортной инфраструктур.

- В составе производственных зон могут формироваться промыш-
ленные зоны (кластеры), предназначенные для размещения преимущественно
промышленных предприятий в зависимости от санитарной классификации
производств, научно-производственные, коммунально-складские.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон
(кластеров) необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах крас-
ных линий). Размещение основных и вспомогательных производственных
предприятий на территории промышленных зон осуществляется с учетом са-
нитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и ви-
дов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий
и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями об-
служивания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории
промышленной зоны. Плотность застройки кварталов, занимаемых промыш-
ленными, сельскохозяйственными и другими производственными объектами,
как правило, не должна превышать показателей, приведенных в СП 18.13330
и Приложении Г к настоящим нормативам.

- При подготовке документов территориального планирования и до-
кументации по планировке территорий следует предусматривать мероприя-

20

тия по защите населения от опасных воздействий в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций на производственных и иных объектах. Степень
опасности производственных и других объектов определяется в установлен-
ном законодательством порядке в соответствии с Федеральным законом от
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» и техническими регламентами.

- Нормативные размеры санитарно-защитных зон от производствен-
ных объектов следует устанавливать с учетом требований СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200 на основании классификации, расчетов рассеивания загряз-
нения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воз-
дух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным
в установленном порядке методикам.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон
предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития,
садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные организации,
организации здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие об-
щественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Террито-
рия санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных
целей и производства сельскохозяйственной продукции. Режим использова-
ния территорий санитарно-защитных зон предприятий и объектов определя-
ется положениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон сле-
дует принимать в зависимости от ширины зоны: до 300 м - 60%; от
300 до 1000 м - 50%; от 1000 до 3000 м - 40%; свыше 3000 м - 20%. В сани-
тарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необ-
ходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шири-
ной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- В составе научно-производственных зон следует размещать учре-
ждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные
с ними высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и
предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуни-
кации и сооружения.

- При размещении опытных производств, не требующих санитарно-
защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допус-
кается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной за-
стройки.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать
предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленно-
сти, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специали-
зированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища),
предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания насе-
ления города.

- Коммунально-складские зоны для размещений терминальных
комплексов, транспортно-логистических, транспортно-распределительных,
информационно-логистических центров, не связанных с непосредственным

21

повседневным обслуживанием населения, следует формировать вблизи
внешнего, преимущественно железнодорожного, транспорта.

- Для размещения складов государственных резервов, складов
нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочных баз нефти и нефте-
продуктов, складов сжиженных газов, взрывчатых материалов и базисных
складов сильнодействующих ядовитых веществ, продовольствия, фуража,
промышленного сырья, лесных и строительных материалов необходимо
предусматривать территории за границами населенных пунктов. Границы
территорий и категория земель и земельных участков для размещения таких
объектов определяются документами территориального планирования.

- Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость
складов, предназначенных для обслуживания поселений, определяются на
основе расчета. Рекомендуемые нормативы приведены в Приложении Д
настоящих нормативов.

- Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материа-
лов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов) устанав-
ливаются запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов, а
также режимы использования устанавливаются в соответствии с требования-
ми Положения об установлении запретных зон и запретных районов при ар-
сеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не
должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобиль-
ными дорогами общей сети. Расстояния между сельскохозяйственными
предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать мини-
мально допустимые, исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных
требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в сани-
тарно-защитных зонах таких объектов не допускается размещать предприя-
тия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и
объекты, к ним приравненные.

- В сельских поселениях производственные объекты с норматив-
ным размером санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на
обособленных земельных участках за пределами границ населенных пунктов
на землях промышленности.

- В зоны транспортной инфраструктуры включаются территории и
земельные участки в границах населенного пункта:

- занятые улицами, дорогами, автовокзалами, автостанциями, путе-
проводами, мостами, транспортными развязками, площадками отстоя обще-
ственного транспорта, трамвайными путями, иными объектами авто-, элек-
тротранспорта и улично-дорожной сети, а также предназначенные для раз-
мещения таких объектов;

- занятые железнодорожными путями, железнодорожными станциями,
водоотводными и укрепительными устройствами, линиями связи, электро-

22

снабжения, производственными и иными зданиями, строениями, сооружени-
ями, устройствами и другими объектами железнодорожного транспорта, за-
щитными полосами лесов вдоль железнодорожных путей, а также предназна-
ченные для размещения таких объектов;

- занятые объектами воздушного транспорта, водного транспорта,
иными объектами транспортной инфраструктуры и предназначенные для
размещения таких объектов.

- Для автодорог, линий железнодорожного транспорта, автостоя-
нок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки
воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического,
биологического и (или) физического воздействия, уменьшающее эти воздей-
ствия до значений гигиенических нормативов (далее - «санитарный разрыв»).
Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае
на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и фи-
зических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) с последующим проведени-
ем натурных исследований и измерений.

- Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения
объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том
числе водоснабжения и водоотведения, санитарной очистки, тепло-, газо- и
электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охран-
ной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а
также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны
данных объектов, сооружений и коммуникаций.

- Объекты, сооружения и коммуникации инженерной инфраструк-
туры, указанные в пункте 5.21, могут размещаться в производственных зо-
нах, а также зонах транспортной инфраструктуры.

- Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавлива-
ются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной ин-
фраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных
объектов на жилую, общественную застройку и зоны рекреационного назначе-
ния в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоя-
щих нормативов.

- Проектирование инженерных систем водоснабжения, водоотведе-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует
осуществлять на основе схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установ-
ленном порядке.

- Инженерную инфраструктуру следует рассчитывать исходя из
планируемого развития территории, соответствующих нормативов плотности
населения, принятой на расчетный срок, удельного среднесуточного норма-
тива потребления ресурсов.

6. Зоны рекреационного назначения.

Зоны особо охраняемых территорий. Зоны отдыха.

Общие требования и расчетные показатели

23

- В состав функциональных зон рекреационного назначения вклю-
чаются территории и земельные участки, занятые лесами, скверами, парками,
садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полоса-
ми водных объектов общего пользования, используемые или предназначен-
ные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- В соответствии с лесным законодательством Российской Федерации
городские леса относятся к защитным лесам. В защитных лесах и на особо за-
щитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовме-
стимой с их целевым назначением и полезными функциями.

- Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не свя-
занных с созданием лесной инфраструктуры, на землях населенных пунктов,
на которых расположены леса, допускаются в случаях, определенных феде-
ральными законами, в соответствии с целевым назначением этих земель. Раз-
работка и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопар-
ков, размещенных на землях населенных пунктов, на которых расположены
городские леса, осуществляется органами местного самоуправления.

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соста-
ве зон рекреационного назначения определяются градостроительными ре-
гламентами и требованиями лесного законодательства.

- В пределах границ населенных пунктов могут выделяться функци-
ональные зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются зе-
мельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо
ценное значение.

- В составе зон особо охраняемых территорий могут выделяться
участки лечебно-оздоровительных местностей (курортов) на землях, облада-
ющих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными мик-
роклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями.
На территории курортов следует размещать санаторно-курортные и оздоро-
вительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и пред-
приятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, формирующие обще-
ственные центры, включая общекурортный центр, курортные парки и другие
озелененные территории общего пользования, пляжи.

- Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местно-
сти, а также курорты и их земли являются соответственно особо охраняемы-
ми природными объектами и территориями. Их охрана осуществляется по-
средством установления округов санитарной охраны.

- Границы и режим округов санитарной охраны, установленные для
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения,
утверждаются Правительством Российской Федерации, а для лечебно-
оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения - Ад-
министрацией Алтайского края.

24

- В составе округа санитарной охраны выделяется до трех зон. На
территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной
деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и исполь-
зованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях
при условии применения экологически чистых и рациональных технологий.
На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений,
не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного ле-
чения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду,
природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению. На территории
третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельско-
хозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяй-
ственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды,
природных лечебных ресурсов и их истощением.

- Обеспечение установленного режима санитарной охраны осу-
ществляется: в первой зоне - пользователями, во второй и третьей зонах -
пользователями, землепользователями и проживающими в этих зонах граж-
данами.

- Размеры территорий общего пользования курортных зон следует
устанавливать из расчета в санаторно-курортных и оздоровительных учре-
ждениях (кв.м на одно место): общекурортных центров - 10, озелененных -
100. В курортных зонах степных и районов размеры озелененных территорий
общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 50 %.

- Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего
персонала санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует
предусматривать вне курортной зоны при условии обеспечения затрат вре-
мени на передвижение до мест работы в пределах 30 минут.

- Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых са-
наторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее:

до жилой застройки, учреждений коммунального хозяйства и складов -
500 м (в условиях реконструкции не менее 100 м);

до автомобильных дорог категорий I, II, III - 500 м;

до автомобильных дорог категории IV - 200 м;

до садоводческих товариществ - 300 м.

- При размещении санаторно-курортных, оздоровительных, спор-
тивных учреждений и баз отдыха в прибрежных зонах водных объектов гра-
ницы земельных участков устанавливаются с учетом береговой полосы.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет
20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, про-
тяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина берего-
вой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока
до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

- Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и
зонах отдыха, следует принимать на одного посетителя не менее: речных и
озерных - 8 кв.м; речных и озерных (для детей) - 4 кв.м. Размеры речных и
озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон, на землях, пригодных для

25

сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв.м
на одного посетителя. Размеры территории специализированных лечебных
пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из
расчета 8 - 12 кв.м на одного посетителя.

- Минимальную протяженность береговой полосы речных и озер-
ных пляжей на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 м. Рас-
считывать численность единовременных посетителей на пляжах следует с
учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей: санаториев -
0,6-0,8; учреждений отдыха и туризма - 0,7-0,9; пионерских лагерей - 0,5-1,0;
общего пользования для местного населения - 0,2; санаториев - 0,6-0,8;
отдыхающих без путевок - 0,5.

- Режим использования особо охраняемых территорий устанавли-
вается с учетом требований земельного, лесного законодательства Россий-
ской Федерации, а также Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях».

- Расчетную численность единовременных посетителей территории
парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать не более: для
городских парков - 100 чел./га, парков зон отдыха - 70 чел./га, парков курор-
тов - 50 чел./га, лесопарков (лугопарков, гидропарков) - 10 чел./га, лесов -
1-3 чел./га. При численности единовременных посетителей 10-15 чел./га
необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации
их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при численно-
сти единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преоб-
разованию лесного ландшафта в парковый.

- Размещение зон массового кратковременного отдыха следует
предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспор-
те, как правило, не более 1,5 ч.

- Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета
500 кв.м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая их
часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв.м на
одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного от-
дыха следует принимать не менее 50 га.

- Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пи-
онерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, са-
доводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных до-
рог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

- Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков,
зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирова-
ние, а при отсутствии данных - по ПриложениюИ к настоящим нормативам.

- В сельских поселениях необходимо предусматривать, как прави-
ло, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и
других открытых пространств в увязке с природным каркасом. Площадь озе-
лененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульва-
ров, размещаемых на территории городских и сельских поселений, следует
принимать по таблице 6.

26

Таблица 6

| Озелененные террито- рии общего пользова- ния | Площадь озелененных территорий, кв.м/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крупных и больших горо- дов | средних горо- дов | малых городов | сельских поселений |
| Общегородские | 10 | 7 | 8 | 12 |
| Жилых районов | 6 | 6 | - | - |

Примечания:

- Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях, располо-
женных в степи и лесостепи, допускается увеличивать на 10-20%.

- В сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зо-
нах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования до-
пускается уменьшать, но не более чем на 20%.

- Время доступности городских парков на общественном транспор-
те (без учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 20 мин., а
парков жилых районов - не более 15 мин.

- В крупных и больших городах наряду с парками городского и рай-
онного значения необходимо предусматривать специализированные - детские,
спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады,
размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.

- Размещение зоопарков следует предусматривать в составе рекре-
ационных зон. Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной за-
стройки устанавливается по согласованию с местными органами здравоохра-
нения, но не менее 50 м.

- Ориентировочные размеры детских парков допускается прини-
мать из расчета 0,5 кв.м/чел., включая площадки и спортивные сооружения,
нормы расчета которых приведены в рекомендуемом ПриложенииЖ к насто-
ящим нормативам.

- При размещении парков и садов следует максимально сохранять
участки с существующими насаждениями и водоемами. В общем балансе
территории парков и садов площадь озелененных территорий следует при-
нимать не менее 70 %. Площадь территории парков, садов и скверов следует
принимать не менее: городских парков - 15 га; парков жилых районов - 3 га;
скверов - 0,5 га. Для условий реконструкции площадь указанных элементов
допускается уменьшать. При строительстве парков на пойменных территори-
ях необходимо соблюдать требования настоящей главы и СП 116.13330.2012.

- Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в
направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульва-
ра, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы
следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и
ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать
площадки для кратковременного отдыха.

- Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей сле-
дует принимать не менее размещаемых: по оси улиц - 18 м, с одной стороны
улицы между проезжей частью и застройкой - 10 м.

27

- Озелененные территории общего пользования должны быть
освещены, благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами.

- Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженер-
ного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соот-
ветствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния от здания, сооруже- ния, объекта до оси, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| 1 | 2 | 3 |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край трамвайного полотна | 5,0 | 3,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной по- лосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мосто- вая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети |  |  |
| Газопровод, канализация | 1,5 | - |
| Тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| Водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| Силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

- Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и
должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

- Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует прини-
мать по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

- Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и осве-
щенности жилых и общественных помещений, а также пожаротушению и эвакуации лю-
дей.

- Дорожную сеть рекреационных территорий (дороги, аллеи, тро-
пы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соот-
ветствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом
определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и
спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ши-
рина полосы движения одного человека), но не менее 1,0 м.

- Размещение объектов рекреационного, физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения на особо охраняемых террито-
риях осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Положением об
определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ
лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007.

28

7. Зоны сельскохозяйственного использования
Общие требования

- Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, много-
летними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сель-
скохозяйственного назначения, используются в целях ведения сельскохозяй-
ственного производства до момента изменения вида их использования в со-
ответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами зем-
лепользования и застройки.

- В состав зон сельскохозяйственного использования могут вклю-
чаться сельскохозяйственные угодья (сенокосы, пастбища, залежи), земли,
предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства дачно-
го хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства,
развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- Разрешенное использование земельных участков и разрешенные
параметры строительства объектов капитального строительства в составе зон
сельскохозяйственного использования для ведения дачного хозяйства, садо-
водства, огородничества, животноводства, дачного строительства определя-
ются в соответствии с градостроительным, земельным законодательством и
требованиями Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

- Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных
участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства, дачного строительства устанавливаются
законами Алтайского края.

8. Зоны специального назначения
Общие требования и расчетные показатели

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, за-
нятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размеще-
ния отходов потребления, зоны размещения военных объектов и иных объек-
тов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения
указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

- Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне
специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количе-
ства выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других
вредных физических факторов на основании санитарной классификации
устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

- Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и со-
оружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», СанПиН 2.1.2882. Кладбища с погребением путем предания

29

тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на
расстоянии:

от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санатор-
но-курортных зон - в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200;

от водозаборных сооружений централизованного источника водоснаб-
жения населения - в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110.

- Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водо-
снабжения, минерального источника, первой зоны санитарной (горно-
санитарной) охраны курорта;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых
пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- берегов озер, рек и других открытых водоемов, используемых насе-
лением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-
оздоровительных целей;

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли
при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных
оползням и обвалам, заболоченных.

- Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом
количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превы-
шать 40 га. При этом также учитываются перспективный рост численности
населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похо-
ронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероиспове-
дание, нормы земельного участка на одно захоронение.

- На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев,
зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство
зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за
исключением культовых и обрядовых объектов. По территории санитарно-
защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для:

- обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биоло-
гических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, вы-
явленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих орга-
низациях, рынках, организациях торговли и других организациях);

- других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищево-
го сырья животного происхождения.

- Размер санитарно-защитной зоны скотомогильников следует при-
нимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, при этом
ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет: для скотомо-
гильников с захоронением в ямах - 1000 м, для скотомогильников с биологи-
ческими камерами - 500 м.

- Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответ-
ствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государствен-

30

ным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995
№ 13-7-2/469.

- Биотермические ямы, расположенные на территории государ-
ственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных со-
оружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветери-
нарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентирует-
ся.

- Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальны-
ми сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО.
Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных
пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для
групп населенных пунктов.

- Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038.

- Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособ-
ленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.
Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и СП 2.1.7.1038.

- Не допускается размещение полигонов:

на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников
и минеральных источников;

во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

в зонах массового загородного отдыха населения и на территории ле-
чебно-оздоровительных учреждений;

в рекреационных зонах;

в местах выклинивания водоносных горизонтов;

в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

- При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учиты-
вать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гид-
рологические условия местности. Участок для размещения полигона токсич-
ных отходов должен располагаться на территориях с уровнем залегания под-
земных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилаю-
щих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельско-
хозяйственного назначения, используемых для выращивания технических
культур, не используемых для производства продуктов питания.

- Полигон ТБО размещается на ровной территории, исключающей
возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения
ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи распо-
ложенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под
полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволя-
ет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства пере-
хватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

- Скотомогильники (биотермические ямы), объекты размещения

31

отходов (далее - «объекты»), предназначенные для длительного их хранения
и захоронения, не допускается размещать в границах населенных пунктов,
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а
также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объ-
ектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, а также в местах залегания полезных ископаемых и ведения
горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания
полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

- Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных про-
мышленных отходов также не допускается размещать на площадях залегания
полезных ископаемых без разрешения федерального органа управления госу-
дарственным фондом недр или его территориальных органов, в зонах актив-
ного карста, в зонах оползней, в зоне питания подземных источников питье-
вой воды, территориях пригородных и рекреационных зон, на землях, заня-
тых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зеле-
ными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические
функции и являющимися местом отдыха населения, на участках, загрязнен-
ных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, уста-
новленных органами Роспотребнадзора.

- Земельный участок для размещения полигона по обезвреживанию
и захоронению токсичных промышленных отходов должен располагаться на
территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 м с ко-
эффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на рас-
стоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного назначения, исполь-
зуемых для выращивания технических культур, не используемых для произ-
водства продуктов питания.

- Размер земельного участка объекта определяется производитель-
ностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, рас-
четным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью
использования отходов.

- Размещение отходов на территории объекта осуществляется в со-
ответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038.

- Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию ток-
сичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. тонн и более отходов в
год следует принимать 1000 м, завода мощностью менее 100 тыс. тонн - 500 м.
Размеры санитарно-защитной зоны завода в конкретных условиях строитель-
ства должны быть уточнены расчетом рассеивания в атмосфере вредных вы-
бросов в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмо-
сферном воздухе вредных примесей, содержащихся в выбросах предприятий».

8.26. Размещение гаража специализированного парка автомашин осу-
ществляется в соответствии с СП 2.2.1.1312, СП 2.1.7.1038-01.

- Размеры санитарно-защитной зоны от участка захоронения до
населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используе-
мых в культурно-оздоровительных целях, устанавливаются с учетом местных

32

условий, но не менее 1000 м.

- Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует
размещать на расстоянии не менее: 200 м - от сельскохозяйственных угодий
и автомобильных и железных дорог общей сети, 50 м - от границ леса и ле-
сопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях.

- Объекты размещения отходов производства должны быть обеспе-
чены централизованными сетями водоснабжения, канализации, очистными
сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного стока
и дренажных вод.

- Подъездные пути к кладбищам, крематориям, скотомогильникам,
объектам размещения отходов потребления проектируются в соответствии с
требованиями главы 10 «Внешний транспорт».

- В городских и сельских поселениях полигоны ТБО, скотомогиль-
ники, полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышлен-
ных отходов следует размещать за границами населенных пунктов на землях
промышленности и иного специального назначения.

- Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с
территории населенных пунктов, в том числе загрязненного снега с дорог,
искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов и др.), следует
предусматривать специализированные сооружения - снегоприемные пункты.
Снегоприемные пункты могут быть в виде «сухих» снежных свалок и снего-
плавильных шахт, подключенных к системе канализации.

- Проектирование снегоприемных пунктов следует осуществлять в
соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008, Рекомендациями по рас-
чету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных
территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в
водные объекты ФГУП «НИИ ВОДГЕО», иными нормативными документа-
ми в области охраны окружающей среды.

- Не допускается размещение «сухих» снегосвалок в водоохранных
зонах водных объектов, а также над подземными инженерными сетями.

- Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до
жилой застройки следует принимать не менее 100 м.

- Сброс талых вод в канализацию должен осуществляться после
предварительной очистки на локальных очистных сооружениях до норма-
тивных показателей.

- В конструкции снегоплавильных шахт (камер) должно преду-
сматриваться растапливание сбрасываемого снега в течение всего зимнего
периода, а также очистка талых вод до нормативных показателей.

- Допускается использование территории снегосвалки в летнее время
для организации стоянки (парковки) автотранспорта или для иных целей.

- Зоны размещения военных объектов предназначены для размещения
объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

- Порядок использования территорий указанных зон устанавлива-
ется федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти Алтайского края по согласованию с органами местного само-

33

управления муниципальных образований в соответствии с требованиями
специальных нормативов и правил землепользования и застройки.

II. Расчетные показатели объектов социальной инфраструктуры
9. Учреждения и предприятия обслуживания

9.1 Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на
территории городских и сельских поселений, приближая их к местам житель-
ства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных
центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

- При расчете учреждений и предприятий обслуживания следует
принимать социальные нормативы обеспеченности, разрабатываемые в уста-
новленном порядке. Для ориентировочных расчетов нормативы обеспечен-
ности, число учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земель-
ных участков допускается принимать в соответствии с рекомендуемым При-
ложениемЕ к настоящим нормативам.

- Размещение, вместимость и размеры земельных участков учрежде-
ний и предприятий обслуживания, не указанных в настоящем разделе и в
ПриложенииЕ, следует принимать по заданию на проектирование.

- При определении числа, состава и вместимости учреждений и пред-
приятий обслуживания в крупных городах следует дополнительно учитывать
приезжающее население из поселений, расположенных в зоне, ограниченной
затратами времени на передвижение в большой и крупный город не более 2 ч., в
малые и средние города - не более 1 ч.; в исторических городах необходимо
учитывать также туристов.

- Учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

- Планировка, перепланировка и застройка рынка, реконструкция и
модернизация зданий, строений, сооружений и находящихся в них помеще-
ний осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации» и постановления Администрации края
от 08.05.2007 № 195 «Об основных требованиях к торговым местам и разме-
рах площади рынков на территории Алтайского края».

- Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями,
размещенными в жилой застройке, как правило, следует принимать не более
указанного в таблице 8.

34

Таблица 8

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслужи- вания, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Детские дошкольные учреждения (СанПиН 2.4.1.3049)* |  |
| в городах | 300 |
| в сельских поселениях и в малых городах, приодно- и двухэтажной застройке** | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы в городах*** | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| То же приодно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Аптеки в городах | 500 |
| То же приодно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслу- живания местного значения |  |
| в городах при застройке |  |
| многоэтажной | 500 |
| одно-, двухэтажной | 800 |
| в сельских поселениях | 2000 |
| Отделения почтовой связи, электросвязи, банки и филиалы банков | 500 |

* Указанный уровень доступности не распространяется на специализированные и
оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-
сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные
и т.п.). Уровень доступности общеобразовательных школ в сельской местности допуска-
ется принимать по муниципальным градостроительным нормативам, а при их отсут-
ствии - по заданию на проектирование.

** Допускается для сельских районов радиус пешеходной доступности до 1 км.

*** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и ап-
тек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

Примечание: Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальны-
ми классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

- Уровень доступности общеобразовательных учреждений в город-
ских поселениях следует принимать по СанПиН 2.4.2.2821 не более: для
учащихся I и II ступеней обучения - 400 м, для учащихся III ступени - 500 м.

- Размещение общеобразовательных учреждений допускается на
расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения -
15 мин. (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин.
(в одну сторону).

- В сельской местности размещение общеобразовательных учре-
ждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения ради-
ус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин. (в одну сторону)
при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обуче-
ния радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при
транспортном обслуживании - не более 30 минут в одну сторону.

35

- При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо
организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной орга-
низации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 мин. в одну сто-
рону. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для
перевозки детей. Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту
сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов до-
пускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

- Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех
сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покры-
тие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

- Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно до-
пустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступ-
ности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается приш-
кольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

- Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений
и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в
таблице 9.

Таблица 9

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий об- служивания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии |  | до стен жилых домов | до зданий общеобра- зовательных школ, детских дошкольных и лечебных учрежде- ний |
|  | в городах | в сельских поселени- ях |  |  |
| Детские дошкольные учрежде- ния и общеобразовательные школы (земельный участок) | 25 | 10 | по нормам инсоляции и освещенности |  |
| Больницы, родильные дома и другие лечебные стационары (здания) | 30 |  | 30-50 (в зависимости от этаж- ности) |  |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | - | 20* | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 10 | - | - |
| Кладбища смешанного и тради- ционного захоронения площа- дью от 20 до 40 га | 6 | 6 | 500 | 500 |
| Кладбища смешанного и тради- ционного захоронения площа- дью от 10 до 20 га | 6 | 6 | 300 | 300 |
| Кладбища смешанного и тради- ционного захоронения площа- дью 10 га и менее | 6 | 6 | 100 | 100 |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 | 6 | 100 | 100 |

36

| Закрытые кладбища и мемори- | 6 | 6 | 50 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| альные комплексы, кладбища с |  |  |  |  |
| погребением после кремации, |  |  |  |  |
| колумбарии, сельские кладбища |  |  |  |  |

* С входами и окнами.

Примечания:

- Вновь строящиеся здания дошкольных организаций и общеобразовательных
учреждений размещают на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, уда-
ленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее
уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха,соответствующие требованиям сани-
тарных правил и нормативов.

- Здания дошкольных организаций и общеобразовательных учреждений должны
размещаться в зоне жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон предприятий,
сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистра-
лей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки
воздушного транспорта.

- Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения
помещений и игровых площадок при размещении зданий дошкольных организаций и об-
щеобразовательных учреждений должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и
общественных зданий.

- Через территории дошкольных организаций и общеобразовательных учреждений
не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского)
назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

- После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении двадцати
пяти лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть со-
кращены до 100 м.

- В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих рекон-
струкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учре-
ждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного
надзора, но принимать не менее 100 м.

- Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых
насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

- На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды
в хозяйственную зону, к зданиям для инфекционных и неинфекционных больных (отдель-
но), а также патолого-анатомическому корпусу.

- Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует раз-
мещать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев
и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на рас-
стоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных,
спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих то-
вариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.

- Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для
хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до
жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культур-
но-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно состав-
лять не менее 50 м.

- Использование территории места погребения разрешается по истечении два-
дцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может
быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений
на этой территории запрещается.

37

III. Расчетные показатели объектов транспортной инфраструктуры

10.Внешний транспорт

- Внешний транспорт (железнодорожный, автомобильный, водный
и воздушный) следует проектировать как комплексную систему во взаимо-
связи с улично-дорожной сетью и городскими видами транспорта, обеспечи-
вающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность,
экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и
коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок и
сохранение экологии.

- Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимо-
действия различных видов транспорта целесообразно проектировать объеди-
ненные транспортные узлы (пассажирские вокзалы и автостанции).

- Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети,
характера и размера перевозок подразделяются на скоростные, особо нагру-
жаемые, I, II, III и IV категории.

- В соответствии с категорией дорог и рельефом местности опреде-
ляется полоса отвода железных дорог. В полосу отвода железных дорог (да-
лее - «полоса отвода») входят земельные участки, прилегающие к железно-
дорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями
или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участ-
ки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных стан-
ций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль
железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, произ-
водственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объ-
ектов железнодорожного транспорта.

- Размеры земельных участков, в том числе полосы отвода для раз-
мещения железнодорожных путей, определяются в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О по-
рядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных
дорог».

- Проектирование железнодорожных путей общего пользования
осуществляются в порядке, определенном федеральным органом исполни-
тельной власти в области железнодорожного транспорта, в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации», СП 119.13330.2012, СП 122.13330.2012.

- Размещение объектов инфраструктуры железнодорожного транс-
порта на территориях поселений муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

- При проектировании железных дорог вдоль берегов рек и водое-
мов, где возможны размывы берегов, в полосе отвода необходимо преду-

38

сматривать противоабразионные лесные насаждения в комплексе с укрепи-
тельными и регуляционными сооружениями и устройствами.

- В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных
путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасно-
сти населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в ме-
стах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негатив-
ным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливают-
ся охранные зоны. При прохождении трассы проектируемой железной доро-
ги по местности с опасными природными факторами ширина полосы отвода
должна проектироваться с учетом возможного проявления деформаций осно-
вания земляного полотна.

- В случае когда ширина полосы отвода по условиям проявления
опасных природных факторов превышает ширину полосы отвода, получен-
ную по конструкции поперечных профилей земляного полотна, дополни-
тельная полоса выделяется в зону специального охранного назначения. По-
рядок установления и использования охранных зон определяется в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006
№ 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных
зон железных дорог».

- Зоны транспортной инфраструктуры и земли для размещения
объектов железнодорожного транспорта должны использоваться в соответ-
ствии с земельным, градостроительным, экологическим, санитарным, проти-
вопожарным и иным законодательством Российской Федерации.

- Границы полосы отвода железной дороги и земельных участков
для объектов транспортной инфраструктуры определяются проектом плани-
ровки с учетом норм, определенных ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила про-
ектирования отвода земель для железных дорог».

- В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и
объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответ-
ствии с действующим законодательством.

- Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей
определяется в соответствии с требованиями настоящих нормативов, но не
менее 100 м. На территории санитарного разрыва, вне полосы отвода желез-
ной дороги допускается размещение автомобильных дорог, транспортных
устройств и сооружений, автостоянок, линий электропередачи и связи. При
этом озеленение должно составлять не менее 50 % от площади санитарного
разрыва.

- В границах населенных пунктов пересечения железных дорог в
одном уровне с улицами и автомобильными дорогами следует предусматри-
вать в соответствии с требованиями СП 34 13330-2012. Пересечения желез-
нодорожных линий между собой в разных уровнях следует предусматривать
для линий категорий:

I, II - за пределами территории населенных пунктов;

III, IV - за пределами жилых зон.

- В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ

39

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения под-
разделяются на:

автомобильные дороги федерального значения;

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

автомобильные дороги местного значения;

частные автомобильные дороги.

- В соответствии с требованиями СП 34 13330-2012 автомобиль-
ные дороги в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности дви-
жения и их хозяйственного и административного значения подразделяются
на I-а, I-б, II, III, IV и V категории.

- Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на
основании документации по планировке территории. Подготовка документа-
ции по планировке территории, предназначенной для размещения автомо-
бильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом
утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель
для размещения указанных объектов.

- Порядок установления и использования полос отвода автомо-
бильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, мест-
ного значения может устанавливаться соответственно Правительством Рос-
сийской Федерации, высшим исполнительным органом государственной вла-
сти Алтайского края, органами местного самоуправления.

- Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных до-
рог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются при-
дорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобиль-
ных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной
полосы устанавливается в размере:

75 м - для автомобильных дорог I и II категорий;

50 м - для автомобильных дорог III, IV и V категорий;

- Решение об установлении границ придорожных полос автомо-
бильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного
значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается
соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по оказанию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Алтайского края, органом местного самоуправле-
ния.

- Порядок установления и использования придорожных полос ав-
томобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального,
местного значения может устанавливаться соответственно Правительством
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной
власти Алтайского края, органом местного самоуправления.

- Проектирование автомобильных дорог осуществляются в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-

40

ции, Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
рального закона от 10.12.1995№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» .

- Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для авто-
мобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зави-
симости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей
или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в
проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответ-
ствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобиль-
ных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

- При проектировании автомобильных дорог через болота с попе-
речным (по отношению к трассе дороги) движением воды в водонасыщенном
горизонте необходимо предусматривать мероприятия в соответствии с тре-
бованиями СП 34 13330-2012.

- Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует
проектировать, как правило, в обход населенных пунктов. При обходе насе-
ленных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветрен-
ной стороны. Величина санитарного разрыва для автомобильных дорог опре-
деляется в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

- Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог
до застройки необходимо принимать не менее приведенных в таблице 10.

Таблица 10

| Категория автомобильных дорог | Расстояние от бровки земляного полотна, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | до жилой застройки | до садоводческих огороднических, дачных объединений |
| I, II, III | не менее 100 | не менее 50 |
| IV | не менее 50 | не менее 25 |

- Для защиты застройки от шума следует предусматривать меро-
приятия по шумовой защите, в том числе шумозащитные устройства и поло-
су зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.

- Вдоль автомобильных дорог на участках, где интенсивность дви-
жения достигает не менее 4000 автомобилей в сутки, а интенсивность велоси-
педного движения или мопедов достигает в одном направлении 200 велосипе-
дов (мопедов) и более за 30 минут при самом интенсивном движении или 1000
единиц в сутки, следует предусматривать велосипедные дорожки. Основные
расчетные параметры велосипедных дорожек приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Нормируемый показатель | Рекомендуемое значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | при новом строительстве | при благоустрой- стве и в стеснен- ных условиях |
| 1 | 2 | 3 |

41

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части, м | не менее 2,2 | - |
| Ширина обочин, м | 0,25 | 0,25 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м |  |  |
| при отсутствии виража | 150 | 50 |
| при наличии виража | 50 | 10 |
| Наименьший радиус кривых в продольном про- филе, м |  |  |
| выпуклых | 600 | 400 |
| вогнутых | 150 | 100 |
| Продольный уклон, %о | 30 | 30 |
| Уклон виража (%) при радиусе |  |  |
| 10 м | 30 | 30 |
| 10 - 50 м | 20 | 20 |
| Г абарит по высоте, м | 2,5 | 2,5 |
| Минимальное расстояние до препятствия, м | 0,5 | 0,4 |

- Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы от-
вода автомобильной дороги необходимо осуществлять в соответствии с доку-
ментацией по планировке территории и с учетом требований постановления
Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», постановления Адми-
нистрации края от 24.07.2008 № 296 «Об упорядочении размещения объектов
дорожного сервиса в Алтайскомкрае», постановления Администрации края от
06.04.2009 № 144 «Об утверждении Положения о порядке размещения, архи-
тектурном оформлении, оборудовании и эксплуатации объектов дорожного
сервиса на автомобильных дорогах общего пользования Алтайского края».

- Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или местного значения должно осуществляться при условии согласования соответственно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, органом местного самоуправления.

- Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного серви-
са не должно ухудшать видимость на дороге, другие условия безопасности до-
рожного движения, а также условия использования и содержания автомобиль-
ной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.

- Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоян-
ками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съез-
дами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной
дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной до-
роге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными
полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в
целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с тре-

42

бованиями СП 34.13330.2012.

- Предприятия и объекты автосервиса по функциональному значе-
нию могут быть разделены на три группы обслуживания:

- пассажирские перевозки;

- подвижной состав;

- грузовые перевозки.

- К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для
обслуживания пассажирских перевозок, относятся: автобусные остановки
(павильоны), пассажирские автостанции, автовокзалы, автогостиницы, моте-
ли, кемпинги, предприятия общественного питания и торговли, площадки
отдыха, площадки-стоянки.

- К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для
обслуживания транспортных средств, относятся: пункты технического
осмотра, станция технического обслуживания (СТО), автозаправочные стан-
ции (АЗС), моечные пункты, осмотровые эстакады, площадки-стоянки. К
предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания
грузовых перевозок, относятся: транспортно-экспедиционные предприятия,
грузовые автостанции, контрольно-диспетчерские пункты, площадки отдыха,
площадки-стоянки.

- Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пасса-
жиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Ширину
остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос
проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавли-
вающихся автобусов, но не менее 10 м.

- Автобусные остановки на дорогах I-а категории следует распо-
лагать вне пределов земляного полотна, и в целях безопасности их следует
отделять от проезжей части.

- Автобусные остановки на дорогах I категории следует распола-
гать одну против другой, а на дорогах II-V категорий их следует смещать по
ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками
павильонов.

- На дорогах I-III категорий автобусные остановки следует назна-
чать не чаще чем через 3 км, а в районах, с развитой инфраструктурой туриз-
ма и отдыха - 1,5 км.

- Площадки отдыха, остановки туристского транспорта следует
предусматривать через 15-20 км на дорогах I и II категорий, 25-35 км на до-
рогах III категории и 45-55 км на дорогах IV категории.

- Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одно-
временную остановку не менее 20 - 50 автомобилей на дорогах I категории
при интенсивности движения до 30000 транспортных единиц в сутки, 10 - 15 -
на дорогах II и III категорий, 10 - на дорогах IV категории. При двусторон-
нем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость
уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.

- Площадки отдыха, остановки туристского транспорта должны
быть благоустроены. На территории площадок отдыха могут быть преду-

43

смотрены туалеты, источники питьевой воды, места для сбора мусора, места
для приема пищи, сооружения для технического осмотра автомобилей и
пункты торговли.

- Станции технического обслуживания автомобилей следует про-
ектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая
максимальные размеры земельных участков для станций:

на 5 постов - 0,5 га;
на 10 постов - 1,0 га;
на 15 постов - 1,5 га;
на 25 постов - 2,0 га;
на 40 постов - 3,5 га.

- Автозаправочные станции следует проектировать из расчета од-
на топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая
размеры их земельных участков для станций:

на 2 колонки - 0,1 га;
на 5 колонок - 0,2 га;
на 7 колонок - 0,3 га;
на 9 колонок - 0,35 га;
на 11 колонок - 0,4 га.

- Расстояния от АЗС, станций технического обслуживания и моек
автомобилей до границ земельных участков детских дошкольных учреждений,
общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со ста-
ционаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений
следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

- Расстояния от АЗС следует определять от топливораздаточных
колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива. Расстоя-
ния от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в
количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается
уменьшать, но принимать не менее 25 м. Расстояние от АЗС до объектов, к
ней не относящихся, следует определять в соответствии со статьей 71 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности».

- Вместимость (число спальных мест) транзитных мотелей и кем-
пингов следует принимать по заданию на проектирование с учетом численно-
сти проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей меж-
дугородних и международных перевозок. При расчете вместимости гостинич-
ных учреждений в районе населенного пункта необходимо учитывать наличие
и потребность в указанных предприятиях, исходя из суммарной интенсивности
всех автодорог, проходящих через рассматриваемый населенный пункт.

- Ориентировочная площадь отвода участков под строительство
предприятий и объектов автосервиса представлена в таблице 12.

44

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Ориентировочная площадь земель- ного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автопавильон на 10 пассажиров | 0,08 |
| 2 | Автопавильон на 20 пассажиров | 0,10 |
| 3 | Пассажирская автостанция (ПАС) вместимостью 10 чел. | 0,45 |
| 4 | ПАС вместимостью 25 чел. | 0,65 |
| 5 | ПАС вместимостью 50 чел. | 0,75 |
| 6 | ПАС вместимостью 75 чел. | 0,90 |
| 7 | Площадка-стоянка на 5 грузовых автомобилей | 0,03-0,08 |
| 8 | Площадка-стоянка на 5 автопоездов | 0,07 |
| 9 | Пост ГИБДД | 0,10 |
| 10 | Притрассовая площадка отдыха, осмотровая эстакада, туалет | 0,01-0,04 |
| 11 | Притрассовая площадка отдыха, предприятия торговли и обще- ственного питания, туалет | 0,7-1,0 |
| 12 | АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания | 1,50 |
| 13 | АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, моечный пункт, комнаты отдыха | 3,50 |
| 14 | Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, предприятия торговли и общественного питания, пло- щадка-стоянка | 5,00 |
| 15 | Мотель, кемпинг, площадка-стоянка, туалет, предприятия тор- говли и общественного питания, АЗС, СТО, моечный пункт, ме- дицинский пункт | 9,5 |
| 16 | Пассажирская автостанция, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, комнаты отдыха, пост ГИБДД | 0,45-0,9 |
| 17 | Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и обще- ственного питания, медицинский пункт, пикет милиции | 1,8 |
| 18 | Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, ком- ната отдыха, медицинский пункт, туалет | 2,0-4,0 |

Примечания:

- При водоснабжении комплекса от проектируемой артезианской скважины
добавлять 1 га к указанной площади.

- При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные соору-
жения к указанной площади добавлять 0,4 - 1,0 га в зависимости от типа очистных
сооружений.

- При проектировании котельной к площади комплекса добавлять от 0,4 до 0,7 га.

- Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами
технического осмотра на территории Алтайского края и муниципальных об-
разований Алтайского края приведены в Приложении И.

- Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, СП 121.13330.2012, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
Указанные требования должны соблюдаться также при реконструкции суще-
ствующих и формировании новых жилых, общественно-деловых и рекреаци-

45

онных зон поселений в районах действующих аэродромов.

- Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная терри-
тория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней гра-
нице проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверх-
ность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от
контрольной точки аэродрома. Приаэродромная территория является зоной с
особыми условиями использования территории и отображается в документах
территориального планирования субъекта и соответствующих муниципаль-
ных образований.

- В пределах приаэродромной территории запрещается проекти-
рование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также
строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объ-
ектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства
и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником
аэродрома.

- Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на уда-
лении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от
контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, животноводческие
фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и мас-
совому скоплению птиц.

- В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной
площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиацион-
ного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):

- объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вер-
тодрома);

- линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и
электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы
радиотехнических средств;

- взрывоопасных объектов;

- факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов
высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

- промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность
которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вер-
тодрома).

- Строительство и размещение объектов вне района аэродрома
(вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с
территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.

- Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометри-
ческого центра аэродрома:

при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) - в ее центре;

при двух параллельных ВПП - в середине прямой, соединяющей их
центры;

при двух непараллельных ВПП - в точке пересечения перпендикуля-
ров, восстановленных из центров ВПП.

- Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов

46

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеи-
вания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на ат-
мосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании ре-
зультатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья
населения.

- Размещение объектов водного транспорта осуществляется с уче-
том требований Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Феде-
рации от 07.03.2001 № 24-ФЗ.

- Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадле-
жащих спортивным клубам и отдельным гражданам, следует размещать за
пределами городов, а в пределах городов - вне жилых, общественно-деловых
и рекреационных зон. Размер участка при одноярусном стеллажном хранении
судов следует принимать (на одно место): для прогулочного флота - 27 кв.м,
спортивного - 75 кв.м.

11. Транспорт и улично-дорожная сеть населенных пунктов

- При проектировании следует предусматривать единую систему
транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой
поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные,
быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зо-
нами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположен-
ными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильны-
ми дорогами общей сети.

- Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые
передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах
сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать
30 минут. Для промежуточных значений расчетной численности населения
городов указанные нормы затрат времени следует интерполировать.

- Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пере-
сечений, число мест хранения автомобилей сельских поселениях следует
определять исходя из сложившегося и прогнозируемого уровня автомобили-
зации, а также плотности застройки территории. Для предварительных расче-
тов допускается принимать укрупненные показатели автомобилизации на
расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 350 легковых автомобилей,
35 - 45 грузовых автомобилей и автобусов в зависимости от состава парка.
Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 50-100
единиц для городов с населением свыше 100 тыс. человек и
100-150 единиц для остальных поселений.

- Число автомобилей, прибывающих в город из других поселений
системы расселения, и транзитных определяется специальным расчетом.

- Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектиро-
вать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения
улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного
движения, архитектурно-планировочной организации территории и характе-

47

ра застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и до-
роги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории
улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией,
приведенной в таблице 13.

|  | Таблица 13 |
| --- | --- |
| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| 1 | 2 |
|  | Магистральные дороги |

Магистральные улицы районного значения

| Транспортно- пешеходные | транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, обще- ственными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| --- | --- |
| Пешеходно- транспортные | пешеходная и транспортная связи (преимущественно обще- ственный пассажирский транспорт) в пределах планировоч- ного района Улицы и дороги местного значения |
| Улицы в жилой за- стройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых райо- нов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и до- роги регулируемого движения |
| Улицы и дороги в науч- но-производственных, промышленных и ком- мунально-складских зо- нах (районах) | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистраль- ные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| Пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждения- ми и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| Парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопар- ков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам го- родской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Велосипедные дорожки | проезд на велосипедах по свободным от других видов транс- портного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах - связь в преде- лах планировочных районов |

Примечания:

- Г лавные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных,
пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-
планировочного построения общегородского центра.

- В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается
устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств
общественного транспорта, с организацией автобусно-пешеходного движений.

- Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений - по таб-
лице 14.

48

Таблица 14

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число по- лос движе- ния | Ширина пешеходной части тро- туара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселковая до- рога | связь сельского по- селения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 |  |
| Г лавная улица | связь жилых террито- рий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке |  |  |  |  |  |
| основная | связь внутри жилых территорий с главной улицей по направле- ниям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | связь между основ- ными жилыми ули- цами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, ското- прогон | прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приуса- дебным участкам | 30 | 4,5 | 1 |  |

1. В сложившейся малоэтажной жилой застройке сельских населенных пунктов па-
раметры жилых улиц допускается принимать с учетом существующих, при условии обес-
печения требований пожарной безопасности.

- Расстояние от края основной проезжей части магистральных до-
рог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее
50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих
требования СП 51.13330, не менее 25 м.

- Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или
боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В
случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на рас-
стоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную
для проезда пожарных машин.

- В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устра-
ивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота авто-
мобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота
средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворот-
ных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

- На магистральных улицах регулируемого движения допускается
предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными по-

49

лосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных тер-
риториях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные
от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки односто-
роннего и двустороннего движения могут устраиваться при наименьшем рас-
стоянии безопасности от края велодорожки:

до тротуаров - 0,5 м;

до проезжей части, опор, деревьев - 0,75 м;

до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.

- Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей
части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1м.

- Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке
тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее:

для магистральных улиц и дорог регулируемого движения - 8 м;

местного значения - 5 м;

на транспортных площадях - 12 м.

- В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругле-
ния магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается
уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях - 8 м.

- При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае при-
менения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и
дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боко-
вых разделительных полос или уширения с внешней стороны. Для обще-
ственного транспорта (автобус) радиусы закругления устанавливаются в со-
ответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транс-
порта.

- На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а
также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники
видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий
«транспорт - транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть
соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий «пешеход - транспорт»
размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скоро-
сти движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8*40 м и 10*50 м.

- В пределах треугольников видимости не допускается размеще-
ние зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, ре-
клам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой бо-
лее 0,5 м.

- В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организо-
вать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспор-
та и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специаль-
ного технического оборудования.

- В местах размещения домов для престарелых и инвалидов,
учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения

50

населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью про-
езда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных пре-
пятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна пре-
вышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 %о) короткие рампы, а также
продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 %о. На путях
с уклонами 30 - 60 %о необходимо не реже чем через 100 м устраивать гори-
зонтальные участки длиной не менее 5 м.

- На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в
пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные пе-
реходы в одном уровне с интервалом 200 - 300 м.

- Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у админи-
стративных и торговых центров, рынков следует проектировать из условий
обеспечения плотности пешеходных потоков в час «пик» не более 0,3
чел./кв.м; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений,
кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./кв.м.

- Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га, в
условиях реконструкции свыше 50 га допускается прокладывать линии об-
щественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам
или обособленному полотну. Интенсивность движения средств общественно-
го транспорта не должна превышать 30 ед./час в двух направлениях, а рас-
четная скорость движения - 40 км/ч.

- Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки об-
щественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

- Расстояния между остановочными пунктами на линиях обще-
ственного пассажирского транспорта в пределах территории поселений сле-
дует принимать: для автобусов- 400 - 600 м.

- В пересадочных узлах независимо от величины расчетных пас-
сажиропотоков время передвижения на пересадку пассажиров не должно
превышать 3 минут без учета времени ожидания транспорта. Коммуникаци-
онные элементы пересадочных узлов, разгрузочные площадки перед объек-
тами массового посещения следует проектировать из условий обеспечения
расчетной плотности движения потоков не более: 1,0 чел./кв.м- при односто-
роннем движении, 0,8 чел./кв.м - при встречном движении, 0,5 чел./кв.м -
при устройстве распределительных площадок в местах пересечения.

- На селитебных территориях и на прилегающих к ним производ-
ственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки
для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных
легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в рай-
онах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстанов-
кой - не более 1500 м.

- Стоянки (в том числе открытые) для временного хранения легко-
вых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70%
расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе на
территориях:

жилых районов - 25%;

51

промышленных и коммунально-складских зон (районов) - 25%;
общегородских и специализированных центров - 5%;
зон массового кратковременного отдыха - 15%.

- Расчетное число машино-мест в зависимости от типов жилых до-
мов по уровню комфорта при застройке многоквартирными жилыми домами
следует принимать не менее значений, приведенных в Приложении И.

- Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка
легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за
пределами селитебных территорий поселения.

1129. При определении общей потребности в местах для хранения сле-
дует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мо-
тоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному
расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэф-
фициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;
мопеды и велосипеды - 0,1.

- Допускается предусматривать открытые стоянки для временного
и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с
жилыми районами и микрорайонами. Подземные автостоянки допускается
размещать также на незастроенной территории (под проездами, улицами,
площадями, скверами, газонами и др.).

- Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-
пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ,
детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром),
необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 54.13330 и
СП 118.13330.2012.

- Г аражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и
других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует
предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от вхо-
дов в жилые дома. Число мест принимается по заданию на проектирование.

- Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного
хранения легковых автомобилей следует принимать не более:

до входов в жилые дома - 100 м;

до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учре-
ждений торговли и общественного питания - 150 м;

до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и ад-
министративных зданий - 250 м;

до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м.

- Нормы расчета стоянок легковых автомобилей допускается при-
нимать в соответствии с ПриложениемИ (таблица И-1).

- Расчетные показатели машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей, а также показатели обеспечения местами хранения автомобилей в зависимости от типов жилых домов следует определять в соответ
ствии с ПриложениемИ (таблицы И-2 и И-4). Размер земельных участков гара-

52

жей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует
принимать на одно машино-место в соответствии с Приложением И  (таблица И)

- Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответ-
ствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей
территории под автостоянку.

- Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них
следует принимать: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц мест-
ного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирско-
го транспорта - 30 м.

- Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том
числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений пред-
приятий (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяй-
ственных и др.) должны приниматься в соответствии с СП 113.13330.2012.

- Санитарные разрывы от мест хранения и обслуживания легково-
го автотранспорта до объектов застройки следует принимать с учетом требо-
ваний СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

| Объекты, до которых исчисляется санитар- ный разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино- мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, дет- ских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спор- та | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационар- ного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расче- там | по расче- там | по расче- там |

Примечания:

- Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на
основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уров-
ней физического воздействия.

- При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны
быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с не-
обходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

- Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 маши-
но-мест следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон.

53

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок
в жилом доме расстояние от въезда - выезда до жилого дома не регламентируется. Доста-
точность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акусти-
ческими расчетами.

- Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок
до нормируемых объектов должен быть не менее 7 м.

- Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

- Разрывы, приведенные в таблице 17, могут приниматься с учетом интерполяции.

- Санитарный разрыв от станций технического обслуживания (осмотра) при числе
постов до 5 (без малярно-жестяных работ) - 50 м, от 5 до 10 - 100 м. Санитарный разрыв от
моек автомобилей при количестве постов до 2 - 50 м, от 2 до 5 - 100 м.

- Противопожарные расстояния от мест хранения и обслуживания
легкового автотранспорта до объектов застройки следует принимать с учетом
требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»и в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

| Здания, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния до соседних зданий, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от коллективных гаражей и ор- ганизованных открытых авто- стоянок при числе легковых ав- томобилей |  |  |  | от станций тех- нического об- служивания ав- томобилей при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101- 300 | 10 и менее | 11-30 |
| Общественные здания | 10 (12) | 10 (12) | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Границы земельных участков об- щеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Границы земельных участков ле- чебных учреждений стационарно- го типа | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Примечания:

- При количестве мест хранения автомобилей более 300 противопожарные рассто-
яния принимаются с учетом обеспечения пожарной безопасности и санитарных разрывов,
но не менее 50 м.

- В скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости.

IV. Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры

- Водоснабжение и водоотведение

  - Проектирование новых, реконструкцию и расширение существу-
ющих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ ком-
плексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-Ф3 «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса».

12.2 Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и

54

канализации городов и других населенных пунктов следует производить в
соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-
гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ре-
сурсосберегающих требований.

- Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая
индивидуальную усадебную и блокированную жилую застройку с участками,
а также производственные объекты должны быть обеспечены централизо-
ванными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жи-
лых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализа-
цией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

- Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необ-
ходимо осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110,
ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при положи-
тельном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора по выбору площадки.

- Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависи-
мости от их производительности (тыс. куб.м/сутки) следует принимать по
проекту, но не более:

до 0,8 - 1 га;
от 0,8 до 12 - 2 га;
от 12 до 32 - 3 га;
от 32 до 80 - 4 га;
от 80 до 125 - 6 га;
от 125 до 250 - 12 га;
от 250 до 400 - 18 га;
от 400 до 800 - 24 га.

12.6 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализа-
ции следует принимать не более указанных в таблице 17.

Таблица 17

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сутки | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубо- кой очистки сточных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| от 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| от 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| от 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| от 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| от 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечание:

Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше
280 тыс. куб.м/сутки следует принимать по проектам, разработанным в установленном
порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных органи-
заций при согласовании с органами санэпиднадзора.

12.7. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных

55

систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зави-
симости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га,
в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков
для станций очистки воды в зависимости от их производительности
(тыс. куб.м/сутки) следует принимать по проекту, но не более:
до 0,8 - 1 га;
от 0,8 до 12 - 2 га;
от 12 до 32 - 3 га;
от 32 до 80 - 4 га;
от 80 до 125 - 6 га;
от 125 до 250 - 12 га;
от 250 до 400 - 18 га;
от 400 до 800 - 24 га.

12.8 При отсутствии централизованной системы канализации следует
предусматривать по согласованию с местными органами санитарно-
эпидемиологической службы локальные очистные сооружения, сливные
станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, ло-
кальные очистные сооружения и их санитарно-защитные зоны, следует при-
нимать в соответствии с СП 32.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

- Дождевая канализация

  - Проектирование дождевой канализации следует осуществлять
на основании действующих нормативных документов: СанПиН 2.1.5.980,
СП 32.13330, Водного кодекса Российской Федерации.

  - Возможно применение общесплавной (совместно с хозбытовой) и
раздельной систем канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной
системе. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна
стока территории сельских населенных пунктов со сбросом из сети дождевой
канализации преимущественно после очистки в водотоки и водоемы. Утили-
зацию снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территорий по-
селений, рекомендуется осуществлять с применением снегоплавильных ка-
мер, расположенных на канализационных коллекторах с использованием
теплоты канализационных стоков. Не допускается выпуск поверхностного
стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины,
заболоченные территории, в черте населенных пунктов, I пояса зоны сани-
тарной охраны (ЗСО) и в соответствии с СанПиН 2.1.5.980.

  - В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс по-
верхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.

  - Для определения размеров отводящих труб и водосточных кана-
лов необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды,
поступающей в сеть с учетом расчетной интенсивности дождя, его продол-
жительности, коэффициента стока и площади водосбора.

  - Применение открытых водоотводящих устройств допускается в
сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мост-

56

ков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков
принимается равным 400 мм. Рекомендуется применение открытых водоот-
водящих устройств в виде кюветных лотков, сопутствующих автомагистра-
лям, и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализа-
ция состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или есте-
ственной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники
при этом не устраивают.

  - Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать воз-
можность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и
общих коллекторов подземных коммуникаций. Поступление в дождеприем-
ные колодцы незначительных по объему вод от полива замощенных террито-
рий и зелёных насаждений в расчет не принимаются. При технической воз-
можности и согласовании с уполномоченными органами охраны окружаю-
щей среды возможно использовать эти воды для подпитки декоративных во-
доемов с подачей по отдельно прокладываемому трубопроводу.

  - Расчет водосточной сети следует производить на дождевой сток
по СП 32.13330. При однократном превышении расчетной интенсивности,
при которой коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь
часть расхода дождевого стока, остальная его часть временно затопляет про-
езжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам. Высота затоп-
ления улиц при этом должна быть меньше высоты затопления подвальных и
полуподвальных помещений. Период однократного переполнения сети дож-
девой канализации принимается в зависимости от характера территории,
площади территории и величины интенсивности дождя по СП 32.13330.

  - Поверхностный сток с территории промышленных предприятий,
складских хозяйств, автохозяйств, иных загрязненных участков, располо-
женных на территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных
токсичными веществами органического и неорганического происхождения),
должен подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных со-
оружениях с преимущественным повторным использованием очищенных вод
на производственные нужды по замкнутым циклам.

| 13.9 | . К отведению поверхностного стока с промышленных и жилых |  |
| --- | --- | --- |
| территорий в водные объекты предъявляются такие же требования, как и к |  |  |
| сточным | водам (СанПиН 2.1.5.980 | ). Целесообразность очистки непосред- |

ственно расчетного расхода дождевого стока либо его регулирования (акку-
мулирования) надлежит определять технико-экономическими расчетами.

- Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в
водные объекты, должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980, Водного
кодекса Российской Федерации и категории водопользования водоема.

- Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений по-
верхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать
100 м.

- Санитарная очистка

  - Санитарная очистка территорий городских и сельских поселений
должна осуществляться с учетом требований СанПиН 42-128-4690 и обеспе-

57

чивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление,
обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологиче-
ских и ресурсосберегающих требований.

  - Количество бытовых отходов определяется по расчету с учетом
Приложения Л к настоящим нормативам.

  - Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предпри-
ятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бы-
товых отходов следует принимать по таблице 18.

Таблица 18

| Предприятия исооружения | Площади земель- ных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитар- но-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжига- тельные предприятия мощностью, тыс. т в год |  |  |
| до 100 | 0,05 | 300 |
| свыше 100 | 0,05 | 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны | 0,02 - 0,05 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвре- женных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечания:

- Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размеща-
емым на песчаных грунтах.

- Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае
выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны дол-
жен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений.

- Энерго-, тепло-, газоснабжение и средства связи

  - Расход энергоносителей и потребность в мощности источников
следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам
действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или анало-
гичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с
учетом местных особенностей;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с
действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

  - Укрупненные показатели электропотребления допускается при-
нимать в соответствии с Приложением М.

  - Определение расчетных показателей при определении потребляе-
мой присоединенной мощности и расходов электроэнергии присоединенны-
ми потребителями осуществляется в соответствии с РД 34.20.185.

58

  - Электроснабжение сельских населенных пунктов следует преду-
сматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности
или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электро-
снабжение предусматривается от отдельных электростанций.

  - Воздушные линии электропередачи (далее - ВЛ) напряжением
110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и обще-
ственно-деловых зон. Транзитные линии электропередачи напряжением до
220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за иск-
лючением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и
допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохо-
зяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

  - Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественноделовых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

  - Во всех территориальных зонах городов и других поселений при
застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до
20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений)
следует предусматривать кабельными линиями.

  - При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и
трансформаторных подстанций напряжением 10 (б)-20 кВ при числе транс-
форматоров не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от
них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с уче-
том допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий ле-
чебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

  - Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответ-
ствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения.

  - Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначен-
ные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и об-
щественной застройки, следует, как правило, размещать на территории про-
изводственных или коммунальных зон.

  - Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышлен-
ных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует разме-
щать на территории производственных зон.

  - В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности,
а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквар-
тирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматри-
вать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индиви-
дуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, эко-
логических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требова-
ний. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных ко-
тельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 19

  - .

Таблица 19

| Теплопроизводительность котель- ных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, рабо- тающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| 1 | 2 | 3 |

59

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

- Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потре-
бителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка
топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

- Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых,
общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и
определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по
СП 124.13330.2012.

- Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.

- Газораспределительные станции магистральных газопроводов
следует размещать за пределами поселений в соответствии с требованиями
СП 36.13330.

- Размеры земельных участков газонаполнительных станций
(ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проек-
ту, производительностью (для станций), но не более:

10 тыс. т/год - 6 га;

20 тыс. т/год - 7 га;

40 тыс. т/год - 8 га.

- Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов
(ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не бо-
лее 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения
следует принимать согласно СП 62.13330.

- Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовеща-
ния и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации си-
стем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

- Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнитель-
ных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений
различного назначения следует принимать согласно требованиям техниче-
ских регламентов.

- Размещение инженерных сетей

  - Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно
в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или раздели-
тельными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В по-
лосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые
сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнали-

60

зации, диспетчеризации и др.). При ширине проезжей части более 22 м следует
предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

  - В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под ко-
торыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать
их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение
существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устрой-
стве тоннелей.

  - Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных
коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости
одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500 - 1000 мм, во-
допровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) -
свыше10 мм, а также на пересечениях с магистральными улицами и желез-
нодорожными путями. Совместная прокладка газо- и трубопроводов,
транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабель-
ными линиями не допускается.

  - В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застрой-
ки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов)
допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.

  - На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые,
просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей,
как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330.2012,
СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011 и СП 124.13330.2012. Прокладка назем-
ных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности под-
земного их размещения или как временное решение в зонах особого регули-
рования градостроительной деятельности.

  - Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных ин-
женерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 20.
Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопрово-
дов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Таблица 20

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали |  |  |  | (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фунда- ментов зданий и со- оруже- ний | фундамен- тов ограж- дений предприя- тий, эста- кад, опор контактной сети и свя- зи, желез- ных дорог | оси крайнего пу- ти |  | бортово- го камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укреп- ленной полосы обочи- ны) | наруж- ной бровки кювета или по- дошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не ме- нее глу- бины траншеи до по- дошвы насыпи и бровки выемки | желез- ных дорог колеи 750 мм и трам- трам- вая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до 1 кВ наруж- ного освеще- ния, контакт- ной сети трамва- ев и трол- лейбу- сов | свы ше 1 до 35 кВ | свы- ше 35 до 110 кВ и вы- ше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

61

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутству- ющий дре- наж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки кана- ла, тоннеля | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканаль- ной про- кладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели си- ловые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуника- ционные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмому- соропрово- ды | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания:

- Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах
фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, ис-
ключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также поврежде-
ния фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих
прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений
следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

- Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений
следует принимать как для водопровода.

- Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограж-
дений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать
1,5 м.

- В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных
инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов): 1 м -

62

от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водо-
стоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 м - от газопроводов высокого давления до
0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 м - от сило-
вых кабелей и кабелей связи; расстояние от оросительных каналов уличной сети до фун-
даментов зданий и сооружений - 5 м.

  - Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженер-
ными подземными сетями при их параллельном размещении следует прини-
мать по таблице 23, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских посе-
лений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубо-
проводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 21, следует увеличи-
вать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до
подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных
(наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического
обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Таблица21

| Инженер- | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ные сети | водо- | канали- | дренажа | кабелей | кабе- | тепловых сетей |  | кана- | наруж- |
|  | прово- | зации | и дожде- | силовых | лей | наруж | оболоч- | лов, | ных |
|  | да | быто- | вой ка- | всех | связи | ная | ка бес- | тон- | пневмо- |
|  |  | вой | нализа- | напря- |  | стенка | каналь- | не- | мусоро- |
|  |  |  | ции | жений |  | канала, | ной | лей | прово- |
|  |  |  |  |  |  | тонне- | про- |  | дов |
|  |  |  |  |  |  | ля | кладки |  |  |
| Водопровод | см. | см. | 1,5 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
|  | прим. 1 | прим. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализа- | см. | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ция бытовая | прим. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| дождевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели си- | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,1- 0,5* | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| ловые всех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| стенки кана- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ла, тоннеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от оболочки бесканаль- ной про- кладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |
| Каналы, | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| тоннели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные пневмомусо- ропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

*В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

63

Примечания:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между
ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий
в соответствии с СП 31.13330.2010.

- Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода сле-
дует принимать: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5 м; до во-
допровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5 м, диаметром свыше 200 мм - 3 м;
до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. Расстояние между сетями канализации и
производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от
номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

  - При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вер-
тикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.

  - Указанные в таблицах 23 и 24 расстояния допускается уменьшать
при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечиваю-
щих требования безопасности и надежности.

  - При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными
переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тонне-
лями, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.

  - Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горю-
чими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промыш-
ленных предприятий и складов по селитебной территории не допускается.

  - Магистральные трубопроводы следует прокладывать за предела-
ми территории поселений в соответствии с СП 36.13330. Для нефтепродукто-
проводов, прокладываемых на территории поселения, следует руководство-
ватьсяСП 125.13330.2012.

V. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды

- Рациональное использование и охрана природных ресурсов

  - При планировке и застройке поселений следует выполнять требо-
вания по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья насе-
ления, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному ис-
пользованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окру-
жающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать дости-
жение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмо-
сферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации,
электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и
техногенного происхождения.

  - Выбор территории для строительства новых и развития суще-
ствующих населенных пунктов следует предусматривать на основе утвер-
жденной в установленном порядке документации о территориальном плани-
ровании. При разработке документации о территориальном планировании
городских и сельских поселений следует учитывать границы особо охраняе-
мых природных территорий федерального, краевого и местного значения, а
также режим особой охраны и использования таких территорий.

64

  - Проектирование и строительство населенных пунктов, промыш-
ленных комплексов и других хозяйственных объектов осуществляются с уче-
том требований Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1
«О недрах» и разрешаются только после получения заключения федерально-
го органа управления государственным фондом недр или его территориаль-
ного подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участ-
ком предстоящей застройки.

  - Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также
размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с
разрешения федерального органа управления государственным фондом недр
или его территориальных подразделений и органов государственного горного
надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных
ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

  - При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр
под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспе-
чению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и без-
опасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответ-
ствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, регла-
ментирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

  - Пригодность нарушенных земель для различных видов использо-
вания после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и
ГОСТ 17.5.1.02.

  - Размещение объектов капитального строительства в рекреацион-
ных, особо охраняемых зонах, зонах отдыха осуществляется в соответствии с
требованиями главы 6 настоящих нормативов.

  - Размещение объектов капитального строительства за границами
населенных пунктов в охранных зонах особо охраняемых территорий допус-
кается в соответствии с разрешенными видами использования земель, на кото-
рых размещаются такие объекты, если строительство указанных объектов или
их эксплуатация не будут угрожать сохранности особо охраняемых террито-
рий. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении
границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

  - Размещение объектов в границах водоохранных зон регламенти-
руется Водным кодексом Российской Федерации.

  - Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения следует осуществ-
лять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110.

  - Вокруг поселений, расположенных в безлесных и малолесных районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок. Ширину защитных лесных полос следует принимать для сельских поселений не менее 50 м

  - Леса зеленых зон городов, округов санитарной и горно-
санитарной охраны, леса курортов, должны быть использованы в рекреаци-
онных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях.

65

7.13. Перечни существующих, планируемых к организации и расшире-
нию особо охраняемых природных территорий краевого значения приведены
в Приложениях Н, О настоящих нормативов.

- Параметры и режимы регулирования градостроительной и хо-
зяйственной деятельности следует устанавливать с учетом Земельного, Лес-
ного и Водного кодексов Российской Федерации.

- При осуществлении градостроительной и хозяйственной дея-
тельности подлежат выполнению требования, изложенные в постановлении
Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осу-
ществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транс-
портных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- Защита атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод

и почв от загрязнения

  - При планировке и застройке сельских поселений необходимо обес-
печивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с дей-
ствующими санитарными нормами. При этом в жилых, общественно-деловых
и смешанных зонах поселений не допускается превышение установленных са-
нитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязне-
ний, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (тер-
ритории объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, школ,
объектов рекреации) -0,8 ПДК.

  - В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных
веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых
зонах следует предусматривать мероприятия технологического и планировоч-
ного характера, необходимые для снижения уровня загрязнения, включая
устройство санитарно-защитных зон с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

  - Жилые, общественно-деловые зоны и зоны рекреационного назначения следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

  - Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприя-
тия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также
пожаро-, взрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения,
объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные соору-
жения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветрен-
ной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жи-
лым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям
и объектам производственной зоны в соответствии с действующими норма-
тивными документами.

66

  - Производственные предприятия с источниками загрязнения атмо-
сферного воздуха вредными веществами, требующими после проведения
технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной
более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами
скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями,
инверсиями, туманами (за год более 30 - 40 %, в течение зимы 50 - 60%
дней).

  - Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 с учетом выделения
вредных веществ автомобильным транспортом.

  - Мероприятия по защите водоемов и водотоков необходимо
предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Россий-
ской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в уста-
новленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхност-
ных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загряз-
няющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а
также расположенных в границах населенных пунктов.

  - Жилые, общественно-деловые, смешанные зоны и зоны рекреаци-
онного назначения городских округов, городских и сельских поселений сле-
дует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно вы-
пусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с террито-
рии поселений. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при
соблюденииСП 32.13330, СанПиН 2.1.5.980.

  - Производственные предприятия, требующие устройства грузовых
причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по
течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на
расстоянии не менее 200 м.

  - При планировке и застройке сельских поселений необходимо
предусматривать организацию водоохранных зон - в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов
и других объектов животного и растительного мира.

  - Ширина водоохранной зоны водных объектов устанавливается в
соответствии сВодным кодексом Российской Федерации.

  - Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от
их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км - 50 м;

от 10 до 50 км - 100 м;

от 50 км и более - 200 м.

  - Для реки, ручья протяженностью менее 50 км от истока до устья
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водо-
охранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

  - Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища с акваторией
менее 0,5 кв.км устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны

67

водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ши-
рине водоохранной зоны этого водотока.

  - Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных ка-
налов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

  - Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые
коллекторы, не устанавливаются.

  - Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зави-
симости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного
или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и бо-
лее градуса.

  - Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища,
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула,
зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в
размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

  - На территориях населенных пунктов при наличии ливневой ка-
нализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с
парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях
устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной тттири-
на водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от берего-
вой линии.

  - В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отхо-
дов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, предусмотренных частью 15 статьи 65
Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслужива-
ния, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-
катов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
(за исключением случаев, предусмотренных частью 15 статьи 65 Водного ко-
декса Российской Федерации).

  - В границах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяй-
ственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов соору-
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо-
рения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако-

68

нодательством в области охраны окружающей среды.

  - За пределами территорий городов и других населенных пунктов
ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ши-
рина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей
береговой линии.

  - В границах прибрежных защитных полос наряду с установлен-
ными пунктом 18.20 настоящей главы ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет-
них лагерей, ванн.

  - Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего
пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет
20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, про-
тяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина берего-
вой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока
до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

  - В границах береговых полос запрещается возведение огражде-
ний и иных объектов, затрудняющих или закрывающих доступ в полосу об-
щего пользования.

  - В декоративных водоемах и водоемах, используемых для купа-
ния, расположенных на территории поселений, следует предусматривать пе-
риодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади
их зеркала: в декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га - два раза,
при площади более 3 га - один раз; в водоемах для купания - соответственно
четыре и три раза, а при площади более 6 га - два раза.

  - Глубина воды в водоемах, расположенных в пределах селитеб-
ных территорий, в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в
прибрежной зоне при условии периодического удаления водной раститель-
ности - не менее 1 м.

  - Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения уста-
навливаются округа (II и III) санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110.
Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, а
также установление границ и режима зон охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения осуществляется в соответствии с По-
становлением Администрации края от 31.05.2010 № 233.

  - Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование
следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287.

  - Гигиенические требования к качеству почв территорий населен-
ных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых терри-
торий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений,
спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отды-
ха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, сани-
тарно-защитных зон. Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв

69

рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных полигонах.

  - Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых
строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям
норм радиационной безопасности и СанПин 42-128-4433.

  - Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в
зависимости от функционального назначения территории (жилые, обще-
ственные, производственные территории) и характера использования (город-
ские почвы, почвы сельскохозяйственного назначения, прочие).

  - Мероприятия по защите подземных вод следует предусматри-
вать в соответствии с санитарными и экологическими требованиями по
охране подземных вод.

- Защита от шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации.

Улучшение микроклимата

  - Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и
прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источ-
ников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и
требуемого их снижения в расчетных точках следует принимать в соответ-
ствии с СП 51.13330.

  - Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и обще-
ственных зданий должны соответствовать санитарным нормам допустимых
вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необ-
ходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и источни-
ками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих
материалов и конструкций.

  - При размещении радиотехнических объектов (метеорологических
радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или
мачт с установленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов
и других объектов, излучающих электромагнитную энергию) следует руко-
водствоваться СанПиН 2963, СанПиН 2971 и ПУЭ.

  - Обеспечение радиационной безопасности при производстве, об-
работке, переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвре-
живании и захоронении радиоактивных веществ и других источников иони-
зирующих излучений осуществляется в соответствии с нормами радиацион-
ной безопасности.

  - При планировке и застройке городских и сельских поселений
следует учитывать климатические параметры в соответствии с
СП 131.13330.2012 и предусматривать мероприятия по улучшению мезо- и
микроклиматических условий поселений (защита от ветра, обеспечение про-
ветривания территорий, оптимизация температурно-влажного режима путем
озеленения и обводнения, рациональное использование солнечной радиации
и др.). Нормативные требования и параметры застройки с учетом местных
природных условий, расчетных климатических параметров и определения
опасных природных воздействий устанавливаются в соответствии с требова-

70

ниями СП 115.13330.2012.

  - Размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны
обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в со-
ответствии с Санитарными нормами и правилами обеспечения непрерывной
инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.

  - Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для
помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференциро-
ванно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помеще-
ний, планировочных зон города, географической широты согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.

  - В условиях застройки в отдельных случаях допускается одноразо-
вая прерывность инсоляции жилых помещений при условии увеличения
суммарной продолжительности инсоляции в течение дня на 0,5 ч.

  - В жилых домах индивидуальной усадебной жилой застройки, в
многоквартирных жилых домах меридиального типа, где инсолируются все
комнаты квартиры, а также при реконструкции или размещении застройки в
особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская
среда, дорогостоящая инженерная подготовка, общественно-деловые зоны)
допускается сокращение продолжительности инсоляции на 0,5 ч.

VI. Расчетные показатели в сфере сохранения культурного наследия

- Охрана объектов культурного наследия

  - При подготовке документов территориального планирования, до-
кументации по планировке территорий, проектной документации для строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства, линейных сооружений следует соблюдать требования законода-
тельства Российской Федерации и Алтайского края в сфере охраны объектов
культурного наследия. Виды объектов культурного наследия определены в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации».

  - Земельные участки в границах территорий объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации, а также в границах террито-
рий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям истори-
ко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земель-
ным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации».

  - В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в
его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирова-
ния застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного

71

ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия
определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

  - Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного
наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным
регламентам в границах данных зон определяются в соответствии с Положе-
нием о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

  - Утвержденные границы, режимы использования земель и градо-
строительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного
наследия должны обязательно учитываться и отображаться в документах
территориального планирования, правилах землепользования и застройки,
документации по планировке территории.

  - В документации по планировке территорий и проектной докумен-
тации, разрабатываемой в целях реконструкции застроенных территорий,
необходимо предусматривать мероприятия по сохранению ценной историче-
ской и природной среды, не допуская изменения или искажения условий
восприятия ландшафта поселений, ценных панорам, а также отдельных объ-
ектов культурного наследия и природных ландшафтов.

  - Граница историко-культурного заповедника определяется орга-
ном охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и Алтайского края, на основании ис-
торико-культурного опорного плана и (или) иных документов и материалов,
в которых обосновывается предлагаемая граница. Граница историко-
культурного заповедника может не совпадать с границей достопримечатель-
ного места. Порядок организации историко-культурного заповедника, его
граница и режим его содержания устанавливаются по представлению органа
охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Алтайского края.

  - При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в дру-
гих сложных градостроительных условиях допускается при соответствую-
щем обосновании уточнять настоящие нормативные требования заданием на
проектирование. При этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-
гигиенических и экологических условий проживания населения, а также
снижение пожарной опасности застройки.

  - В исторических зонах надстройка мансардных этажей допускает-
ся при соблюдении общего стилевого единства исторической среды, сохра-
нении исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия объ-
ектов культурного наследия. При реконструкции жилой и общественной за-
стройки размеры и конфигурацию надстраиваемых этажей, включая ман-
сардные, необходимо определять с учетом нормативной продолжительности
инсоляции и освещенности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 и
СП 52.13330.

  - Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных
и инженерных коммуникаций следует принимать не менее: до проезжих ча-
стей магистралей скоростного и непрерывного движения в условиях сложно-

72

го рельефа - 100 м, на плоском рельефе - 50 м, до сетей водопровода, кана-
лизации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15 м, других подземных
инженерных сетей - 5 м.

  - В условиях реконструкции указанные расстояния до инженер-
ных сетей допускается сокращать при проведении специальных технических
мероприятий при производстве строительных работ, но принимать не менее:
до водонесущих сетей - 5 м; неводонесущих - 2 м.

  - При разработке документации по планировке территорий и про-
ектной документации в целях обеспечения сохранности объектов археологи-
ческого наследия следует учитывать планируемые границы их территорий
(охранных зон). Минимальная территория (охранная зона) для обеспечения
сохранности объектов археологического наследия устанавливается:

- для курганов высотой от основания кургана с учетом возможных
прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с
помощью землеройной техники:

до 1 и диаметром до 40 м - в радиусе 30 м;
до 2 и диаметром до 50 м - в радиусе 40 м;
до 3 и диаметром до 60 м - в радиусе 50 м;

свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае,
но не менее 50 м;

- для курганных групп - радиусы устанавливаются как для курганов,
включая межкурганное пространство, но не менее 50 м;

- для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников - в радиусе
50 м от границ памятников.

  - Минимальное расстояние от границ территории (охранной зоны)
памятника при производстве хозяйственных работ вблизи него (с учетом
специфики этих работ) устанавливается:

от оси магистральных газопроводов - 75 - 250 м;

от оси нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - 50 - 100 м;

от земляного полотна автодороги - 50 - 90 м;

при сплошной городской застройке до границы застройки - 250 м;

при разработке карьера от края карьера - 100 м;

при мелиоративных работах от границы орошаемого участка - 100 м.

VII. Расчетные показатели в сфере защиты территорий поселений
от неблагоприятных воздействий поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

- Защита населения и территорий от воздействия
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций

  - Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера представляет собой совокуп-
ность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и
населения Алтайского края от опасностей при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий.

73

  - Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера разрабатываются органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Немецкий национальный район Алтайского края в пределах его компетенции и полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и Алтайского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального за-
кона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Фе-
дерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», закона
Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории
Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», с учетом требований ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.07-95, ГОСТ
Р 22.1.12, ГОСТ Р 55201-2012.

  - Подготовку генеральных планов городских округов и поселений, в
том числе имеющих группу по гражданской обороне, а также развитие за-
строенных территорий с учетом реконструкции объектов инженерной, соци-
альной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обес-
печения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 55201-2012, СП 11-112, Положения о системах оповеще-
ния населения, утвержденного совместными приказами Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информа-
ционных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культу-
ры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.06.2006
№ 422/90/376, а также глав 23 - 32 настоящих нормативов.

  - Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».

- Инженерная подготовка и защита территории

  - При планировке и застройке населенных пунктов при необходи-
мости следует предусматривать инженерную защиту от действующих факто-
ров природного риска в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами (СП 115.13330.2012, СП 47.13330.2012, СП 58.13330.2012,
СП 116.13330.2012 и другими) и Общей схемой инженерной защиты терри-
тории России от опасных процессов.

  - Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания
благоприятных условий для рационального функционирования застройки,
системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных
объектов, а также зеленых массивов.

  - Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии
с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и закона
Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности

74

на территории Алтайского края»:

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий - в проек-
тах документов территориального планирования, документации по плани-
ровке территории с учетом вариантности планировочных и технических ре-
шений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

- для застроенных территорий - в проектной документации на осу-
ществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с
учетом существующих планировочных решений и снижения возможных не-
благоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

  - При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать:

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня
отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооруже-
ния действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых
и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических и иных объ-
ектов, территорий и зон;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной
защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях - систематические наблюдения за состояни-
ем защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженер-
ной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

  - Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с
учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера
использования и планировочной организации территории. При разработке
проектов планировки и застройки сельских поселений при необходимости
следует предусматривать инженерную защиту от оползней и обвалов, затоп-
ления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин и других факторов
природного риска с учетом требований глав 23 - 28 настоящих нормативов.

  - При проведении вертикальной планировки проектные отметки
территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения
естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных
насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими воз-
можность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом ис-
пользования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

  - Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассей-
на (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330,
предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого
типа с предварительной очисткой стока.

  - Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюве-
тов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сель-
ских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или

75

труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

  - На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на
заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунто-
вых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.
На территории индивидуальной усадебной жилой застройки городов, в сель-
ских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных
территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

  - На территории микрорайонов минимальную толщину слоя ми-
неральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц
толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости
от интенсивности движения транспорта.

  - Для защиты существующей застройки в селеопасной зоне необ-
ходимо предусматривать максимальное сохранение леса, посадку древесно-
кустарниковой растительности, террасирование склонов, укрепление берегов
селеносных рек, озер, сооружение плотин и запруд в зоне формирования селя,
строительство селенаправляющих дамб и отводящих каналов на конусе выноса.

  - На участках действия эрозионных процессов с оврагообразова-
нием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укреп-
ление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных слу-
чаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засып-
ки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов. Территории
оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооруже-
ний, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.
При градостроительном освоении территорий, подверженных оврагообразо-
ванию, следует избегать участков, вплотную примыкающих к уже существу-
ющим, хотя и задернованным оврагам, особенно к их верховьям.

  - В сельских поселениях, расположенных на территориях, под-
верженных оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядоче-
ние поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение
естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение
устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами,
террасирование склонов, посадку зеленых насаждений. Противооползневые
мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геоло-
гических и гидрогеологических условий районов.

  - Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических
процессов должны выполняться в соответствии с требованиями
СП 116.13330.2012.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует производить с
учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

- Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприя-
тия

  - При проектировании инженерной защиты от оползневых и об-
вальных процессов следует рассматривать целесообразность применения
следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и

76

стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости
(предупреждения и стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавлива-
ния, обвалов, осыпей и течения грунтов) - придание соответствующей кру-
тизны и террасирование склона (откоса), удаление или замена неустойчивых
грунтов, отсыпка в нижней части склона упорной призмы (контрбанкета);

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной
планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода -
обеспечение беспрепятственного стока поверхностных вод, исключение за-
стаивания вод на бессточных участках и попадание на склон вод с прискло-
новой территории;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процес-
сов - на крутых склонах допускается пропитка грунта вяжущими материала-
ми, на горизонтальных и пологих поверхностях склонов - покрытия из ас-
фальтобетона и битумоминеральных смесей;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация (восстановление растительного покрова) - по-
сев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом
многолетних трав или одерновкой;

- закрепление грунтов: армирование - для защиты обнаженных скло-
нов (откосов) от выветривания, образования вывалов и осыпей; цементация,
смолизация, силикатизация, электрохимическое и термическое закрепление
грунтов - в слабых и трещиноватых грунтах;

- устройство удерживающих сооружений для предотвращения ополз-
невых и обвальных процессов - подпорные стены, свайные конструкции и
столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены, контрфорсы, опояски
(упорные пояса), облицовочные стены, пломбы (заделка пустот, образовав-
шихся в результате вывалов на склонах), покровные сетки в сочетании с ан-
керными креплениями;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью
тепло-защитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процес-
сов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

  - Если применение мероприятий и сооружений активной защиты,
указанных в пункте 24.1, полностью не исключает возможность образования
оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или неце-
лесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия
пассивной защиты:

- приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем;

- улавливающие сооружения и устройства для защиты объектов от
воздействия обвалов, осыпей, вывалов, падения отдельных скальных облом-
ков - стены, сетки, валы, траншеи, полки с бордюрными стенами, надолбы;

- прочие мероприятия.

  - Сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов
и площадей (за пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в
оползнеопасной зоне, допускается только при специальном обосновании.

77

Устройство очистных сооружений в оползнеопасной зоне не допускается.

  - Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые
водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований
очистки сточных вод и при обязательном осуществлении противоэрозионных
устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба
окружающей среде.

  - При проектировании противооползневых и противообвальных со-
оружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо до-
полнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

  - При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплек-
сов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень
ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатаци-
онные особенности.

  - Противооползневые и противообвальные сооружения проектиру-
ются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

- Сооружения и мероприятия для защиты от затопления и подтопления

  - Зоны затопления определяются в отношении:

- территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам,
затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности
(повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и за-
жоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливае-
мые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспе-
ченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

- территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапли-
ваемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

- территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых
при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

- территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при
уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды
водохранилища;

- территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних
бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков рас-
четной обеспеченности.

  - Границы зон затопления, подтопления определяются в соответ-
ствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

  - Границы зон затопления, подтопления определяются Федераль-
ным агентством водных ресурсов на основании предложений Администра-
ции Алтайского края, подготовленных совместно с органами местного само-
управления, об определении границ зон затопления, подтопления.

  - Границы зон затопления, подтопления отображаются в докумен-
тах территориального планирования, градостроительного зонирования и до-

78

кументации по планировке территорий в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.

  - Территории населенных пунктов, расположенных на участках,
перечисленных в пункте 24.1 настоящих нормативов, должны быть защище-
ны от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и от подтоп-
ления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку
бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м
выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветро-
вом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем
следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно
СП 116.13330.2012, СП 58.13330.2012.

  - Расчетный уровень горизонта высоких вод определяется с учетом:

- геодезических и картографических материалов, выполненных в со-
ответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также
данных обследований по выявлению паводкоопасных зон;

- данных об отметках характерных уровней воды расчетной обеспе-
ченности на пунктах государственной наблюдательной сети;

- данных об отметках характерных уровней воды расчетной обеспе-
ченности из фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических
изысканий под размещение населенных пунктов, мелиоративных систем, ли-
нейных объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;

- данных проектных материалов, подготовленные в целях создания
водохранилищ;

- сведений, содержащиеся в правилах использования водохранилищ;

- расчетных параметров границ затоплений пойм рек, определенных
на основе инженерно-гидрологических расчетов.

24.7.За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку
наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в сто лет - для террито-
рий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зда-
ниями; один раз в десять лет - для территорий парков и плоскостных спор-
тивных сооружений.

- В качестве основных средств инженерной защиты от затопления
следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых
планировочных отметок;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дре-
нажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных
нарушенных земель;

- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования,
дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

- В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует
использовать естественные свойства природных систем и их компонентов,
усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

- В состав проекта инженерной защиты территории следует вклю-

79

чать организационно-технические мероприятия, предусматривающие про-
пуск весенних половодий и дождевых паводков.

- Инженерная защита осваиваемых территорий должна преду-
сматривать образование единой системы территориальных и локальных со-
оружений и мероприятий.

- При устройстве инженерной защиты от затопления следует
определять целесообразность и возможность одновременного использования
сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспече-
ния и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объек-
тов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны приро-
ды, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений
инженерной защиты многофункционального назначения.

- Зоны подтопления определяются в отношении территорий, при-
легающих к зонам затопления, указанным в пункте 24.1 настоящих нормати-
вов, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором
грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

- территории сильного подтопления - при глубине залегания грунто-
вых вод менее 0,3 метра;

- территории умеренного подтопления - при глубине залегания грун-
товых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

- территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых
вод от 2 до 3 метров.

- Параметры границ подтоплений определяются на основе инже-
нерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

- При необходимости инженерной защиты от подтопления следует
предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение
подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований
строительства, функционального использования и особенностей эксплуата-
ции, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздей-
ствий подтопления.

- Защита от подтопления должна включать:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском па-
водковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту
застроенной территории в целом;

- защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, со-
хранение природных систем, имеющих особую научную или культурную
ценность;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за дефор-
мациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений
инженерной защиты.

80

- Защита от подтопления должна обеспечивать:

- бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроен-
ных территорий, производственно-технических, коммуникационных, транс-
портных объектов и их отдельных сооружений;

- нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности
населения;

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреацион-
ные условия защищаемых территорий.

- В зависимости от характера подтопления (локальный - отдель-
ные здания, сооружения и участки; площадной) проектируются локальные и
(или) территориальные системы инженерной защиты. Локальная система ин-
женерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и
сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.
Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной
территории (участка), включать перехватывающие дренажи, противофиль-
трационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией по-
верхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов есте-
ственного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима
водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных
и других условий.

- Дождевая канализация должна являться элементом территори-
альной системы и проектироваться в составе общей системы инженерной за-
щиты или отдельно.

- Система инженерной защиты от подтопления является территори-
ально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и
объектов. При этом она должна быть увязана со схемами территориального
планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, а
также с документацией по планировке территории.

- На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболо-
ченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод
в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На тер-
ритории малоэтажной застройки, а также на озелененных территориях обще-
го пользования, территориях спортивных плоскостных сооружений допуска-
ется проектировать открытую осушительную сеть. Указанные мероприятия
должны обеспечивать в соответствии с СП 116.13330.2012 понижение уровня
грунтовых вод на территории (считая от проектной отметки поверхности):
селитебных территорий сельских населенных пунктов - не менее 2 м; спор-
тивно-оздоровительных объектов и учреждений обслуживания зон отдыха,
зон рекреационного и защитного назначения (зеленые насаждения общего
пользования, парки, санитарно-защитные зоны) - не менее 1 м.

- При осуществлении инженерной защиты территории от подтоп-
ления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой терри-
тории и прилегающей акватории. Использование защищаемых подтопленных
прибрежных территорий рек и водоемов для рекреации следует рассматри-
вать наравне с другими видами природопользования и создания водохозяй-

81

ственных комплексов.

- Сооружения и мероприятия для защиты от затопления, подтопле-
ния проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012,
СП 116.13330.2012.

- Размещение новых населенных пунктов, строительство объектов
жилого, социального и производственного назначения, транспортной и энер-
гетической инфраструктуры, садовых и дачных строений без проведения
специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воз-
действия вод в границах зон затопления, подтопления запрещается.

- Перечень городов и районов Алтайского края с рисками подтоп-
ления при возникновении паводка (наводнения) приведен в Приложении П
настоящих нормативов.

- Берегозащитные сооружения и мероприятия

  - Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ исполь-
зуются сооружения и осуществляются мероприятия, приведенные в таблице 22.

Таблица 22

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Волнозащитные |  |
| Вдольбереговые |  |
| подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай | на водохранилищах, озерах и реках для за- щиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
| шпунтовые стенки железобетонные и ме- таллические | в основном на реках и водохранилищах |
| ступенчатые крепления с укреплением ос- нования террас | на водохранилищах при крутизне откосов более 15° |
| массивные волноломы | на водохранилищах при стабильном уровне воды |
| Откосные |  |
| монолитные покрытия из бетона, асфаль- тобетона, асфальта | на водохранилищах, реках, откосах под- порных земляных сооружений при доста- точной их статической устойчивости |
| покрытия из сборных плит | при волнах до 2,5 м |
| покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | на водохранилищах, реках, откосах земля- ных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м) |
| покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | то же |
| Волногасящие |  |
| Вдольбереговые (проницаемые сооруже- ния с пористой напорной гранью и волно- гасящими камерами) | на водохранилищах |

82

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Откосные |  |
| наброска из камня | на водохранилищах, реках, откосах земля- ных сооружений при отсутствии рекреаци- онного использования |
| наброска или укладка из фасонных блоков | на водохранилищах при отсутствии рекре- ационного использования |
| искусственные свободные пляжи | на водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| Пляжеудерживающие |  |
| Вдольбереговые |  |
| подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня | на водохранилищах при небольшом вол- нении для закрепления пляжа |
| загрузка инертными на локальных участ- ках (каменные банкеты, песчаные примы- вы и другие) | на водохранилищах при относительно по- логих откосах |
| поперечные (молы, шпоры (гравитацион- ные, свайные и др.) | на водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| Специальные |  |
| Регулирующие |  |
| сооружения, имитирующие природные формы рельефа | на водохранилищах для регулирования бе- реговых процессов |
| перебазирование запаса наносов (пере- броска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т. д.) | на водохранилищах для регулирования ба- ланса наносов |
| Струенаправляющие |  |
| струенаправляющие дамбы из каменной наброски | на реках для защиты берегов рек и откло- нения оси потока от размывания берега |
| струенаправляющие дамбы из грунта | на реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | то же |
| С клоноукрепляю щие |  |
| искусственное закрепление грунта откосов | На водохранилищах, реках, откосах земля- ных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

  - Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их
комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования. В состав комплекса берегозащитных сооружений и мероприятий при необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях изменения побережья.

  - Берегозащитные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

83

  - Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов
необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных со-
оружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

  - Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует
проектировать в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012,
СП 58.13330.2012.

- Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых
территориях и просадочных грунтах

  - При проектировании зданий и сооружений на подрабатываемых
территориях и просадочных грунтах следует предусматривать:

- планировочные мероприятия;

- конструктивные меры защиты зданий и сооружений;

- мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие кре-
ны зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;

- горные меры защиты, предусматривающие порядок горных работ,
снижающий деформации земной поверхности;

- инженерную подготовку строительных площадок, снижающую не-
равномерность деформаций основания;

- водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадоч-
ными грунтами;

- мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наруж-
ных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и тех-
нологического оборудования в период проявления неравномерных деформа-
ций основания;

- инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхно-
сти, а также зданиями и сооружениями при необходимости и в период строи-
тельства.

  - Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых тер-
риториях и просадочных грунтах следует проектировать в соответствии с
требованиями СП 21.13330.2012.

  - При планировке и застройке территории залегания полезных ис-
копаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах. За-
стройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разреше-
ния федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориальных органов. При этом должны быть предусмотрены и осу-
ществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр
полезных ископаемых.

  - При разработке документов территориального планирования го-
родских округов и поселений, включающих подрабатываемые территории с
величинами деформаций большими, чем для III и !Ук групп
(СП 21.13330.2012), следует предусматривать наиболее эффективное исполь-
зование территорий, пригодных для застройки.

  - На площадках с различным сочетанием групп территорий, как

84

правило, следует учитывать размещение функциональных зон и отдельных
зданий (сооружений), строительство которых может быть обеспечено с при-
менением строительных мер защиты.

  - Размещение и строительство зданий и сооружений на подрабаты-
ваемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов, а
также на участках, где возможно оползнеобразование, не допускается.

  - На подрабатываемых территориях, где по прогнозу ожидаются де-
формации земной поверхности, превышающие предельные по группам
I и !к (СП 21.13330.2012), проектирование зданий и сооружений может быть до-
пущено в исключительных случаях по заключению специализированной органи-
зации при наличии соответствующего технико-экономического обоснования.

  - Проектирование зданий и сооружений в районах со старыми гор-
ными выработками, пройденными на глубине до 80 м, допускается при соот-
ветствующем технико-экономическом обосновании необходимости строи-
тельства и при возможности прогнозирования деформаций земной поверхно-
сти по действующим нормативным документам. Если в рассматриваемых
условиях расчет ожидаемых деформаций основания не может быть произве-
ден, проектирование допускается только по заключению специализированной
организации.

  - Территории, отводимые под застройку, предпочтительно распола-
гать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградиро-
ванными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная
толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

  - При рельефе местности в виде крутых склонов планировку за-
страиваемой территории следует осуществлять террасами.

  - Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами
следует располагать в пониженных частях застраиваемой территории. На
участках с высоким расположением уровня подземных вод, а также на участ-
ках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную толщу, указанные
здания и сооружения следует располагать в соответствии с требованиями
СП 21.13330.2012.

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера при градостроительном проектировании

  - Обеспечение безопасности людей в чрезвычайных ситуациях (да-
лее -ЧС), обусловленных природными стихийными бедствиями, техноген-
ными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия
(военные ЧС), является общегосударственной задачей, обязательной для ре-
шения всеми территориальными, ведомственными и функциональными ор-
ганами управления и регулирования, службами и формированиями, а также
подсистемами, входящими в единую государственную систему предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

  - При градостроительном проектировании безопасность людей в
ЧС должна обеспечиваться:

85

- снижением опасности поражения людей в ЧС путем предъявления и
реализации специальных требований к расселению людей, рациональному
размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и
прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций,
созданию объектов с внутренне присущей безопасностью и средствами лока-
лизации и самоподавления аварий, а также путем рациональной планировки
и застройки населенных пунктов, строительства специфически устойчивых в
конкретных ЧС зданий и сооружений, принятия соответствующих объемно-
планировочных и конструктивных решений;

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов
жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, которые могут
создать угрозу для жизни и здоровья людей.

  - Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени
проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устране-
ние или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня
угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения
или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бед-
ствий, техногенных аварий и катастроф.

  - Защите в ЧС подлежит все население с учетом численности и осо-
бенностей составляющих его основных категорий и групп людей на конкрет-
ных территориях: демографических (возраст, пол), по состоянию здоровья
(уровень общей сопротивляемости организма действию экстремальных факто-
ров и неблагоприятных условий жизни и быта, физическая и психическая спо-
собность к коллективным и самостоятельным защитным действиям, к пользо-
ванию средствами индивидуальной защиты) и т.д. Эти особенности подлежат
учету при выборе эффективных, социально обоснованных и экономически ре-
альных вариантов защиты, соответствующих специфике защищаемых контин-
гентов, при разработке планов защиты населения в ЧС на подконтрольных
территориях, а также при организации и проведении всесторонней подготовки
к выполнению намеченного комплекса защитных мероприятий.

  - Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения в ЧС
следует планировать и осуществлять дифференцированно по видам и степеням
возможной опасности на конкретных территориях и с учетом насыщенности
этих территорий объектами промышленного назначения, гидросооружениями,
объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры;
наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных объ-
ектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в усло-
виях ЧС, имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций;
особенностей расселения жителей; климатических и других местных условий.

  - Систему защиты населения в ЧС следует формировать на основе
разбивки подконтрольной территории на зоны вероятных ЧС по результатам:

- анализа вероятности возникновения на данной территории и на от-
дельных ее элементах ЧС;

- прогнозирования характера, масштабов и времени существования
вероятных ЧС;

86

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и
проявления поражающих факторов и воздействий источников ЧС;

- оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной тер-
ритории и ее элементов.

  - Для выделенных зон опасности согласно совокупным характери-
стикам относящихся к ним территорий, объектов техносферы и населения
необходимо разрабатывать типовые варианты защиты населения и проводить
мероприятия по заблаговременной подготовке к действиям в экстремальной
обстановке. Типовые варианты защиты должны служить основой для выбора
рабочего плана действий на данной территории при конкретной ЧС. При
необходимости принятый в качестве рабочего план следует корректировать в
соответствии со складывающейся обстановкой.

  - Мероприятия по защите населения в ЧС следует планировать и
проводить при рациональном расходовании материальных и финансовых ре-
сурсов, максимальном использовании существующих, дооснащаемых и вновь
создаваемых производств, зданий и сооружений и объектов инфраструктуры,
технических защитных и спасательных средств, приспособлений, специальной
оснастки, профилактических и лечебных препаратов и прочего имущества.

  - При подготовке градостроительной документации для территорий
городских и сельских поселений, других муниципальных образований следует
учитывать требования СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций»:

- численность населения планировочных и жилых районов населен-
ных пунктов при проектировании необходимо принимать в соответствии с
таблицей 4;

- максимальная плотность населения жилых районов и микрорайонов
(кварталов) населенного пункта (чел./га) при проектировании не должна пре-
вышать показателей, приведенных в таблице 5.

  - При подготовке генеральных планов поселений, отнесенных к
группам по гражданской обороне, должны соблюдаться требования СП 11-
112-2001.

- Пожарная безопасность

  - При разработке документов территориального планирования му-
ницыпального образования Немецкий национальный район Алтайского края должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иных нормативных правовых актов и нормативных документов Российской Федерации, устанавливающих нормы пожарной безопасности.

  - К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей
пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками
размером не менее 12х12 м.

  - Места расположения и количество подъездов принимается по со-

87

гласованию с органами государственного пожарного надзора из расчета обес-
печения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных
в радиусе не более 200 м от водоема, и с учетом требований статьи 68 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», СП 8.13130.

  - При разработке документов территориального планирования необ-
ходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом
перспективы развития поселений в размере необходимой площади земельного
участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо
определяется техническим заданием на проектирование.

  - Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии
с требованиями главы 17 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и с
учетом требований, указанных в таблице 10 настоящих нормативов.

  - Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013.

- Сейсмическое районирование территории муниципального образования

Немецкий национальный  район Алтайского края

  - Для определения интенсивности сейсмического воздействия в бал-
лах (сейсмичность) для района строительства следует руководствоваться
комплектом карт общего сейсмического районирования территории Россий-
ской Федерации - ОСР-97, утвержденных Российской академией наук и при-
лагаемым к настоящей главе списком населенных пунктов Алтайского края с
указанием сейсмичности района строительства в баллах МSК-64 по картам
ОСР-97 А, В, С для участков со средними по сейсмическим свойствам грун-
тами (Приложения Р, С).

  - Список населенных пунктов составлен в целях расширения пе-
речня населенных пунктов Алтайского края, приведенного в СП 14.13330.2014, главным редактором комплекта карт ОСР-97 А, В, С, доктором физикоматематических наук Уломовым В.И. (ОИФЗ РАН) с участием ОАО «АлтайТИСИз» и утвержден директором ИФЗ РАН академиком Страховым В.Н.
25.06.2001.

  - Идентификация зданий и сооружений должна проводиться в со-
ответствии с законодательными и нормативно-техническими актами Россий-
ской Федерации.

  - Решение о выборе карты при проектировании конкретного объек-
та принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика,
за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
При этом под зоны жилой застройки следует использовать земельные участ-
ки с меньшей сейсмичностью.

  - Возможность расположения площадки строительства на линии (в
зоне) тектонического разлома (разрыва), где возможны подвижки при земле-
трясениях, уточняется в период инженерно-геологических изысканий. Стро-
ительство на данных площадках, как правило, не допускается.

88

- Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений

  - При размещении и проектировании объектов социально-
культурного, коммунально-бытового и производственного назначения необ-
ходимо обеспечить антитеррористическую защищенность таких объектов в
соответствии с требованиями СП 132.13330.

  - К объектам социально-культурного, коммунально-бытового
назначения относятся здания и помещения, указанные в подпунктах 1-7
пункта 3.1 главы 3 нормативов. К производственным объектам относятся
здания, используемые для производства и сборочных работ, складские зда-
ния.

VIII. Расчетные показатели доступной среды
для маломобильных групп населения

- Обеспечение доступности объектов социальной и транспортной
инфраструктуры для маломобильных групп населения

  - При проектировании и реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры следует обеспечивать доступность объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с
требованиями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»,СП 59.13330.2012, СП 35-101,
СП 35-102, СП 31-102, СП 35-103, ВСН 62-91*, РДС 35-201.

  - Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также
группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проекти-
рование. Согласование задания на проектирование производится с участием
уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения и обще-
ственных организаций инвалидов.

  - К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособ-
лениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвали-
дов и маломобильных граждан, относятся:

- жилые и административные здания и сооружения;

- объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры,
библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.);

- объекты и организации образования и науки, здравоохранения и со-
циальной защиты населения;

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации;

- гостиницы, отели, иные места временного проживания;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения,
места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их террито-
рии объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения,
аллеи и пешеходные дорожки;

- здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями

89

услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объ-
ектах связи;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, в
том числе железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомо-
бильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслужи-
вающие население;

- станции и остановки всех видов городского и пригородного транс-
порта; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места
приложения труда;

- тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;

- прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям тер-
ритории и площади.

  - При подготовке проектной документации на строительство или
реконструкцию объектов капитального строительства мероприятия по обес-
печению доступа инвалидов к ним должны обеспечивать:

- беспрепятственное передвижение по участку к зданию или по терри-
тории предприятия, комплекса сооружений;

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность пере-
мещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также
мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- информационную поддержку маломобильных групп населения на
всех путях движения.

  - Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть
должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для
инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им
подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

  - Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназнача-
ются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелыми, не
должны превышать: продольный - 5 % , поперечный - 1 %. В случаях, когда
по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускает-
ся увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 12 м пути
с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

  - Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах
перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина - не
менее 2 м.

  - Опасные для инвалидов участки и пространства следует огоражи-
вать бортовым камнем высотой не менее 0,1 м.

  - Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться сле-
дующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у
строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофо-
ров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными
для инвалидов;

90

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц,
дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по тер-
ритории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, плат-
форм, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высад-
ки пассажиров;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устрой-
ствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и
подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

  - Размещение специализированных учреждений, предназначенных
для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость
этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потреб-
ности в населенных пунктах, районах, микрорайонах.

  - При проектировании участка здания или комплекса следует со-
блюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечиваю-
щих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны сты-
коваться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановка-
ми городского транспорта.

  - Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объек-
там, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении тре-
бований к параметрам путей движения. Ширина пути движения на участке
при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не ме-
нее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. В условиях сложив-
шейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров
ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных
площадок размером не менее 1,6*1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для
обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

  - При совмещении на участке путей движения посетителей с про-
ездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (лате-
ральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требова-
ниями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обес-
печивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих техни-
ческие средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвали-
дов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с
левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных
дорогах, аллеях.

  - На открытых автостоянках около объектов социальной инфра-
структуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не да-
лее 100 м, следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для
транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

  - На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и
сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей ин-

91

валидов не менее 20% мест, а около учреждений, специализирующихся на
лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функ-
ций, - не менее 30 % мест.

  - Расстояние от остановок специализированных средств обще-
ственного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в обще-
ственные здания не должно превышать 100 м.

Материалы по обоснованию расчетных показателей
Перечень законодательных актов Российской Федерации

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ;

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от
07.03.2001 № 24-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях»;

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасно-
сти населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999	№ 52-Ф3 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-

92

ской Федерации»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-Ф3 «Об охране атмосферного
воздуха»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании»;

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-Ф3 «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».

Подзаконные правовые акты Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1156 «О ме-
рах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;

Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1992 № 1487 «Об осо-
бо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996
№ 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи»;

постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996
№ 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры»;

93

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006
№ 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объек-
тов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006
№ 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных
зон железных дорог»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008
№ 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или)
объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего поль-
зования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос от-
вода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2009
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в
лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010
№ 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011
№ 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обес-
печенности населения пунктами технического осмотра для субъектов Рос-
сийской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014
№ 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014
№ 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями ис-
пользования земель для обеспечения функционирования военных объектов
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерально-

94

го закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010
№ 1047-р;

постановление Министерства строительства Российской Федерации и
Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от
11.11.1994 № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению
жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строи-
тельстве и реконструкции зданий и сооружений»;

приказ Министерства информационных технологий и связи Российской
Федерации от 02.08.2005 № 90 «Об утверждении Инструкции по заполнению
технического паспорта линейно-кабельного сооружения связи»;

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской
Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о си-
стемах оповещения населения»;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от
06.08.2008 № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необ-
ходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм
расчета охранных зон железных дорог»;

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии от 01.06.2010 № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Законы и иные нормативные правовые акты Алтайского края

Закон Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и
территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;

закон Алтайского края от 07.11.2006 № 111-ЗС «О максимальном раз-
мере общей площади земельных участков, которые могут находиться одно-
временно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство»;

закон Алтайского края от 29.12.2006 № 147-ЗС «О предельных разме-
рах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из
находящихся в государственной или муниципальной собственности земель
для ведения садоводства и огородничества»;

закон Алтайского края от 01.03.2008 № 28-ЗС «Об административно-
территориальном устройстве Алтайского края»;

закон Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной
деятельности на территории Алтайского края»;

закон Алтайского края от 06.12.2010 № 110-ЗС «О пчеловодстве»;

95

постановление Администрации края от 08.05.2007 № 195 «Об основ-
ных требованиях к торговым местам и размерах площади рынков на террито-
рии Алтайского края»;

постановление Администрации края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке
утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов и
установления границ и режима зон охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения»;

постановление Администрации края от 12.08.2013 № 418 «Об утвер-
ждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных терри-
торий Алтайского края на период до 2025 года»;

постановление Администрации края от 06.05.2014 № 220 «О памятни-
ках природы краевого значения».

Г осударственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

Перечень национальных стандартов, применяемых на обязательной основе

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации

от 26.12.2014 № 1521)

ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и основа-
ний. Основные положения и требования»;

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-
ниторинга технического состояния».

Перечень национальных стандартов, применяемых на добровольной основе

ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Поря-
док разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера при проектировании объектов капитального строительства»;

ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Струк-
турированная система мониторинга и управления инженерными системами
зданий и сооружений. Общие требования»;

ГОСТ Р 22.0.010-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрез-
вычайных ситуациях»;

ГОСТ 17.0.0.01-76* «Система стандартов области охраны природы и
улучшения использования природных ресурсов. Основные положения»;

ГОСТ 9720-76 «Габариты приближения строений и подвижного соста-
ва железных дорог колеи 750 мм»;

ГОСТ 17.6.3.01-78* «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное
использование лесов зеленых зон городов. Общие требования»;

ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых
зон городов»;

ГОСТ 23337-78* «Шум. Методы измерения шума на селитебной терри-
тории и в помещениях жилых и общественных зданий»;

ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация под-

96

земных вод по целям водопользования»;

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические тре-
бования к зонам рекреации водных объектов»;

ГОСТ 17.5.3.03-80 «Охрана природы. Земли. Общие требования к гид-
ролесомелиорации»;

ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране подземных вод»;

ГОСТ 17.5.3.04-83* «Охрана природы. Земли. Общие требования к ре-
культивации земель»;

ГОСТ 9238-83 «Габариты приближения строений и подвижного соста-
ва железных дорог колеи 1520 (1524) мм»;

СТ СЭВ 3976-83 «Здания жилые и общественные. Основные положе-
ния проектирования»;

СТ СЭВ 4867-84 «Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция
ограждающих конструкций. Нормы проектирования»;

ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шу-
мовой характеристики»;

ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране поверхностных вод от загрязнения»;

ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на тер-
ритории жилой застройки и методы его измерения»;

ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на зем-
лях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных
и автомобильных дорог»;

ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектиро-
вание туристскихуслуг»;

ГОСТ Р 22.1.02-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Монито-
ринг и прогнозирование. Термины и определения»;

ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ос-
новные положения»;

ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество
социальных услуг. Общие положения»;

ГОСТ Р 52282-2004* «Технические средства организации дорожного
движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 52289-2004«Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий
торговли».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
(актуализированные редакции СНиП)

97

Перечень сводов правил, применяемых на обязательной основе

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации

от 26.12.2014 № 1521)

СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических
районах»;

СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные кон-
струкции»;

СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 «Кровли»;

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышлен-
ных предприятий»;

СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяй-
ственных предприятий»;

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подра-
батываемых территориях и просадочных грунтах»;

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;

СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85* «Основания гидротехнических
сооружений»;

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;

СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на
вечномерзлых грунтах»;

СП 26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамиче-
скими нагрузками»;

СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструк-
ций от коррозии»;

СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и кана-
лизация зданий»;

СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные се-
ти и сооружения»;

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и
сооружения»;

СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных
трубопроводов»;

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»;

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»;

СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гид-
ротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых матери-
алов»;

СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные кон-

98

струкции гидротехнических сооружений»;

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных
предприятий»;

СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основа-
ния и фундаменты»;

СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»;

СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное
освещение»;

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения.
Основные положения»;

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения»;

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха»;

СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудова-
ния и трубопроводов»;

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные системы»;

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные
конструкции. Основные положения»;

СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие кон-
струкции»;

СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обсле-
дований и испытаний»;

СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы»;

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения граждан-
ской обороны»;

СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

СП 90.13330.2012 «СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые»;

СП 91.13330.2012 «СНиП II-94-80 «Подземные горные выработки»;

СП 92.13330.2012 «СНиП II-108-78 «Склады сухих минеральных удоб-
рений и химических средств защиты растений»;

СП 98.13330.2012 «СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные
линии»;

СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные
шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;

99

СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 «Туннели гидротехнические»;

СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от
подземных и поверхностных вод»;

СП 105.13330.2012 «СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции»;

СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицевод-
ческие и звероводческие здания и помещения»;

СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 «Предприятия, здания и соору-
жения по хранению и переработке зерна»;

СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 «Холодильники»;

СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита террито-
рий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные
положения»;

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и со-
оружения»;

СП 119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 «Метрополитены»;

СП 121.13330.2012 «СНиП 32-03-96 «Аэродромы»;

СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и ав-
тодорожные»;

СП 123.13330.2012 «СНиП 34-02-99 «Подземные хранилища газа,
нефти и продуктов их переработки»;

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, про-
кладываемые на территории городов и других населенных пунктов»;

СП 128.13330.2012 «СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции»;

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенно-
сти зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

Примечание.Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в
национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий пере-
чень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их ча-
сти) содержатся в настоящем перечне.

Перечень сводов правил, применяемых на добровольной основе

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для
строительства»;

СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и со-
став проектно-планировочной документации на застройку территорий садо-
водческих (дачных) объединений граждан»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для терри-

100

торий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СП 27.13330.2011 «СНиП 2.03.04-84 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных
и высоких температур»;

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жи-
лищного строительства»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и со-
оружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 31-103-99 «Проектирование и строительство зданий, сооружений и
комплексов православных храмов»;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий»;

СП 31-112-2004(1) «Физкультурно-спортивные залы. Часть 1»;

СП 31-112-2004(2) «Физкультурно-спортивные залы. Часть 2»;

СП 31-112-2004(3) «Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые
ледовые арены»;

СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»;

СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических
характеристик»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом до-
ступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступ-
ными инвалидам»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные ма-
ломобильным посетителям»;

СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального об-
служивания пожилых людей»;

СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснаб-
жения»;

СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теп-
логенераторами на газовом топливе»;

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строитель-
ству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых
труб»;

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые
здания»;

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка террито-
рий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;

СП 57.13330.2010 «СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;

СП 2.1.7.1038 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов»;

101

СП 115.13330.2012 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных
воздействий»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям».

Строительные нормы (СН)

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и
участков предприятий, зданий и сооружений»;

СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

СН 455-73 «Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяй-
ства»;

СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и ка-
нализационных коллекторов»;

СН 457-74 «Нормы отвода земель для аэропортов»;

СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;

СН 462-74 «Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных
скважин»;

СН 474-75 «Нормы отвода земель для мелиоративных каналов».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 53-86(р)«Правила оценки физического износа жилых зданий»;

ВСН 33-2.2.12-87 «Мелиоративные системы и сооружения. Насосные
станции. Нормы проектирования»;

ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;

ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инже-
нерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирова-
ния»;

ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов.
Нормы проектирования»;

ВСН 8-89«Инструкция по охране природной среды при строительстве,
ремонте и содержании автомобильных дорог»;

ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом по-
требностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

ВСН 11-94 «Ведомственные строительные нормы по проектированию и
бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с инду-
стриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38-750 кВ».

Отраслевые нормы

102

ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для
железных дорог»;

ОДН 218.012-99 «Общие технические требования к ограждающим
устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных
автомобильных дорогах»;

НТП-АПК 1.10.04.003-03 «Нормы технологического проектирования
конно-спортивных комплексов»;

ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных доро-
гах. Общие технические условия»;

ОСН АПК 2.10.14.001-04 «Нормы по проектированию административ-
ных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного
назначения»;

ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очист-
ке автомобильных дорог от снега».

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 1.2.2584 «Гигиенические требования к безопасности процес-
сов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезврежива-
ния и утилизации пестицидов и агрохимикатов»;

СанПиН 2.1.2882 «Гигиенические требования к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния»;

СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

СанПиН 2.1.4.1110 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.1.4.1175 «Гигиенические требования к качеству воды нецен-
трализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

СанПиН 2.1.5.980 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

СанПиН 2.1.6.1032 «Гигиенические требования к обеспечению каче-
ства атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.7.728 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ле-
чебно-профилактических учреждений»;

СанПиН 2.1.7.1287 «Санитарно-эпидемиологические требования к ка-
честву почвы»;

СанПиН 2.1.7.1322 «Гигиенические требования к размещению и обез-
вреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 «Гигиенические требования к размещению и
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383 «Гигиенические требования к размещению и
эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 «Гигиенические требования к инсоляции и

103

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН	2.4.1.3049	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций»;

СанПиН	2.4.2.2821	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.4.3.1186 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации учебно-производственного процесса в общеобразовательных
учреждениях начального профессионального образования»;

СанПиН	2.4.4.1204	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к

устройству, содержанию и организации режима работы загородных стацио-
нарных учреждений отдыха и оздоровления детей»;

СанПиН	2.4.4.1251	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учрежде-
ния)»;

СанПиН 2.6.1.2523 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности»;

СанПиН 2971 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воз-
действия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электро-
передачи переменного тока промышленной частоты»;

СанПиН 3907 «Санитарные правила проектирования, строительства и
эксплуатации водохранилищ»;

СанПиН 4060 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, обо-
рудования и эксплуатации»;

СанПиН 42-125-4437 «Устройство, содержание, и организация режима
детских санаториев»;

СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.2.2645 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

СанПиН 42-128-4690 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест».

Санитарные нормы (СН) и санитарные правила (СП)

СН 2.2.4/2.1.8.562 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об-
щественных зданий и на территории жилой застройки»;

СП 2.1.5.1059 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения»;

СП 2.1.7.1038 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов»;

СП 2.1.7.1386 «Санитарные правила по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления»;

104

СП 2.2.1.1312 «Гигиенические требования к проектированию вновь
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»;

СП 2.4.4.969 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»;

СП 2.4.990 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, ор-
ганизации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

СП 2.6.1.799 (ОСПОРБ 99) «Основные санитарные правила обеспече-
ния радиационной безопасности»;

СП 2.6.1.1292 «Гигиенические требования по ограничению облучения
населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;

СП 2.6.6.1168 (СПОРО 2002) «Санитарные правила обращения с радио-
активными отходами»;

СП 1567 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий
по физической культуре и спорту»;

СП 4076 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и
режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, име-
ющих недостатки в физическом и умственном развитии».

Г игиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) хими-
ческих веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культур-
но-бытового водопользования»;

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) хими-
ческих веществ в почве»;

ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) хими-
ческих веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культур-
но-бытового водопользования»;

ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных по-
лей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на сели-
тебных территориях»;

ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК)
химических веществ в почве».

Ветеринарно-санитарные правила

Ветеринарно-санитарные правила содержания пчел, утвержденные

105

Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства
СССР, 1976 г.;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветери-
нарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Руководящие документы (РД, СО)

РД 52.04.212-86 (ОНД 86) «Методика расчета концентраций в атмо-
сферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»;

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектирова-
нию городских электрических сетей»;

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектиро-
вания. Городские и сельские телефонные сети»;

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкцию по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для ин-
валидов к объектам социальной инфраструктуры».

Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 15-2.99 «Инструкция о порядке осуществления государственного
контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских посе-
лениях;

МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зони-
рования территории городов»;

МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов»;

МДС 11-8.2000 «Временная инструкция о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов
Российской Федерации»;

МДС 35-1.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей сре-
ды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. Выпуск 1. «Общие положения»;

МДС 35-2.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей сре-
ды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования».

106

Правила и область применения расчетных показателей

Нормативы градостроительного проектирования муниципального об-
разования Немецкий национальный  район Алтайского края применяются при подготовке, согласовании документов территориального планирования и документации по планировке территорий поселений Алтайского края, а также для принятия решений в области градостроительной деятельности органами
местного самоуправления.

Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объек-
тов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспорт-
ной инфраструктур, благоустройства территории), расчетные показатели для
размещения и проектирования объектов капитального строительства и бла-
гоустройства территорий при планировке и застройке земельных участков из
земель рекреационного назначения и земель лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов Алтайского края, показатели, характеризующие террито-
рию Алтайского края по сейсмическому районированию.

Нормативы конкретизируют основные положения действующих феде-
ральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах,
следует руководствоваться законами, нормативными правовыми актами и
нормативно-техническими документами, действующими на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и (или)
изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на кото-
рые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нор-
мами, вводимыми взамен отмененных.

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов в границах
муниципальных образований. Состав, порядок подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Не до-
пускается утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показа-
тели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, со-
держащиеся в настоящих нормативах градостроительного проектирования.

Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной дея-
тельности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования Немецкий национальный  район Алтайского края, независимо от их организационно-правовой формы.

107

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)
к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район  Алтайского края

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автомобильная дорога- объект транспортной инфраструктуры, пред-
назначенный для движения транспортных средств и включающий в себя зе-
мельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и распо-
ложенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полот-
но, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, яв-
ляющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, ис-
кусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог.

Автостоянка-здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специ-
альная открытая площадка, предназначенные для хранения автомототранс-
портных средств.

Автостоянка гостевая, паркинг- открытая площадка, предназначенная
для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Автостоянка механизированная - автостоянка, в которой транспорти-
ровка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными
механизированными устройствами (без участия водителей).

Автостоянка надземная закрытого типа- автостоянка с наружными
стеновыми ограждениями.

Автостоянка надземная открытого типа- автостоянка без наружных
стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое
сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных
сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая
площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50%
наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Береговая полоса- полоса земли вдоль береговой линии водного объек-
та общего пользования, которая предназначена для общего пользования.

Г ородскоепоселение- город или поселок, в которых местное самоуправ-
ление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления.

Городской округ- городское поселение, которое не входит в состав му-
ниципального района и органы местного самоуправления которого осу-
ществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» вопросов местного значения поселе-
ния и вопросов местного значения муниципального района, а также могут
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые орга-

108

нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.

Градостроительная деятельность- деятельность по развитию террито-
рий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде террито-
риального планирования, градостроительного зонирования, планировки тер-
риторий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, экс-
плуатации зданий, сооружений.

Градостроительные нормативы- нормативно-технический документ,
содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для
населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфра-
структуры, благоустройства территории), предупреждения и устранения
негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасно-
сти функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвы-
чайных ситуациях.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, а также ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства.

Граница населенного пункта - утвержденная в установленном порядке непрерывная линия, определяющая пределы населенного пункта и выделяющая его в составе территории Алтайского края. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

Границы полосы отвода железных дорог- границы территории, предна-
значенной для размещения существующих и проектируемых железнодорож-
ных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина кото-
рых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции
земляного полотна, и на которой не допускается строительство зданий и со-
оружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного
транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог- границы территорий,
занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и до-
рожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости
от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических
характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и ком-
муникаций границы территорий, предназначенных для обеспечения обслу-
живания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и

109

инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ан-
самблей и достопримечательных мест) -границы земельных участков, непо-
средственно занимаемых памятниками, и связанные с ними исторически и
функционально.

Границы зон охраны объектов культурного наследия - линии, обозна-
чающие территорию, за пределами которой осуществление градостроитель-
ной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное
негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного насле-
дия в его исторической среде. Границы зон охраны объекта культурного
наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами
земельных участков.

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий-
границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливае-
мые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного
пространства.

Граница береговой полосы- граница полосы земли вдоль береговой
линии водного объекта общего пользования, предназначенная для общего
пользования.

Границы водоохранных зон- границы территорий, которые примыкают
к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды оби-
тания водных биологических ресурсов и других объектов животного и расти-
тельного мира.

Границы прибрежных защитных полос- границы территорий внутри
водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния- границы зон санитарной охраны в составе первого пояса (строгого ре-
жима), второго и третьего поясов (пояса ограничений), обеспечивающих са-
нитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопровод-
ных сооружений, а также территорий, на которых они расположены:

границы I пояса зоны санитарной охраны- границы территории распо-
ложения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водо-
проводящего канала;

границы II и III поясов зоны санитарной охраны- границы территории,
предназначенной для предупреждения загрязнения воды источников водо-
снабжения.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников
химического, биологического и (или) физического воздействия либо от гра-
ницы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и
объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установ-
ленном порядке (промышленная площадка) до ее внешней границы в задан-

110

ном направлении. Граница санитарно-защитной зоны на графических мате-
риалах (генеральный план городского округа, поселения, схема территори-
ального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозна-
чается специальными информационными знаками.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера- границы территорий,
на которых возможно проявление чрезвычайных ситуаций (аварий, опасных
природных явлений, катастроф, стихийных или иных бедствий, которые мо-
гут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью населения или
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нару-
шение условий жизнедеятельности населения).

Документы территориального планирования - схема территориального
планирования Алтайского края, схемы территориального планирования му-
ниципального образования Немецкий национальный  район Алтайского края, генеральные планы сельских поселений. Состав, порядок подготовки документов территориального планирования устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Документация по планировке территории- проекты планировки терри-
тории, проекты межевания территории и градостроительные планы земель-
ных участков. Состав, порядок подготовки документов территориального
планирования устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.

Дом жилой индивидуальный- отдельно стоящий жилой дом с количе-
ством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной се-
мьи.

Дом жилой блокированный - малоэтажный жилой дом, состоящий из
двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на
свой приквартирный участок (кроме блокированных жилых домов, состоя-
щих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31-02).

Дом жилой секционный - многоквартирный жилой дом, состоящий из
одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без прое-
мов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную
клетку непосредственно или через коридор.

Дом коттеджного типа- малоэтажный одноквартирный жилой дом.

Дорога- обустроенная или приспособленная и используемая для дви-
жения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а
также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их
наличии.

Железнодорожные пути общего пользования- железнодорожные пути
на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения опера-

111

ций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и гру-
зобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и ма-
невровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие стан-
ции.

Жилой район - структурный элемент жилой зоны. Жилой район фор-
мируется как группа микрорайонов (кварталов), как правило, в пределах тер-
ритории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог,
естественными рубежами (река, лес и др.); в пределах территории жилого
района размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания
населения не более 1500 м, а также часть объектов городского значения.

Защита населения- комплекс взаимоувязанных по месту, времени про-
ведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устра-
нение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня
угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения
или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бед-
ствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок- часть поверхности земли (в том числе почвенный
слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зоны с особыми условиями использования территорий- охранные, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников
питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Историческое поселение - населенный пункт или его часть, включен-
ные в перечень исторических поселений федерального значения или в пере-
чень исторических поселений регионального значения, в границах которых
расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выяв-
ленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет
охраны исторического поселения.

Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строи-
тельства - мероприятия, включающие в себя подготовку документации по
планировке территории, выполнение работ по ее обустройству посредством
строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жи-
лищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования.

Красные линии- линии, которые обозначают существующие, планиру-
емые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользо-
вания, границы земельных участков, на которых расположены линии элек-
тропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), тру-
бопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения.

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы за-
стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от крас-
ных линий или от границ земельного участка.

112

Маломобильные группы населения- люди, испытывающие затрудне-
ния при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой
информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с
временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного
возраста, люди с детскими колясками и т.п.).

Микрорайон (квартал)- элемент планировочной структуры жилой за-
стройки, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах
которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользова-
ния с радиусом обслуживания населения не более 500 м; границами, как пра-
вило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пу-
ти, естественные рубежи.

Муниципальное образование- городское или сельское поселение, му-
ниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским
делением, внутригородской район либо внутригородская территория города
федерального значения.

Муниципальный район-несколько поселений, объединенных общей
территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в
целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.

Населенный пункт- часть территории Алтайского края, которая имеет
собственное наименование и статус, служит местом компактного постоянно-
го проживания людей, и в установленных границах которой расположены
жилые дома, административные и хозяйственные постройки.

Нестационарный объект - объект, представляющий собой временное
сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
К нестационарным относятся киоски, навесы, павильоны, летние арены, эст-
рады, беседки, летние кафе, аттракционы, платежные терминалы, рекламные
конструкции, иные подобные сооружения и конструкции, которые могут быть
перемещены без несоизмеримого ущерба их назначению.

Нормативы градостроительного проектирования (краевые и местные) -
совокупность стандартов по разработке документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке
территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных
условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населе-
ния, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благо-
устройства территории), предусматривающих качественные и количествен-
ные требования к размещению объектов капитального строительства, терри-
ториальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда
жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде,

113

объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, пуб-
личных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Объекты вспомогательного назначения - строения и сооружения пред-
назначенные для хозяйственно-бытового обеспечения объектов капитального
строительства (сараи для содержания животных, дровники, углярки, бани,
погреба, навесы, гаражи (в случаях, указанных в пункте 1 части 17 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и другие подобные хо-
зяйственные постройки).

Объекты капитального строительства- здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории- часть территории природного комплекса, на
которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы
и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, об-
щественного, делового, коммунального, производственного назначения, в
пределах которых часть поверхности занята растительным покровом.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах
которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в
его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим
использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и за-
прещающий строительство, за исключением применения специальных мер,
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной
или природной среды объекта культурного наследия.

Охранные зоны железных дорог- территории, которые прилегают с
обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый
режим использования земельных участков (частей земельных участков) в це-
лях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железно-
дорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвиж-
ной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и
другим вредным воздействиям.

Пешеходная зона- территория, предназначенная для передвижения пе-
шеходов, по которой не допускается движение транспорта, за исключением
специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки- суммарная поэтажная площадь застройки
наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходя-
щаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв.м/га).

Полоса отвода автомобильной дороги- земельные участки (независимо
от категории земель), которые предназначены для размещения конструктив-
ных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых
располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Полоса отвода железных дорог- земельные участки, прилегающие к
железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными
путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земель-
ные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорож-
ных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос ле-

114

сов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабже-
ния, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и
других объектов железнодорожного транспорта.

Поселение- городское или сельское поселение.

Правила землепользования и застройки- документ градостроительного
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориаль-
ные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого доку-
мента и порядок внесения в него изменений.

Придорожные полосы автомобильной дороги- территории, которые
прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в грани-
цах которых устанавливается особый режим использования земельных
участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований без-
опасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Прикватирный участок- земельный участок, примыкающий к квартире
(дому), с непосредственным выходом на него.

Процент застройки- отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Развитие застроенных территорий - комплекс работ по реконструкции
территорий, проводимых в соответствии с требованиями статей 46.1 - 46.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Реконструкция территорий - преобразования существующей застрой-
кив границах микрорайона (квартала) или его части (частей), в границах
смежных элементов планировочной структуры или их частей с частичным
изменением (или без) планировочной структуры в целях повышения надеж-
ности и безопасности транспортной инфраструктуры, сетей инженерно-
технического обеспечения и объектов капитального строительства, улучше-
ния уровня и качества благоустройства территорий в соответствии с видами
разрешенного использования.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использо-
вания, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значе-
ний, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий
I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими
нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Сельское поселение- один или несколько объединенных общей терри-
торией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сель-
ских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществля-
ется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления.

Территориальное планирование- планирование развития территорий, в
том числе для установления функциональных зон, определения планируемо-
го размещения объектов федерального значения, объектов регионального

115

значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны- зоны, для которых в правилах землепользова-
ния и застройки определены границы и установлены градостроительные ре-
гламенты.

Территории общего пользования- территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары).

Территория объекта культурного наследия - территория, непосред-
ственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с
ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и
установленная в соответствии с законодательством об объектах культурного
наследия.

Улица- обустроенная и используемая для движения транспортных
средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного соору-
жения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе маги-
стральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и пар-
ковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и комму-
нально-складских зонах (районах).

Функциональное зонирование территории - деление территории на зо-
ны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с
определением видов градостроительного использования установленных зон и
ограничений на их использование.

Функциональные зоны- зоны, для которых документами территори-
ального планирования определены границы и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлек-
ли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-
тельности людей.

116

ПРИЛОЖЕНИЕ	Б

к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район
Алтайского края

РАЗМЕРЫ

приусадебных и приквартирных земельных участков

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на ин-
дивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жи-
лых домов, характера формирующейся застройки, ее размещения в структуре
городских округов, городских и сельских поселений разной величины сле-
дующие:

400 - 600 кв.м и более (включая площадь застройки) - при одно-, двух-
квартирных, одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на но-
вых периферийных территориях или при реконструкции существующей ин-
дивидуальной усадебной застройки малых городов, на резервных территори-
ях малых и средних городов, в новых или развивающихся населенных пунк-
тах в пригородных зонах городов любой величины;

200 - 400 кв. м (включая площадь застройки) - приодно-, двухквартир-
ных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых пери-
ферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных
территориях больших городов, при реконструкции существующей индивиду-
альной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселках в приго-
родной зоне городов любой величины;

60 - 100 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-,
двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых пери-
ферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных
территориях больших и крупных городов, в новых и развивающихся посел-
ках в пригородной зоне крупных и крупнейших городов и в условиях рекон-
струкции существующей индивидуальной усадебной застройки городов лю-
бой величины;

30 - 60 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-,
двух-, трехэтажных блокированных домах в городах любой величины при
применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

117

ПРИЛОЖЕНИЕ	В

к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район
Алтайского края

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
плотности застройки территориальных зон

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотностизастройки |
| --- | --- | --- |
| ЖИЛАЯ |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| То же - при реконструкции | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-двухквартирными жилыми до- мами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная* | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

* Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-
защитных зон.

Примечания:

- Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициен-
ты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходи-
мых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомо-
билей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов
производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

- При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяет-
ся по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая ман-
сардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение
не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется
под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

- Границами кварталов являются красные линии.

- При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон
(включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расче-
ту объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах
населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслу-
живания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных

118

учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки
плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении са-
нитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом главы 30.

ПРИЛОЖЕНИЕ	Г

к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный район
Алтайского края

ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ

кварталов, занимаемых промышленными, сельскохозяйственными и другими

производственными объектами

Таблица Г-1

Показатели минимальной плотности застройки площадок
промышленных предприятий

| Отрасли промышленности | Предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Черная металлур- гия | трубные | 45 |
|  | по производству огнеупорных изделий | 32 |
|  | по обжигу огнеупорного сырья и производству по- рошков и мертелей | 28 |
|  | по разделке лома и отходов черных металлов | 25 |
| Химическая пр омышленность | азотной промышленности | 33 |
|  | фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии | 32 |
|  | содовой промышленности | 32 |
|  | хлорной промышленности | 33 |
|  | прочих продуктов основной химии | 33 |
|  | вискозных волокон | 45 |
|  | синтетических волокон | 50 |
|  | синтетических смол и пластмасс | 32 |
|  | изделий из пластмасс и резины | 50 |
|  | лакокрасочной промышленности | 34 |
|  | продуктов органического синтеза | 32 |
| Бумажная пр омышленность | целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные | 35 |
|  | переделочные, бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | 40 |
| Энергетическая пр омышленность | электростанции мощностью более 2000 МВт |  |
|  | а) без градирен |  |
|  | атомные | 29 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 30 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 38 |
|  | б) при наличии градирен |  |
|  | атомные | 26 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 30 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 35 |

119

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | электростанции мощностью до 2000 МВт |  |
|  | а) без градирен |  |
|  | атомные | 22 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
|  | б) при наличии градирен |  |
|  | атомные | 21 |
|  | ГРЭС на твердом топливе | 25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | 33 |
|  | теплоэлектроцентрали при наличии градирен |  |
|  | а) мощностью до 500 МВт |  |
|  | на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 25 |
|  | б) мощностью от 500 до 1000 МВт |  |
|  | на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 26 |
|  | в) мощностью более 1000 МВт |  |
|  | на твердом топливе | 29 |
|  | на газомазутном топливе | 30 |
| Электротехническая промышленность | электродвигателей | 52 |
|  | крупных электрических машин и турбогенераторов | 50 |
|  | высоковольтной аппаратуры | 60 |
|  | низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования | 55 |
|  | трансформаторов | 45 |
|  | кабельной продукции | 45 |
|  | электроламповые | 45 |
|  | электроизоляционных материалов | 57 |
|  | аккумуляторные | 55 |
|  | полупроводниковых приборов | 52 |
| Радиопромыш- ленность | радиопромышленности при общей площади произ- водственных зданий |  |
|  | до 100 тыс. кв.м | 50 |
|  | более 100 тыс. кв.м | 55 |
| Электронная пр омышленность | электронной промышленности |  |
|  | а) предприятия, расположенные в одном здании (кор- пус, завод) | 60 |
|  | б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях |  |
|  | одноэтажных | 55 |
|  | многоэтажных | 50 |
| Приборостроение | приборостроения, средств автоматизации и систем управления | 50 |
|  | а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. кв.м |  |
|  | б) то же, более 100 тыс. кв.м | 55 |
|  | в) при применении ртути и стекловарения | 30 |
| Медицинская | химико-фармацевтические | 32 |

120

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| пр омышленность | медико-инструментальные | 43 |
| Тяжелое машино- строение | подъемно-транспортного оборудования | 52 |
| Химическое машиностроение | оборудования и арматуры для целлюлозно-бумажной промышленности | 50 |
|  | промышленной трубопроводной арматуры | 55 |
| Станкостроение | металлорежущих станков, деревообрабатывающего оборудования | 50 |
|  | инструментальные | 60 |
|  | искусственных алмазов, абразивных материалов и ин- струментов из них | 50 |
|  | литья | 50 |
|  | поковок и штамповок | 50 |
|  | сварных конструкций для машиностроения | 50 |
|  | изделий общемашиностроительного применения | 52 |
| Автомобильная пр омышленность | автосборочные | 55 |
|  | автомобильного моторостроения | 55 |
|  | агрегатов, узлов, запчастей | 55 |
| Строительное и дорожное машиностроение | пневматического, электрического инструмента и средств малой механизации | 63 |
|  | оборудования для лесозаготовительной и торфяной промышленности | 55 |
|  | коммунального машиностроения | 57 |
| Машиностроение для легкой и пи- щевой пр омышленности | технологического оборудования для легкой, тек- стильной и пищевой промышленности | 55 |
|  | технологического оборудования для торговли и обще- ственного питания | 57 |
|  | бытовых приборов и машин | 57 |
| Речной флот | судоремонтные речных судов с годовым выпуском, тыс. т/год: |  |
|  | до 20 | 42 |
|  | 20-40 | 48 |
|  | 40-60 | 55 |
|  | 60 и более | 60 |
|  | речные порты: |  |
|  | I и II категорий |  |
|  | при ковшовом варианте | 70 |
|  | при русловом варианте | 50 |
|  | III и IV категорий | 55 |
| Лесная и деревообрабаты- вающая пр омышленность | лесозаготовительные с примыканием к железной дороге |  |
|  | без переработки древесины производственной мощно- стью, тыс. куб.м/год |  |
|  | до 400 | 28 |
|  | более 400 | 35 |
|  | с переработкой древесины производственной мощно- стью, тыс. куб.м/год |  |
|  | до 400 | 23 |
|  | более 400 | 20 |
|  | лесозаготовительные с примыканием к водным транс- |  |

121

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | портным путям при отправке леса в хлыстах |  |
|  | с зимним плотбищем | 17 |
|  | без зимнего плотбища | 44 |
|  | то же, при отправке леса в сортиментах |  |
|  | с зимним плотбищем производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | до 400 | 30 |
|  | более 400 | 33 |
|  | без зимнего плотбища производственной мощно- стью, тыс. куб.м/год |  |
|  | до 400 | 33 |
|  | более 400 | 38 |
|  | пиломатериалов, стандартных домов, комплектов де- талей, столярных изделий и заготовок |  |
|  | при поставке сырья и отправке продукции по желез- ной дороге | 40 |
|  | при поставке сырья по воде | 45 |
|  | древесно-стружечных плит | 45 |
|  | фанеры | 47 |
|  | мебельные | 53 |
| Легкая пр омышленность | льнозаводы | 35 |
|  | пенькозаводы (без полей сушки) | 27 |
|  | текстильные комбинаты с одноэтажнымиглавными корпусами | 60 |
|  | текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади главного производ- ственного корпуса, тыс. кв.м |  |
|  | до 50 | 55 |
|  | свыше 50 | 60 |
|  | текстильной галантереи | 60 |
|  | швейно-трикотажные | 60 |
|  | швейные | 55 |
|  | кожевенные и первичной обработки кожсырья |  |
|  | одноэтажные | 50 |
|  | двухэтажные | 45 |
|  | искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов | 55 |
|  | кожгалантер ейные |  |
|  | одноэтажные | 55 |
|  | многоэтажные | 50 |
|  | обувные |  |
|  | одноэтажные | 55 |
|  | многоэтажные | 50 |
|  | фурнитуры | 52 |
| Пищевая пр омышленность | хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сутки |  |
|  | до 45 | 37 |
|  | более 45 | 40 |
|  | кондитерских изделий | 50 |

122

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | маргариновой продукции | 40 |
|  | плодоовощных консервов | 50 |
|  | пива, солода | 50 |
|  | этилового спирта | 50 |
|  | водки и ликероводочных изделий | 50 |
| Мясомолочная | мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 40 |
| пр омышленность | мясных консервов, колбас, копченостей и других мяс- ных продуктов | 42 |
|  | по переработке молока производственной мощностью, т/смену |  |
|  | до 100 | 43 |
|  | более 100 | 45 |
|  | сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т/смену |  |
|  | до 5 | 36 |
|  | более 5 | 42 |
|  | молочных консервов | 45 |
|  | сыра | 37 |
| Рыбное хозяйство | рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т/сутки, до |  |
|  | 10 | 40 |
|  | более 10 | 50 |
|  | рыбные порты | 45 |
| Микробиологиче- | гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных концен- | 45 |
| ская промышлен- | тратов и по производству премиксов | 45 |
| ность |  |  |
| Заготовительное | мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные | 41 |
| хозяйство | кормовые заводы, хлебоприемные предприятия |  |
|  | комбинаты хлебопродуктов | 42 |
| Местная | ремонтные предприятия |  |
| пр омышленность | грузовых автомобилей | 60 |
|  | тракторов | 56 |
|  | строительных машин | 63 |
|  | художественной керамики | 56 |
|  | художественных изделий из металла и камня | 52 |
|  | игрушек и сувениров из дерева | 53 |
|  | игрушек из металла | 61 |
|  | швейных изделий |  |
|  | в зданиях до двух этажей | 74 |
|  | в зданиях более двух этажей | 60 |
| Промышленность | цементные |  |
| строительных | сухим способом производства | 35 |
| материалов | с мокрым способом производства | 37 |
|  | асбестоцементные изделия | 42 |
|  | крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого, плотного силикатобетона, производствен- ной мощностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | 120 | 45 |
|  | 200 | 50 |

123

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | железобетонных конструкций производственной мощностью 150 тыс. куб.м/год | 50 |
|  | обожженного глиняного кирпича и керамических блоков | 42 |
|  | силикатного кирпича | 45 |
|  | керамических плиток для полов, облицовочных глазу- рованных плиток, керамических изделий для обли- цовки фасадов зданий | 45 |
|  | керамических канализационных и дренажных труб | 45 |
|  | гравийно-сортировочные по разработке месторожде- ний способом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | 50 - 1000 | 35 |
|  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  | гравийно-сортировочные при разработке месторожде- ний экскаваторным способом производственной мощ- ностью 500 - 1000 тыс.куб.м/год | 27 |
|  | дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. куб.м/год |  |
|  | 600 - 1600 | 27 |
|  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  | аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита | 40 |
|  | вспученного перлита (с производством перлитоби- тумных плит) при применении в качестве топлива ма- зута (угля) | 50 |
|  | минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий | 45 |
|  | извести, гипса | 30 |
|  | известняковой муки и сыромолотого гипса | 33 |
|  | стекла оконного, полированного, архитектурно- строительного, технического и стекловолокна | 38 |
|  | обогатительные кварцевого песка производственной мощностью 150 - 300 тыс. т/год | 27 |
|  | стальных строительных конструкций (в том числе из труб) | 55 |
|  | алюминиевых строительных конструкций | 60 |
|  | монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок | 60 |
|  | технологических металлоконструкций и узлов трубо- проводов | 48 |
| Строительная | по ремонту строительных машин | 63 |
| пр омышленность | опорные базы общестроительных организаций | 40 |
|  | опорные базы специализированных организаций | 50 |
|  | автотранспортные предприятия строительных органи- заций на 200 специализированных большегрузных ав- томобилей и автопоездов | 40 |
|  | стоянки (гаражи) |  |
|  | на 150 автомобилей | 40 |
|  | на 250 автомобилей | 50 |

124

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание сельскохозяй- ственной техники | по ремонту грузовых автомобилей | 60 |
|  | по ремонту тракторов | 56 |
|  | станции технического обслуживания грузовых авто- мобилей | 40 |
|  | станции технического обслуживания тракторов, буль- дозеров и других спецмашин | 52 |
|  | базы торговые областные | 57 |
|  | базы минеральных удобрений, известковых материа- лов, ядохимикатов | 35 |
|  | склады химических средств защиты | 57 |
| Транспорт и до- рожное хозяйство | по капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2 - 10 тыс. капитальных ремонтов в год | 60 |
|  | по ремонту автобусов с применением готовых агрега- тов мощностью 1 - 2 тыс. ремонтов в год | 60 |
|  | по ремонту агрегатов легковых автомобилей мощно- стью 30 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
|  | грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде |  |
|  | 100% | 45 |
|  | 50% | 51 |
|  | грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде |  |
|  | 100% | 50 |
|  | 50% | 55 |
|  | автобусные парки при количестве автобусов |  |
|  | 100 | 50 |
|  | 300 | 55 |
|  | таксомоторные парки при количестве автомобилей |  |
|  | 300 | 52 |
|  | 500 | 55 |
|  | грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сутки | 55 |
|  | станции технического обслуживания легковых авто- мобилей при количестве постов |  |
|  | 5 | 20 |
|  | 10 | 28 |
|  | 25 | 30 |
|  | 50 | 40 |
|  | автозаправочные станции при количестве заправок в сутки |  |
|  | 200 | 13 |
|  | более 200 | 16 |
|  | дорожно-ремонтные пункты | 29 |
|  | дорожные участки | 32 |
|  | то же с дорожно-ремонтным пунктом | 32 |
|  | то же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | 34 |
|  | дорожно-строительное управление | 40 |
|  | цементно-бетонные производительностью, |  |

125

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. куб.м/год |  |
|  | 30 | 42 |
|  | 60 | 47 |
|  | 120 | 51 |
|  | асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год |  |
|  | 30 | 35 |
|  | 60 | 44 |
|  | 120 | 48 |
|  | битумные базы |  |
|  | прирельсовые | 31 |
|  | притрассовые | 27 |
|  | базы песка | 48 |
|  | полигоны для изготовления железобетонных кон- струкций мощностью 4 тыс. куб.м/год | 35 |
| Бытовое обслу- живание | специализированные промышленные предприятия общей площадью производственных зданий более 2000 кв.м |  |
|  | по изготовлению и ремонту одежды, ремонту теле- радиоаппаратуры | 60 |
|  | по изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения | 55 |
|  | по ремонту и изготовлению мебели | 50 |
| Полиграфическая пр омышленность | газетно-журнальные, книжные | 50 |

Таблица Г-2

Показатели минимальной плотности застройки площадок
сельскохозяйственных предприятий

| Отрасли сельско- го хозяйства | Предприятия | Минималь- ная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Крупного рогатого скота | молочные при привязном содержании коров |  |
|  | количество коров в стаде 50 - 60 % |  |
|  | на 400 коров | 51 */45 |
|  | на 800 коров | 55/50 |
|  | количество коров в стаде 90 % |  |
|  | на 400 коров | 51/45 |
|  | на 800 и 1200 коров | 55/49 |
|  | молочные при беспривязном содержании коров |  |
|  | количество коров в стаде 50, 60 и 90 % |  |
|  | на 800 коров | 53 |
|  | на 1200 коров | 56 |
|  | на 2000 коров | 60 |
|  | мясные и мясные репродукторные на 800 и 1200 коров | 52**/35 |
|  | доращивания и откорма молодняка |  |
|  | на 6000 и 12000 скотомест | 45 |

126

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | выращивания телят, доращивания и откорма молодня- ка |  |
|  | на 3000 скотомест | 41 |
|  | на 6000 и 12000 скотомест | 46 |
|  | откорма крупного рогатого скота |  |
|  | на 1000 скотомест | 32 |
|  | на 2000 скотомест | 34 |
|  | на 3000 скотомест | 36 |
|  | откормочные площадки на 2000 скотомест |  |
|  | племенные |  |
|  | молочные |  |
|  | на 400 коров | 45 |
|  | на 800 коров | 55 |
|  | мясные |  |
|  | на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  | выращивания ремонтных телок |  |
|  | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| Свиноводческие | товарные |  |
|  | репродукторные |  |
|  | на 4000 голов | 36 |
|  | откормочные |  |
|  | на 6000 и 12000 голов | 39 |
|  | с законченным производственным циклом на 2000 голов | 32 |
|  | племенные |  |
|  | на 100 маток | 38 |
|  | на 200 маток | 40 |
| Овцеводческие | размещаемые на одной площадке |  |
|  | шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные |  |
|  | на 2500 маток | 55 |
|  | на 5000 маток | 60 |
|  | мясо-шерстные |  |
|  | на 2500 маток | 66 |
|  | шубные |  |
|  | на 1200 маток | 56 |
|  | откормочные |  |
|  | на 2500 голов | 65 |
|  | откормочные площадки для получения каракульчи |  |
|  | на 5000 голов | 58 |
|  | с законченным оборотом стада |  |
|  | мясо-шерстные |  |
|  | на 2500 голов | 60 |
|  | мясо-шерстно-молочные |  |
|  | на 2000 и 4000 голов | 63 |
|  | шубные |  |
|  | на 1600 голов | 67 |
| Козоводческие | пуховые |  |
|  | на 2500 голов | 63 |

127

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | на 3000 голов | 67 |
|  | шерстные |  |
|  | на 3600 голов | 64 |
| Коневодческие | на 50 голов | 38 |
|  | на 100 голов | 39 |
|  | на 150 голов | 40 |
| Птицеводческие | яичного направления |  |
|  | на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
|  | на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
|  | мясного направления |  |
|  | бройлерные |  |
|  | на 3 и 6 млн. бройлеров | 27***/43 |
|  | утиные |  |
|  | на 65 тыс. утят | 31 |
|  | индейководческие |  |
|  | на 250 тыс. индюшат | 24 |
|  | племенные |  |
|  | яичного направления |  |
|  | племзавод на 50 тыс. кур |  |
|  | зона взрослой птицы | 25 |
|  | зона ремонтного молодняка | 28 |
|  | мясного направления |  |
|  | племзавод на 50 тыс. кур |  |
|  | зона взрослой птицы | 25 |
|  | зона ремонтного молодняка | 25 |
| Звероводческие и | звероводческие | 21 |
| кролиководческие | кролиководческие | 22 |
| Тепличные | многолетние теплицы общей площадью |  |
|  | 6 га | 54 |
|  | 12 га | 56 |
|  | 18, 24 и 30 га | 60 |
|  | однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью |  |
|  | до 5 га | 41 |
| По ремонту | центральные ремонтные мастерские для хозяйств с |  |
| сельскохозяй- | парком |  |
| ственной техники | на 25 тракторов | 25 |
|  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  | на 100 тракторов | 31 |
|  | на 150 и 200 тракторов | 35 |
|  | пункты технического обслуживания бригады или от- деления хозяйств с парком |  |
|  | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
|  | на 40 и более тракторов | 38 |
| Прочие | по переработке или хранению сельскохозяйственной | 50 |
| предприятия | продукции |  |
|  | комбикормовые | 27 |
|  | по хранению семян и зерна | 28 |

128

* Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с ис-
пользуемыми чердаками.

** Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки
под навесами, под чертой - при хранении в скирдах.

*** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - для
одноэтажных.

Примечания:

- Нормативная плотность застройки площадки предприятия определяется в про-
центах как отношение площади застройки к площади земельного участка с включением
площади, занятой железнодорожными путями.

- В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые здани-
ями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-
технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных
устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные
каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и со-
оружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомо-
билей, машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что
размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открыто-
го хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

- В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке пред-
приятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на
них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

- В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зда-
ний и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорож-
ными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными пло-
щадками, площадками для отдыха работающих, зелеными насаждениями (из деревьев ку-
старников, цветов и трав), открытыми стоянками автотранспортных средств, принадле-
жащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенка-
ми, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть
размещены другие здания и сооружения.

- При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь за-
стройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указан-
ных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или со-
оружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая
конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

- Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соот-
ветствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10 % установлен-
ной настоящим приложением.

- При строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном
свыше 3 %, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях мини-
мальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 % установ-
ленной настоящим приложением.

- Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по
внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета
ширины отмосток.

129

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район Алтайского края

ПЛОЩАДЬ И РАЗМЕРЫ
земельных участков складов

Таблица Д-1

Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов

(на 1 тыс. человек)

| Склады общетоварные | Площадь складов, кв.м |  | Размеры земельных участ- ков, кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для городов | для сельских поселений | для городов | для сельских поселений |
| Продовольственных товаров | 77 | 19 | 310* 210 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 193 | 740* 490 | 580 |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для
многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

Примечания:

- При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп
размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %. В зонах досрочного заво-
за товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 %.

- При преимущественном хранении товарных запасов в сельских поселениях пло-
щадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновремен-
ным уменьшением этих показателей в городах.

Таблица Д-2

Вместимость и размеры земельных участков специализированных
складов (на 1 тыс. человек)

| Склады | Вместимость складов, т |  | Размеры земельных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| специализированные |  |  | участков, кв.м |  |
|  | для городов | для сельских | для городов | для сельских |
|  |  | поселений |  | поселений |
| Холодильники распредели- |  |  |  |  |
| тельные (для хранения мяса |  |  |  |  |
| и мясных продуктов, рыбы и | 27 | 10 | 190* | 25 |
| рыбопродуктов, масла, жи- |  |  | 70 |  |
| вотного жира, молочных |  |  |  |  |
| продуктов и яиц) |  |  |  |  |
| Фруктохранилища | 17 |  |  |  |
| Овощехранилища | 54 | 90 | 1300* | 380 |
| Картофелехранилища | 57 |  | 610 |  |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для
многоэтажных.

Примечание: В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов

130

вместимость складов и, соответственно, размеры площади земельных участков принима-
ются с коэффициентом 0,6.

Таблица Д-3

Размеры земельных участков складов строительных
материалов и твердого топлива (на 1 тыс. человек)

| Склады | Размеры земельных участков, кв.м |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |
| Склады твердого топлива с преимущественным ис- |  |
| пользованием |  |
| угля | 300 |
| дров | 300 |

131

ПРИЛОЖЕНИЕ	Е

к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный район Алтайского края

Таблица Е-1

НОРМЫ РАСЧЕТА

учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков

| Объекты, единица измере- ния | Расчетный 1 показатель | Размеры земель- ных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организации народного образования |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | устанавливается в зави- симости от демографи- ческой структуры посе- ления, минимальный расчетный показатель обеспеченности детей дошкольными учрежде- ниями общего типа при- нимается в соответствии с таблицей Е-2 настоя- щего приложения | при вместимости яслей- садов, кв.м на 1 место: до 100 мест - 40, свыше 100 - 35; в комплексе яслей- садов свыше 500мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном бо- лее 20%; на 10% - в посе- лениях-новостройках2 (за счет сокращения площади озеленения) | площадь групповой площадки для детей ясельного возраста сле- дует принимать 7,5 кв.м на 1 место |
| Крытые бассейны для дошкольников, объект | по заданию на проектирование |  |  |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | следует принимать с учетом 100 процентного охвата детей неполным средним образованием (I- IX классы) и до 75% де- тей - средним образова- нием (X-XI классы) при обучении в одну смену. Минимальный расчет- ный показатель обеспе- ченности общеобразова- тельными школами при- нимается в соответствии с таблицей Е-2 приложе- ния | при вместимости обще- образовательной шко- лы , кв.м на 1 учащего- ся: от 40 до 400 мест - 50; от 400 до 500 мест - 60;от 500 до600 мест - 50; от 600 до 800 мест - 40; от 800 до 1100 мест - 33; от 1100 до 1500 мест - 21; от 1500 до 2000 мест - 17; свыше 2000 мест - 16 | размеры земельных участков школ могут быть: уменьшены на 20% - в условиях рекон- струкции; увеличены на 30% - в сельских посе- лениях, если для органи- зации учебно-опытной работы не предусмотре- ны специальные участки на землях сельхозпред- приятий, спортивная зо- на школы может быть объединена с физкуль- турно-оздоровительным комплексом микрорайо- на |
| Школы-интернаты, уча- щиеся | по заданию на проекти- рование | при вместимости обще- образовательной школы- интерната, кв.м на 1 уча- щегося от 200 до 300 - 70; от 300 до 500 - 65; от 500 и более - 45 | при размещении на зе- мельном участке школы здания интерната (спаль- ного корпуса) площадь земельного участка сле- дует увеличивать на 0,2 га |
| Межшкольный учебно- производственный ком- | 8% общего числа школьников | размеры земельных участков межшкольных | авто-трактородром сле- дует размещать вне се- |

132

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| бинат, место |  | учебно-производственных комбинатов рекоменду- ется принимать не ме- нее 2 га, при устройстве автополигона или трак- тородрома - 3 га | литебной территории |
| Внешкольные учрежде- ния, место | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) пионеров и школь- ников - 3,3%;станция юных техников - 0,9%; станция юных натурали- стов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спор- тивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, худо- жественная, хореогра- фическая школа - 2,7% | по заданию на проекти- рование | в городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешколь- ные учреждения разме- щаются на селитебной территории с учетом транспортной доступно- сти не более 30 мин. В сельских поселениях ме- ста для внешкольных учреждений рекоменду- ется предусматривать в зданиях общеобразова- тельных школ |
| Средние специальные и профессионально- технические учебные заведения, учащиеся | по заданию на проекти- рование с учетом насе- ления города-центра и других поселений в зоне его влияния | при вместимости профес- сионально-технических училищ и средних спе- циальных учебных заве- дений, кв.м на 1 учаще- гося: до300 мест - 75; от 300 до 900 -50-65; от 900 до 1600 - 30-40 | размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 30% - для учебных заведений гу- манитарного профиля; увеличены на 50% - для учебных заведений сель- скохозяйственного про- филя, размещаемых в сельских поселениях. При кооперировании учебных заведений и со- здании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимо- сти от вместимости учеб- ных центров, учащихся: от 1500 до 2000 - на 10%, от 2000 до 3000 - на 20%, свыше 3000 - на 30%. Размеры жилой зо- ны, учебных и вспомога- тельных хозяйств, поли- гонов и автотракторо- дромов в указанные раз- меры не входят |
| Высшие учебные заве- дения, студенты | по заданию на проекти- рование | зоны высших учебных заведений (учебная зо- на), га на 1 тыс. студен- тов: университеты, вузы технические - 4-7; сель- скохозяйственные - 5-7; медицинские, фармацев- тические - 3-5; экономи- ческие, педагогические, культуры, искусства, ар- хитектуры - 2-4; инсти- | размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в кли- матических подрайонах IA, 1Б, 1Г, 1Д и IIA и в условиях реконструк- ции. При кооперирован- ном размещении не- скольких вузов на одном участке суммарную тер- риторию земельных |

133

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | туты повышения квали- фикации и заочные ву- зы - соответственно их профилю с коэффициен- том 0,5; специализиро- ванная зона - по зада- нию на проектирование; спортивная зона - 1-2; зона студенческих об- щежитий - 1,5-3. Вузы физической культуры проектируются по зада- нию на проектирование | участков учебных заве- дений рекомендуется сокращать на 20% |
| Организации здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| Дома-интернаты |  |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, органи- зуемые производствен- ными объединениями (предприятиями), плат- ные пансионаты, место на1 тыс. чел. (с 60 лет) | 28 | по заданию на проекти- рование | нормы расчета учрежде- ний социального обес- печения следует уточ- нять в зависимости от социально-демографичес- ких особенностей регио- на |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушени- ями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | то же | то же |  |
| Детские дома-интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) | 3 | то же |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 3 | при вместимости интер- натов, мест: до 200 - 125 кв.м на 1 место; от 200 до 400 - 100 кв.м на 1 место; от 400 до 600 - 80 кв.м на 1 место |  |
| Специальные жилые до- ма и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 60 |  |  |
| Специальные жилые до- ма и группы квартир для инвалидов на креслах- колясках и их семей, ме- сто на 1 тыс. чел. всего населения | 0,5 |  |  |
| Организации здраво- охранения |  |  |  |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомо- гательными зданиями и сооружениями, койка | необходимые вмести- мость и структура ле- чебно-профилактических учреждений определя- ются органами здраво- охранения и указывают- | при мощности стациона- ров, коек: до 50 - 300 кв.м на1 койку; от 50 до 100 - 300-200 кв.м на 1 койку; от 100 до 200 - 200-140 кв.м на 1 койку; | на одну койку для детей следует принимать нор- му всего стационара с коэффициентом 1,5. При размещении двух и более стационаров на |

134

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ся в задании на проекти- рование | от 200 до 400 - 140-100 кв.м на1 койку; от 400 до 800 - 100-80 кв.м на 1 койку; от 800 до 1000 - 80-60 кв.м на 1 койку; от 1000 -60 кв.м на 1 койку | одном земельном участ- ке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вме- стимости стационаров. В условиях реконструк- ции и в крупных и круп- нейших городах земель- ные участки больниц допускается уменьшать на 25%. Размеры земельных участков больниц, раз- мещаемых в пригород- ной зоне, следует увели- чивать: инфекционных и онкологических - на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных до- мов следует принимать по нормативам стацио- наров с коэффициентом 0,7 |
| Поликлиники, амбулато- рии, диспансеры без ста- ционара, посещение в смену |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га | размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансе- ра), объединенных в од- но лечебно- профилактичес-кое учреждение, определя- ются раздельно по соот- ветствующим нормам и затем суммируются |
| Станции (подстанции) скорой медицинской по- мощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. в пре- делах зоны 15-ми- нутной доступности на специальном автомобиле | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |
| Выдвижные пункты ско- рой медицинской помо- щи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. сельско- го населения в пределах зоны 30-минутной до- ступности на специаль- ном автомобиле | то же |  |
| Фельдшерские или фель- дшерско-акушерские пункты,объект | по заданию на проекти- рование | 0,2 га |  |
| Аптеки групп | по заданию на проекти- рование |  |  |
| I-II |  | 0,3 га или встроенные |  |
| III-V |  | 0,25 |  |
| VI-VIII |  | 0,2 |  |
| Молочные кухни, пор- ция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) | 4 | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |

135

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздаточные пункты мо- лочных кухонь, кв.м об- щей площади на 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 | встроенные |  |
| Учреждения санаторно- курортные и оздорови- тельные, отдыха и ту- ризма |  |  | конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон |
| Санатории (без туберку- лезных), место | по заданию на проекти- рование | 125-150 кв.м на 1 место | в сложившихся горных курортах и в условиях их реконструкции, а также для баз отдыха в пригородных зонах крупнейших и крупных городов размеры зе- мельных участков до- пускается уменьшать, но не более чем на 25% |
| Санатории для родите- лей с детьми и детские санатории (без туберку- лезных), место | то же | 145-170 |  |
| Санатории- профилактории, место | то же | 70-100 | в санаториях-профилак- ториях, размещаемых в пределах городской чер- ты, допускается умень- шать размеры земельных участков, но не более чем на 10% |
| Санаторные пионерские лагеря, место | то же | 200 |  |
| Дома отдыха (пансиона- ты), место | то же | 120-130 |  |
| Дома отдыха (пансиона- ты) для семей с детьми, место | то же | 140-150 |  |
| Базы отдыха предприя- тий и организаций, мо- лодежные лагеря, место | то же | 140-160 |  |
| Курортные гостиницы, место | то же | 65-75 |  |
| Пионерские лагеря, ме- сто | то же | 150-200 |  |
| Оздоровительные лагеря старшеклассников, место | то же | 175-200 |  |
| Дачи дошкольных учре- ждений, место | то же | 120-140 |  |
| Туристские гостиницы, место | то же | 50-75 | для туристских гости- ниц, размещаемых в крупных городах, обще- ственных центрах, раз- меры земельных участ- ков допускается прини- мать по нормам, уста- |

136

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | новленным для комму- нальных гостиниц |
| Туристские базы, место | то же |  | 65-80 |  |
| Туристские базы для се- мей с детьми, место | то же |  | 95-120 |  |
| Мотели, место | то же |  | 75-100 |  |
| Кемпинги, место | то же |  | 135-150 |  |
| Приюты, место | то же |  | 35-50 |  |
| Физкультурно-спор- тивные сооружения |  |  |  |  |
| Территория | - |  | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. | физкультурно- спортивные сооружения сети общего пользова- ния следует, как прави- ло, объединять со спор- тивными объектами об- разовательных школ и других учебных заведе- ний, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением террито- рии. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом ми- нимальной вместимости объектов по технологи- ческим требованиям. Комплексы физкультур- но-оздоровительных площадок предусматри- ваются в каждом посе- лении. Доступность физкуль- турно-спортивных со- оружений городского значения не должна пре- вышать 30 минут. Долю физкультурно- спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует прини- мать от общей нормы, %: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 |
| Помещения для физ- культурно-оздорови- тельных занятий в мик- рорайоне, кв.м общей площади на1 тыс. чел. | 70-80 |  |  |  |
| Спортивные залы обще- го пользования, кв.м площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 |  |  |  |
| Бассейны крытые и от- крытые общего пользова- ния, кв.м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |  |  |
| Спортивные залы и кры- тые бассейны для клима- тических подрайонов !А, Ш, Г, Щ и ПА, кв.м площади пола, зеркала воды на1 тыс. чел. |  |  | по заданию на проекти- рование | в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматри- вать один спортивный зал площадью 540 кв.м |
| Для поселений, тыс. чел. | спортив- ный зал | бассейн |  |  |
| свыше 100 | 120 | 50 |  |  |
| от 50 до 100 | 130 | 55 |  |  |

137

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от 25 до 50 | 150 | 65 |  |  |
| от 12 до 25 | 175 | 80 |  |  |
| от 5 до 12 | 200 | 100 |  |  |

Учреждения культуры и искусства

| Помещения для куль- турно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятель- ности, кв.мплощади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 | по заданию на проекти- рование | рекомендуется форми- ровать единые комплек- сы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздорови- тельной работы для ис- пользования учащимися и населением (с соответ- ствующим суммирова- нием нормативов) в пре- делах пешеходной до- ступности не более 500 м. Удельный вес танце- вальных залов, киноте- атров и клубов районно- го значения рекоменду- ется в размере 40-50%. Минимальное число мест учреждений куль- туры и искусства при- нимать для крупных го- родов. Размещение, вме- стимость и размеры зе- мельных участков пла- нетариев, выставочных залов и музеев опреде- ляются заданием на про- ектирование. Цирки, концертные за- лы, театры и планетарии предусматривать, как правило, в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел. Универ- сальные спортивно- зрелищные залы с ис- кусственным льдом предусматривать, как правило, в городах- центрах систем расселе- ния с числом жителей свыше 100 тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Танцевальные залы, ме- сто на 1 тыс. чел. | 6 | то же |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. | 80 | то же |  |
| Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. | 25-35 | то же |  |
| Театры, место на 1 тыс. чел. | 5-8 | то же |  |
| Концертные залы, место на 1 тыс. чел. | 3,5-5 | то же |  |
| Цирки, место на 1 тыс. чел. | 3,5-5 | то же |  |
| Лектории, место на 1 тыс. чел. | 2 | то же |  |
| Залы аттракционов и иг- ровых автоматов, кв.м площади пола на 1 тыс. чел. | 3 | то же |  |
| Универсальные спор- тивно-зрелищные залы, в том числе и искусствен- ным льдом, место на 1 тыс. чел. | 6-9 | то же |  |
| Г ородские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел. | тыс. ед. хранения читательское место | то же |  |
| свыше 50 | 4 тыс. ед. хранения 2 читательских места | то же |  |
| от 10 до 50 | 4-4,5 тыс. ед. хранения 2-3 читательских места | то же |  |

138

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнительно в цен- тральной городской биб- лиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел. |  |  |  |
| от 250 и более | 0,1 тыс. ед. хранения 0,1 читательских места | - |  |
| от 100 до 250 | 0,2 тыс. ед. хранения 0,2 читательских места | - |  |
| от 50 до 100 | 0,3 тыс. ед. хранения 0,3 читательских места | - |  |
| от 10 до 50 | 0,5 тыс. ед. хранения 0,3 читательских места | - |  |
| Клубы и библиотеки сельских поселений |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел. |  |  | меньшую вместимость клубов и библиотек сле- дует принимать для крупных поселений |
| от 0,2 до 1 | 500-300 |  |  |
| от 1 до 2 | 300-230 |  |  |
| от 2 до 5 | 230-190 |  |  |
| более 5 | 190-140 |  |  |
| Сельские массовые биб- лиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной до- ступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел. |  |  |  |
| от 1 до 2 | 6-7,5 тыс. ед. хранения 5-6 читательских мест |  |  |
| от 2 до 5 | 5-6 тыс. ед. хранения 4-5 читательских места |  |  |
| от 5 до 10 | 4,5-5 тыс. ед. хранения 3-4 читательских места |  |  |
| Дополнительно в цен- тральной библиотеке местной системы рассе- ления (административ- ный район) на1 тыс. чел. системы | 4,5-5 тыс. ед. хранения 3-4 читательских места |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |
|  | городские сельские поселения поселения |  |  |
| Магазины, кв.м торго- вой площади на 1 тыс. чел. | 484' | торговые центры мест- ного значения с числом обслуживаемого населе- ния, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га/объект, от 6 до 10 - 0,6-0,8; от 10 до 15 - 0,8-1,1; от 15 до 20 - 1,1- 1,3. Торговые центры малых городов и сельских по- селений с числом жите- лей, тыс.чел.: до 1 - 0,1- 0,2 га; от 1 до 3 - 0,2-0,4 | в таблице приведены краевые нормативы ми- нимальной обеспеченно- сти населения площадью торговых объектов, ко- торые разрабатываются уполномоченным орга- ном исполнительной власти Алтайского края для края в целом и му- ниципальных районов и городских округов и утверждаются в составе |
| в том числе |  |  |  |
| продовольственных товаров, на 1 тыс. чел. | 1487 |  |  |
| непродовольственных товаров, на 1 тыс. чел. | 336' |  |  |

139

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га; от 3 до 4 - 0,4-0,6 га; от 5 до 6 - 0,6-1,0; от 7 до 10 - 1,0-1,2. Предприятия торговли, кв.м торговой площади: до 250 - 0,08 га на 100 кв.м торг. площади, свыше 250 до 650 - 0,08- 0,06; свыше 650 до 1500 - 0,06-0,04; свыше 1500 до 3500 - 0,04-0,02; свыше 3500 - 0,02 В случае автономного обеспечения предприятий инженерными система- ми и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50% | документов, определя- ющих направления соци- ально-экономическо-го развития Алтайского края и муниципальных образований |
| Розничные рынки, кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 24-40 |  | 14 кв.м - при торговой площади до 600 кв.м, 7 кв.м - свыше 3000 кв.м | Требования к торговым местам и размерам пло- щади рынков, тип рын- ка, минимальная пло- щадь торговых мест определены постановле- нием Администрации Алтайского края от 08.05.2007 № 195«Об основных требо- ваниях к торговым ме- стам и размерах площа- ди рынков на террито- рии Алтайского края». Для розничных рынков на 1 торговое место сле- дует принимать 6 кв.м торговой площади |
| Минимальная площадь рынка, кв.м | 300 | 100 |  |  |
| Минимальные площади на 1 торговое место, в том числе |  |  |  |  |
| лоток | 1 | 1 |  |  |
| палатка | 4 | 4 |  |  |
| киоск | 3 | 3 |  |  |
| павильон | 6 | 6 |  |  |
| Предприятия обще- ственного питания, по- садочных мест на 1 тыс. чел. в зависимости от численности населения, тыс. |  | 20 (незави- симо от численно- сти насе- ления) | при числе мест, га на 100 мест: до 50 - 0,2-0,25; от 50 до 150 - 0,2-0,15; свыше 150 - 0,1 | в городах - курортах и городах-центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнео- логических курортах не менее90 мест, на клима- тических курортах не менее 120 мест на 1 тыс. чел. Потребность в предпри- ятиях общественного питания на производ- ственных предприятиях, в учреждениях, органи- зациях и учебных заве- дениях рассчитывается в соответствии с ведом- |
| до 50 | 20 |  |  |  |
| от 50 до 100 | 22 |  |  |  |
| от 100 до 250 | 28 |  |  |  |
| от 250 до 500 | 32 |  |  |  |
| более 500 | 40 |  |  |  |

140

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ственными норматива- ми. Заготовочные предприя- тия общественного пи- тания рассчитываются по норме - 300 кг в сут- ки на 1 тыс. чел. |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс.чел. | 9 (2,0) | 7 |  | нормативы минималь- ной обеспеченности насе- ления предприятиями бы- тового обслуживания могут дополнительно устанавливаться упол- номоченными органами исполнительной власти Алтайского края |
| в том числе |  |  |  |  |
| непосредственного об- служивания населения | 5 (2) | 4 | на 10 рабочих мест для предприятий мощно- стью, рабочих мест: 0,1- 0,2 га; от 10 до 50 - 0,05- 0,08 га; от 50 до 150 - 0,03-0,04 га; свыше 150 - 0,5-1,2 га |  |
| производственные пред- приятия централизован- ного выполнения зака- зов, объект | 4 | 3 |  |  |
| Предприятия коммуналь- ного обслуживания |  |  |  |  |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 120 (10) | 60 | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| прачечные самообслу- живания, объект | 10 (10) | 20 | 0,1 -0,2 га на объект |  |
| фабрики-прачечные, объект | 110 | 40 | 0,5-1,0 га на объект | показатель расчета фаб- рик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел., в том числе | 11,4 (4,0) | 3,5 |  |  |
| химчистки самообслу- живания, объект | 4,0 (4,0) | 1,2 | 0,1 - 0,2 га на объект |  |
| фабрики-химчистки, объект | 7,4 | 2,3 | 0,5-1,0 га на объект |  |
| Бани, место на 1 тыс. чел. | 5 | 7 | 0,2-0,4га на объект | в поселениях, обеспе- ченных благоустроен- ным жилым фондом, нормы расчета вмести- мости бань и банно- оздоровительных ком- плексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест; для поселе- ний-новостроек увели- чивать до10 мест |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| Отделения связи, объект | размещение отделений связи, укрупненных до- ставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, те- леграфов, междугород- ных, городских и сель- ских телефонных стан- |  | отделения связи микро- района, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: IV-V (до 9 тыс. чел.) - 0,07-0,08 га;Ш-ГУ (9-18 тыс. чел.) - 0,09-0,1 га; II-III (20-25 тыс. чел.) - 0,11-0,12отделения связи поселка, сельского |  |

141

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ций, станций проводного вещания объектов ра- диовещания и телевиде- ния, их группы, мощ- ность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует прини- мать по нормам и прави- лам Министерства связи и массовых коммуника- ций Рос-сийской Феде- рации | поселения для обслужи- ваемого населения групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) - 0,3- 0,35 ra;III-IV (2-6 тыс. чел.) - 0,4-0,45 га |  |
| Отделения банков, опе- рационная касса | операционная касса на 10-30 тыс. чел. | га на объект: 0,2 - при 2 операционных кассах; 0,5 - при 7 операционных кассах |  |
| Отделения банка, опера- ционное место |  |  |  |
| в городах | 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 0,05 га - при 3 операцион- ных местах;0,4 га - при 20 операционных местах |  |
| в сельских поселениях | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. |  |  |
| Организации и учрежде- ния управления, объект | по заданию на проекти- рование | в зависимости от этаж- ности здания,кв.м на 1 сотрудника: 44-18,5 - при этажности 3-5 эта- жей, 13,5-11 - при этаж- ности 9-15 этажей, 10,5 - при этажности 16 и бо- лее этажей. Краевых, городских, районных органов вла- сти, кв.м на 1 сотрудни- ка: 54-30 при этажности 3-5 этажей, 13-12 при этажности 9-12 этажей, 11 при этажности 16 и более этажей. Поселковых и сельских органов власти, кв.м на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3 этажа |  |
| Проектные организации и конструкторские бюро, объект | по заданию на проекти- рование | в зависимости от этаж- ности здания, кв.м на 1 сотрудника: 30-15 при этажности 2-5 этажей, 9,5-8,5 при этажности 9- 12 этажей, 7 при этажно- сти 16 и более этажей |  |
| Районные (городские народные суды), рабочее место | 1 судья на 30 тыс. чел. | 0,15 га на объект - при 1 судье, 0,4 га при 5 судь- ях, 0,3 га при 10 членах суда, 0,5 га при 25 чле- нах суда |  |
| Краевые суды, рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. чел. края | - |  |

142

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридические консуль- тации, рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. | - |  |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. чел. | - |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатацион- ные организации, объект |  |  |  |
| микрорайона | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 0,3 га на объект |  |
| жилого района | 1 объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел. | 1 га на объект |  |
| Пункт приема вторично- го сырья, объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 0,01 га на объект |  |
| Г остиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 | при числе мест гостини- цы, кв.м на1 место: от 25 до 100 - 55, от 100 до 500 - 30, от 500 до 1000 - 20, от 1000 до 2000 - 15 |  |
| Общественные уборные | 1 прибор на 1 тыс. чел. | - |  |
| Бюро похоронного об- служивания, дом траур- ных обрядов | 1 объект на 0,5-1 млн. чел. |  |  |
| Кладбище традиционно- го захоронения |  | 0,24 га на 1 тыс. чел. | размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускает- ся уточнять в зависимо- сти от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавлива- емых по местным усло- виям |
| Кладбище урновых за- хоронений после крема- ции |  | 0,02 га на 1 тыс. чел. |  |

Примечания:

- Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания, приведенные в таблице,
являются целевыми на расчетный срок и применяются для предварительных расчетов. Расчет-
ные показатели должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработан-
ным и утвержденным в установленном порядке.

Нормы расчета не распространяются на проектирование учреждений и предприя-
тий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, вузов и
других мест приложения труда. Структура и удельная вместимость учреждений и пред-
приятий обслуживания межпоселенческого значения устанавливаются в задании на про-
ектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения.

- К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые город-
ские и сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на
сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается
на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и более раза.

- При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и
здания школы.

- В городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные
учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности
не более 30 мин. В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекоменду-

143

ется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

- Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специали-
зированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование.

- В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые
соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

- Нормативы разрабатываются уполномоченными органами Администрации Ал-
тайского края в соответствии с методикой расчета нормативов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 №754, и устанавливаются для
Алтайского края и входящих в его состав муниципальных образований (таблица Е-3).

Таблица Е-2

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами образования

| Наименование объектов | Единица измере- ния | Г орода и го- родские по- селения | Сельские поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учре- ждения, в том числе | мест на 1 тыс. чел. | 55 | 30 |
| общего типа |  | 45 | 30 |
| специализированного |  | 2 | - |
| оздоровительного |  | 7 | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся на 1 тыс. чел. | 95 | 110 |

Таблица Е-3

Нормативы минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов

кв. м торговой площади на 1000 человек

| Наименование муниципального образования | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | магазины про- довольствен- ных товаров | магазины не- продоволь- ственных това- ров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Алтайский край | 484 | 148 | 336 |
| Алейский район | 225 | 69 | 156 |
| Алтайский район | 391 | 119 | 272 |
| Баевский район | 331 | 101 | 230 |
| Бийский район | 334 | 102 | 232 |
| Благовещенский район | 347 | 106 | 241 |
| Бурлинский район | 230 | 70 | 160 |
| Быстроистокский район | 278 | 85 | 193 |
| Волчихинский район | 382 | 117 | 265 |
| Егорьевский район | 301 | 92 | 209 |
| Ельцовский район | 335 | 102 | 233 |
| Завьяловский район | 373 | 114 | 259 |
| Залесовский район | 299 | 91 | 208 |
| Заринский район | 199 | 61 | 138 |
| Змеиногорский район | 318 | 97 | 221 |
| Зональный район | 236 | 72 | 164 |
| Калманский район | 298 | 91 | 207 |
| Каменский район | 261 | 80 | 181 |
| Ключевский район | 335 | 102 | 233 |

144

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Косихинский район | 330 | 101 | 229 |
| Красногорский район | 295 | 90 | 205 |
| Краснощековский район | 311 | 95 | 216 |
| Крутихинский район | 294 | 90 | 204 |
| Кулундинский район | 475 | 145 | 330 |
| Курьинский район | 331 | 101 | 230 |
| Кытмановский район | 400 | 122 | 278 |
| Локтевский район | 312 | 95 | 217 |
| Мамонтовский район | 354 | 108 | 246 |
| Михайловский район | 323 | 99 | 224 |
| Немецкий национальный район | 298 | 91 | 207 |
| Новичихинский район | 330 | 101 | 229 |
| Павловский район | 314 | 96 | 218 |
| Панкрушихинский район | 315 | 96 | 219 |
| Первомайский район | 351 | 107 | 244 |
| Петропавловский район | 336 | 103 | 233 |
| Поспелихинский район | 485 | 148 | 337 |
| Ребрихинский район | 325 | 99 | 226 |
| Родинский район | 432 | 132 | 300 |
| Романовский район | 335 | 102 | 233 |
| Рубцовский район | 226 | 69 | 157 |
| Смоленский район | 357 | 109 | 248 |
| Советский район | 325 | 99 | 226 |
| Солонешенский район | 364 | 111 | 253 |
| Солтонский район | 308 | 94 | 214 |
| Суетский район | 237 | 72 | 165 |
| Табунский район | 341 | 104 | 237 |
| Тальменский район | 376 | 115 | 261 |
| Тогульский район | 357 | 109 | 248 |
| Топчихинский район | 238 | 73 | 165 |
| Третьяковский район | 342 | 104 | 238 |
| Троицкий район | 393 | 120 | 273 |
| Тюменцевский район | 272 | 83 | 189 |
| Угловский район | 275 | 84 | 191 |
| Усть-Калманский район | 325 | 99 | 226 |
| Усть-Пристанский район | 311 | 95 | 216 |
| Хабарский район | 361 | 110 | 251 |
| Целинный район | 297 | 91 | 206 |
| Чарышский район | 272 | 83 | 189 |
| Шелаболихинский район | 290 | 89 | 201 |
| Шипуновский район | 269 | 82 | 187 |
| г. Алейск | 465 | 142 | 323 |
| г. Барнаул | 658 | 201 | 457 |
| г. Белокуриха | 488 | 149 | 339 |
| г. Бийск | 524 | 160 | 364 |
| г. Заринск | 426 | 130 | 296 |
| г. Камень-на-Оби | 468 | 143 | 325 |
| г. Новоалтайск | 443 | 135 | 308 |
| г. Рубцовск | 465 | 142 | 323 |

145

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Славгород | 376 | 115 | 261 |
| г. Яровое | 380 | 116 | 264 |
| ЗАТО Сибирский | 307 | 94 | 213 |

146

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
к нормативам градостроительного
проектирования Немецкого национального района Алтайского края

ПАРАМЕТРЫ

открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно- рекреационных сооружений

Таблица Ж-1

Игровые площадки

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | игровое поле |  | зоны безопасности площадки |  | градостроительные параметры |  |
|  | длина | ширина | по длине | по ширине | длина | ширина |
| Бадминтон | 13,4 | 6,1 | 1,2 | 1,5 | 15,9 | 9,1 |
| Баскетбол | 26 | 14 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| Волейбол | 18 | 9 | 2,5 | 2,5 | 24 | 15 |
| Г андбол | 40 | 20 | 2 | 1 | 44 | 23 |
| Г ородки | 26-30 | 13-15 | - | - | 30 | 15 |
| Теннис: площадка для игры | 23,8 | 11 | 6,11 | 3,5 | 36 | 18 |
| Теннис: площадка с тренировочной стенкой | - | - | - | - | 16-20 | 12-18 |
| Теннис настольный (один стол) | 2,74 | 1,52 | 2 | 1,5 | 7,7 | 4,3 |

Примечания:

- При проектировании площадки для спортивных игр (кроме площадок для игры в
городки) следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допусти-
мое отклонение не должно превышать, как правило, 15° в каждую из сторон.

- Ориентация площадки для игры в городки должна обеспечивать направление иг-
ры на север, северо-восток, в крайнем случае - на восток.

- При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок для спор-
тивных игр одного вида не более одной трети этих площадок допускается ориентировать
продольными осями в направлении восток-запад.

- Проектирование мест для зрителей следует ориентировать на север или восток.

Таблица Ж-2

Игровые поля

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | игровое поле |  | зона безопасности |  | градостроительные параметры |  |
|  | длина | ширина | передняя сторона | боковая сторона | длина | ширина |
| Лапта | 40-55 | 25-40 | 5-20 | 5-10 | - | - |
| Футбол | 90-110 | 60-75 | 4-8 | 2-4 | 120 | 80 |
|  | 105 | 68 |  |  |  |  |
| Хоккей на траве | 91,4 | 55 | 4-8 | 3-5 | 99,4 | 61 |

Примечания:

- При проектировании полей для спортивных игр с воротами (футбол, хоккей на
траве и т. п.) их следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг.
Допускается отклонение в любую сторону, не превышающее 20°. Поле для бейсбола сле-

147

дует ориентировать с запада на восток.

- При наличии в составе спортивных сооружений нескольких спортивных полей одно-
го вида допускается ориентация не более одной трети этих полей в направлении восток - запад.

Таблица Ж-3

Места для занятия легкой атлетикой

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Прыжки в длину и тройной прыжок, в том числе | 54 | 5 |
| дорожка для разбега | 45 | 3,25 |
| Прыжки в высоту, в том числе | 19 | 35 |
| сектор для разбега (при размещении вне спор- тивного ядра) | 15 | 35 |
| Прыжки с шестом, в том числе | 52 | 8 |
| дорожка для разбега | 45 | 1,25 |
| Толкание ядра, в том числе | 27,5 | 20 |
| площадка под кольцо | 2,4 | 2,4 |
| сектор для приземления ядра | 24 | 20 |
| Метание диска и (или) молота, в том числе | 90 | 65 |
| площадка под кольцо | 2,7 | 2,7 |
| сектор для приземления снарядов (при разме- щении вне спортивного ядра) | 83 | 65 |
| Метание копья, в том числе | 130 | 60 |
| дорожка для разбега | 30 | 4 |
| сектор для приземления копья (при размещении вне спортивного ядра) | 100 | 60 |
| Бег по прямой | 130 | по числу отдельных дорожек |
| Бег (ходьба) по кругу | 400 | то же |

Примечания:

- При проектировании полей открытых мест для занятия легкой атлетикой их сле-
дует объединять с футбольным полем в одно общее сооружение - футбольно-
легкоатлетическое спортивное ядро (спортивная арена).

- Компоновка и количество мест для занятия легкой атлетикой в составе спортив-
ного ядра определяются заданием на проектирование в зависимости от местных условий.

- Размеры спортивного ядра следует проектировать в соответствии с требованиями к
размерам футбольного поля, круговой легкоатлетической беговой дорожке, остальным местам
для занятия легкой атлетикой, не совмещающимся друг с другом и используемым одновременно.

Таблица Ж-4

Комплексные физкультурно-игровые площадки *

| Возрастная группа з анимаю щихся | Элементы комплексной площадки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадка для по- движных игр и об- щеразвивающих упражнений, кв.м | замкнутый контур беговой дорожки |  |  |
|  |  | длина, м |  | ширина, м |
|  |  | общая | в том числе прямого участка |  |
| Дети от 7 до 10 лет | 50 | 60 | не менее 15 | 1,2 |
| Дети старше 10 до 14 лет | 100 | 150 | не менее 30 | 1,5 |
| Дети старше 14 лет и взрослые | 250 | 200 | не менее 60 | 2 |

* Комплексная площадка может проектироваться на одном общем участке или рас-
полагаться раздельно по элементам в пределах функциональных территорий, в том числе
в группе жилых зданий.

148

ПРИЛОЖЕНИЕ И
к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район
Алтайского края

НОРМЫ

расчета стоянок автомобилей

Таблица И-1

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Лесопарки и заповедники | то же | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортив- ные, лыжные, рыболовные, охотничьи и другие) | то же | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | то же | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории- профилактории, базы отдыха предприя- тий и туристские базы | 100 отдыхающих и лиц обслуживающего персонала | 3-5 |
| Г остиницы (туристские и курортные) | то же | 5-7 |
| Мотели и кемпинги | то же | по расчетной вмести- мости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового об- служивания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных по- сетителей и персона- ла | 7-10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 7-10 |
| Здания и сооружения |  |  |
| Учреждения управления, кредитно- финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 5-7 |
| Научные и проектные организации, выс- шие и средние специальные учебные за- ведения | то же | 10-15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 7-10 |
| Больницы | 100 коек | 3-5 |
| Поликлиники | 100 посещений | 2-3 |
| Спортивные здания и сооружения с три- бунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 3-5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или едино- временных посетите- лей | 10-15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5-7 |

149

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 кв.м торговой площади | 5-7 |
| Магазины с торговой площадью до 200 кв.м | 100 кв.м торговой площади | 3-5 |
| Нестационарные торговые объекты |  |  |
| Рынки | 50 торговых мест | 20-25 |
| Рестораны и кафе с количеством поса- дочных мест 100 и более | 100 мест | 10-15 |
| Рестораны и кафе с количеством поса- дочных мест до 100 | то же | 5-7 |
| Г остиницы высшего разряда | то же | 10-15 |
| Прочие гостиницы | то же | 6-8 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров даль- него и местного со- общений, прибыва- ющих в час «пик» | 10-15 |
| Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта | 100 пассажиров в час «пик» | 5-10 |

Примечания:

- Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых авто-
мобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

- В городах-курортах и городах-центрах туризма следует предусматривать стоян-
ки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых опреде-
ляется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения
удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нару-
шать целостный характер исторической среды.

- Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, опреде-
ленных на расчетный срок.

Таблица И-2

Нормы расчета машино-мест для постоянного и временного хранения
автомобилей в зависимости от типов жилых домов

| Показатели | Значения показателей в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высоко- ком- фортный | повы- шенной ком- форт- ности | массов специал уровне населенн четный с ных легк на | й, социальный и изированный при автомобилизации ого пункта на рас- рок, индивидуаль- овых автомобилей 000 жителей |  |
|  |  |  | 200 | 300 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчетное число машино-мест на |  |  |  |  |  |

150

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартиру |  |  |  |  |  |
| постоянное хранение | 2,50 | 2,00 | 0,50 | 0,80 | 1,10 |
| временное хранение | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,16 | 0,22 |
| Удельное обеспечение местами временного хранения, кв.м/чел. | 4,17 | 3,33 | 0,83 | 1.33 | 1,83 |
| Удельное обеспечение местами постоянного хранения, кв.м/чел, при способах хранения |  |  |  |  |  |
| в подземных и полуподземных стоянках в городах (для въездов- выездов) | 1,6 | 0,8 | 0,1 |  |  |
| в надземных стоянках в городах с населением более 100 тыс. чел. при числе этажей стоянок |  |  |  |  |  |
| два | - | 6,67 | 0,83 | 1,33 | 1,83 |
| три | - | 4,67 | 0,58 | 0,93 | 1,28 |
| четыре | - | 4,00 | 0,50 | 0,80 | 1,10 |
| пять | - | 3,33 | 0,42 | 0,67 | 0,92 |
| в надземных и наземных стоянках в малых и средних городах при числе этажей стоянок |  |  |  |  |  |
| один | - | - | 0,90 | 1,44 | 1,98 |
| два | - | 4,40 | 0,60 | 0,96 | 1,32 |
| три | - | 3,08 | 0,42 | 0,67 | 0,92 |
| четыре | - | 2,64 | 0,36 | 0,58 | 0,79 |
| пять | - | 2,20 | 0,30 | 0,48 | 0,66 |
| наземных открытых | - | - | 0,75 | 1,20 | 1,65 |
| в наземных и надземных стоянках в поселках и сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |
| наземных открытых | - | - | 1,04 | 1,67 | 2,29 |
| надземных одноэтажных | - | - | 1,25 | 2,00 | 2,75 |
| надземных двухэтажных | - | - | 0,83 | 1,33 | 1,83 |

Примечания:

- Удельное обеспечение местами хранения предусмотрено с учетом средней засе-
ленности квартиры (3 человека), расчетной площади мест хранения в соответствии с таб-
лицей И-3 приложения и показателей распределения по способам постоянного хранения в
соответствии с таблицей И-4 приложения.

- В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными
земельными участками стоянки для постоянного и временного хранения автомототранс-
порта предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей. Число
машино-мест на гостевых автостоянках при такой застройке принимается из расчета
15-20% от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир.

151

Таблица И-3

Нормы расчета площади земельных участков для стоянок постоянного и
временного хранения легковых автомобилей

| Виды стоянок | Размер земельных участков, кв. м, на одно машино-место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Надземные при числе этажей |  |
| один | 30 |
| два | 20 |
| три | 14 |
| четыре | 12 |
| пять | 10 |
| Наземные открытые | 25 |

Таблица И-4

Нормативные показатели обеспечения местами хранения автомобилей в

зависимости от типов жилых домов

| Численность населения города | Распределение типов стоянок и мест постоянного хранения автомобилей, % от общей потребности машино-мест, в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высоко- комфортный | повышенной комфортности | эконом-класса |
| Более 100 тыс. чел. | 100% в подземных стоянках, в том числе под домами, на первых этажах домов, в пределах участка, предостав- ленного для стро- ительства | не менее 50% в подзем- ных, полуподземных, надземных закрытых и открытых стоянках, в пределах участка, предо- ставленного для строи- тельства; допускается до70% при комплексном освоении или развитии застроен- ных территорий в грани- цах микрорайона, квар- тала | не менее 25% в подзем- ных, полуподземных, над- земных закрытых и открытых стоянках, в пределах участка, предоставленного для строительства; допускается до50% при комплексном освоении или развитии застроен- ных территорий в гра- ницах микрорайона квартала |
| 100 тыс. чел. и менее | 100% в подземных стоянках, в том числе под домами, на первых этажах домов, в пределах участка, предостав- ленного для стро- ительства | не менее 40% в подзем- ных, полуподземных, надземных закрытых и открытых стоянках, в пределах участка, предо- ставленного для строи- тельства; допускается до60% при комплексном освоении или развитии застроен- ных территорий в грани- цах микрорайона, квар- тала | не менее 20% в подзем- ных, полуподземных, надземных закрытых и открытых стоянках, в пределах участка, предоставленного для строительства; допускается до 40% при комплексном освоении или развитии застроен- ных территорий в гра- ницах микрорайона, квартала |

152

Примечание: Показатели обеспечения местами хранения автомобилей для жилых
домов временного проживания (общежития, дома специализированные системы социаль-
ного обслуживания) определяются заданием на проектирование.

Таблица И-5

Нормативы минимальной обеспеченности населения
пунктами технического осмотра (ТО)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество диагностических линий ТО, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальные районы |  |  |
| 1 | Алейский | 2 |
| 2 | Алтайский | 2 |
| 3 | Баевский | 1 |
| 4 | Бийский | 3 |
| 5 | Благовещенский | 3 |
| 6 | Бурлинский | 1 |
| 7 | Быстроистокский | 1 |
| 8 | Волчихинский | 2 |
| 9 | Егорьевский | 1 |
| 10 | Ельцовский | 1 |
| 11 | Завьяловский | 2 |
| 12 | Залесовский | 1 |
| 13 | Заринский | 2 |
| 14 | Змеиногорский | 2 |
| 15 | Зональный | 2 |
| 16 | Калманский | 2 |
| 17 | Каменский | 1 |
| 18 | Ключевский | 2 |
| 19 | Косихинский | 2 |
| 20 | Красногорский | 1 |
| 21 | Краснощековский | 2 |
| 22 | Крутихинский | 1 |
| 23 | Кулундинский | 2 |
| 24 | Курьинский | 1 |
| 25 | Кытмановский | 1 |
| 26 | Локтевский | 2 |
| 27 | Мамонтовский | 2 |
| 28 | Михайловский | 2 |
| 29 | Немецкий | 2 |
| 30 | Новичихинский | 1 |
| 31 | Павловский | 3 |
| 32 | Панкрушихинский | 1 |
| 33 | Первомайский | 4 |
| 34 | Петропавловский | 1 |
| 35 | Поспелихинский | 2 |
| 36 | Ребрихинский | 2 |
| 37 | Родинский | 2 |
| 38 | Романовский | 2 |
| 39 | Рубцовский | 2 |

153

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 40 | Смоленский | 2 |
| 41 | Советский | 2 |
| 42 | Солонешинский | 1 |
| 43 | Солтонский | 1 |
| 44 | Суетский | 1 |
| 45 | Табунский | 1 |
| 46 | Тальменский | 3 |
| 47 | Тогульский | 1 |
| 48 | Топчихинский | 2 |
| 49 | Третьяковский | 1 |
| 50 | Троицкий | 2 |
| 51 | Тюменцевский | 1 |
| 52 | Угловский | 2 |
| 53 | У сть-Калманский | 2 |
| 54 | У сть-Пристанский | 2 |
| 55 | Хабарский | 2 |
| 56 | Целинный | 2 |
| 57 | Чарышский | 1 |
| 58 | Шелаболихинский | 1 |
| 59 | Шипуновский | 3 |
| Г ородские округа |  |  |
| 60 | г. Алейск | 2 |
| 61 | г. Барнаул | 44 |
| 62 | г. Белокуриха | 1 |
| 63 | г. Бийск | 15 |
| 64 | г. Заринск | 3 |
| 65 | г. Камень-на-Оби | 3 |
| 66 | г. Новоалтайск | 5 |
| 67 | г. Рубцовск | 9 |
| 68 | г. Славгород | 3 |
| 69 | г. Яровое | 1 |
| 70 | ЗАТО Сибирский | 1 |
| Всего по Алтайскому краю |  | 189 |

Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами тех-
нического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий транс-
портных стредств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней про-
изводительности одной линии (поста) ТО - 3770 транспортных средств в год.

154

ПРИЛОЖЕНИЕ К
К нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район
Алтайского края

НОРМЫ

земельных участков гаражей и парков транспортных средств

| Объекты | Расчетная | Вместимость | Площадь участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | единица | объекта | на объект, га |
| Многоэтажные гаражи для лег- | таксомотор, ав- | 100 | 0,5 |
| ковых таксомоторов и базы про- | томобиль проката |  |  |
| ката легковых автомобилей |  |  |  |
|  |  | 300 | 1,2 |
|  |  | 500 | 1,6 |
|  |  | 800 | 2,1 |
|  |  | 1000 | 2,3 |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100 | 2 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6 |
|  |  | 200 | 6,0 |
| Автобусные парки (гаражи) | то же | 100 | 2,3 |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 300 | 4,5 |
|  |  | 500 | 6,5 |

Примечание: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соот-
ветствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

155

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район
Алтайского края

НОРМЫ

накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, ка- нализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 900 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество по райцентру с учетом обществен- ных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и пар- ков | 5 | 8 |

Примечания:

1. Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличи-
вать на 10 %, при использовании бурого угля - на 50%.

4. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в
размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

156

ПРИЛОЖЕНИЕ М
к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район
Алтайского края

Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВтч /год на 1 чел. | Использование мак- симума электриче- ской нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Поселки и сельские поселения (без конди- ционеров) |  |  |
| не оборудованные стационарными элек- троплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электро- плитами (100 % охвата) | 1350 | 4400 |

Примечания:

- Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление
жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслужива-
ния, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения.

- Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также рай-
оны применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с
СП 54.13330.

157

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный район
Алтайского края

ПЕРЕЧЕНЬ

особо охраняемых природных территорий краевого значения

| № п/п | Наименование ООПТ | Пло- щадь, тыс. га | Наименование муниципального образования | Документ, утвержда- ющий положение об ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Природный парк |  |  |  |  |
| 1 | Природный парк «Ая» | 1,87967 | Алтайский район | постановление Адми- нистрации края от 30.07.2008 № 306 «Об утверждении По- ложения о природном парке краевого значе- ния «Ая» |
| II. Г осударственные природные заказники |  |  |  |  |
| 2 | Алеусский | 25,0 | Крутихинский, Пан- крушихинский райо- ны | постановление Адми- нистрации края от - № 51 «Об утверждении по- ложений о государ- ственных природных комплексных заказни- ках краевого значе- ния» (далее - «поста- новление Админи- страции края от - № 51») |
| 3 | Бащелакский | 10,279 | Солонешенский район | постановление Адми- нистрации края от - № 278 «Об утверждении по- ложений о государ- ственных природных комплексных заказни- ках краевого значе- ния» (далее - «поста- новление Админи- страции края от - № 278») |
| 4 | Благовещенский | 20,736 | Благовещенский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 5 | Бобровский | 26,0 | Косихинский, Перво- майский районы | постановление Адми- нистрации края от |

158

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.06.2007 № 278 |
| 6 | Большереченский | 33,6 | Троицкий, Топчихин- ский районы | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 7 | Волчихинский | 32,8 | Волчихинский район | постановление Адми- нистрации края от 05.02.2008 № 51 |
| 8 | Егорьевский | 17,6 | Егорьевский район | постановление Адми- нистрации края от 05.02.2008 № 51 |
| 9 | Ельцовский | 12,819 | Ельцовский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 10 | Завьяловский | 15,0 | Завьяловский район | постановление Адми- нистрации края от 05.02.2008 № 51 |
| 11 | Залесовский | 36,0 | Залесовский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 12 | Каскад водопадов на реке Шинок | 5,675 | Солонешенский район | постановление Адми- нистрации края от 26.04.1999 № 298 «Об образовании государ- ственного комплекс- ного природного за- казника краевого зна- чения «Каскад водо- падов на реке Шинок» в Солонешенском районе» |
| 13 | Касмалинский | 18,0 | Ребрихинский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 14 | Кислухинский | 32,956 | Тальменский, Первомайский районы | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 15 | Корниловский | 18,0 | Каменский район | постановление Адми- нистрации края от 05.02.2008 № 51 |
| 16 | Кулундинский | 14,0 | Тюменцевский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 17 | Лебединый | 38,2 | Советский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 18 | Лифляндский | 11,552 | Третьяковский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 19 | Локтевский | 5,753 | Локтевский район | постановление Адми- нистрации края от 05.02.2008 № 51 |

159

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Мамонтовский | 9,6 | Мамонтовский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 21 | Михайловский | 4,1 | Красногорский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 22 | Ненинский | 0,8 | Солтонский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 23 | Обской | 38,7 | Усть-Пристанский, Троицкий районы | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 24 | Озеро Большой Тас- сор | 0,532 | Угловский район | постановление Адми- нистрации края от 26.04.1999 № 297 «Об образовании гос- ударственного поч- венно-ботанического природного заказника краевого значения «Озеро Большой Тас- сор» в Угловском рай- оне» |
| 25 | Ондатровый | 1,8 | Бурлинский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 26 | Панкрушихинский | 11,0 | Панкрушихинский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 27 | Полуостров Струя | 0,186 | Угловский район | постановление Адми- нистрации края от 05.02.2008 № 51 |
| 28 | Сары-Чумышский | 0,6 | Солтонский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 29 | Соколовский | 36,0 | Зональный, Быстроистокский районы | постановление Адми- нистрации края от 05.02.2008 № 51 |
| 30 | Суетский | 19,8 | Суетский район | постановление Адми- нистрации края от 05.02.2008 № 51 |
| 31 | Тогульский | 65,0 | Тогульский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 32 | Уржумский | 21,0 | Алейский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 33 | Урочище Ляпуниха | 0,71 | Угловский район | постановление Адми- нистрации края от 26.04.1999 № 299 «Об образовании государ- |

160

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ственного орнитоло- гического природного заказника краевого значения «Урочище Ляпуниха» в Углов- ском районе» |
| 34 | У сть-Чумышский | 2,083 | Тальменский район | постановление Адми- нистрации края от 12.04.1999 № 256 «Об образовании гос- ударственного ком- плексного природного заказника краевого значения «Усть- Чумышский» в Таль- менском районе» |
| 35 | Чарышский | 55,0 | Чарышский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| 36 | Чарышская степь | 5,971 | Шипуновский район | постановление Адми- нистрации края от 23.04.2013 № 223«Об образовании государ- ственного природного комплексного заказника краевого значения «Ча- рышская степь» в Ши- пуновском районе Ал- тайского края» |
| 37 | Чинетинский | 63,606 | Краснощековский район | постановление Адми- нистрации края от 26.06.2007 № 278 |
| III. Памятники природы |  |  |  |  |
| 38 | Пещера Каторжная | 3,14 | Алтайский район | Постановление Адми- нистрации края от - № 220 «О па- мятниках природы кра- евого значения» (далее - «постановление Адми- нистрации края от - № 220») |
| 39 | Пещеры Кыркылин- ские | 2,26 | Алтайский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 40 | Пещера Большая Талдинская | 4,0 | Алтайский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 41 | Пещера Грот Ихти- андра | 9,0 | Алтайский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 42 | Пещеры плато Мет- | 652,0 | Алтайский район | постановление Адми- |

161

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лево |  |  | нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 43 | Г оры Берёзовая и Вересковая | 441,7 | Алтайский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 44 | Шимолинский бор | 757,2 | Благовещенский рай- он | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 45 | Балочная система в Новокормихе | 37,5 | Волчихинский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 46 | Озеро Черное | 2,9 | Залесовский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 47 | Озеро Мало-Кал- тайское | 19,0 | Залесовский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 48 | Озеро Шукыртуз | 554,0 | Ключевский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 49 | Озеро Бульдюк | 163,0 | Ключевский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 50 | Озеро Куричье и урочище Касалгач | 2000,1 | Ключевский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 51 | Родник Г орный Ключ | 1,0 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 52 | Озеро Казачка | 6,1 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 53 | Яровские скалы с пещерой Кулибина и источником Чёрный Камень | 72,0 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 54 | Разрез силура «Ти- герек» | 122,0 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 55 | Г ора Синий Утес | 14,0 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 56 | Разрез ордовика и нижнего силура «Маралиха» | 11,0 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 57 | Пещера Ящур | 1,13 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 58 | Пещера Логово Гие- ны | 1,13 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |

162

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Лог Страшной | 176,0 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 60 | Скала Будаковская с пещерой Загонной и пещерой Летучих мышей | 8,0 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 61 | Скалы Большой и Малый Монастыри | 12,6 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 62 | Гора Семипещерная с пещерой Мрачной | 46,75 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 63 | Пещера Страшная | 1,13 | Краснощёковский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 64 | Г ора Синюха | 453,0 | Курьинский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 65 | Озеро Белое | 297,0 | Курьинский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 66 | Колыванский борок | 9462,0 | Курьинский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 67 | Древнее русло реки в Ащегуле | 48,2 | Михайловский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 68 | Сейсмообуслолен- ный лёссовый карст | 25,0 | Павловский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 69 | Родник Святой Ключ | 0,785 | Первомайский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 70 | Балочная система | 122,5 | Ребрихинский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 71 | Сообщество галофи- тов побережья озера Бурлинского | 604,0 | город Славгород | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 72 | Точилинский борок | 10,0 | Смоленский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 73 | Низовья реки Сы- чёвка | 150,0 | Смоленский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 74 | Скала Четыре Брата | 36,7 | Смоленский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 75 | Слияние рек Бии и Катуни (остров | 1240,0 | Смоленский район | постановление Адми- нистрации края от |

163

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иконников) |  |  | 06.05.2014 № 220 |
| 76 | Устье реки Песча- ной | 400,0 | Смоленский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 77 | Следы катастрофи- ческого паводка у с. Платово | 120,0 | Советский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 78 | Сопка Баданья | 3,8 | Советский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 79 | Сопка Сурья | 31,0 | Советский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 80 | Гора Камешок (Ка- менная) | 7,5 | Советский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 81 | Г ора Бобырган | 120,0 | Советский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 82 | Степи у с. Сибиря- чиха | 582,0 | Солонешенский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 83 | Трошин лог | 2,5 | Солонешенский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 84 | Скала | 0,1 | Солтонский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 85 | Родник Степной Ключ | 300,9 | Табунский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 86 | Озеро Чёртово | 2,2 | Тальменский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 87 | Степи у села Парфё- ново | 4,5 | Топчихинский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 88 | Урочище Венерин башмачок | 6,0 | Целинный район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 89 | Водопад Аврора | 78,5 | Чарышский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 90 | Водопад Спартак | 78,5 | Чарышский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 91 | Выход реки Тулата из-под скалы | 15,0 | Чарышский район | постановление Адми- нистрации края от 06.05.2014 № 220 |
| 92 | Г ора Колокольня | 73,0 | Чарышский район | постановление Адми- нистрации края от |

164

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 06.05.2014 № 220 |

ПРИЛОЖЕНИЕ О
к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район
Алтайского края

ПЕРЕЧЕНЬ

планируемых к организации и расширению особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Наименование ООПТ | Ориентировочная площадь, тыс. га | Наименование муниципально- го образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Национальные парки |  |  |  |
| 1 | Г орная Колывань | 215,0 | Змеиногорский, Курьинский, Третьяковский, Краснощеков- ский районы |
| 2 | Тогул | 170,0 | Тогульский, Заринский, Ель- цовский районы |
| II. Природные парки |  |  |  |
| 3 | Кулундинский | 89,485 | Благовещенский, Суетский, Табунский районы, г. Славго- род |
| III. Дендрологические парки |  |  |  |
| 4 | Кулундинский дендрарий | 0,005 | Кулундинский район |
| IV. Заказники |  |  |  |
| 5 | Колыванский увал (Ануй- ский) | 38,0 | Быстроистокский район |
| 6 | Ондатровый (расширение) | 3,5 | Бурлинский район |
| 7 | Верховья реки Локтевка | 27,6 | Курьинский район |
| 8 | Бассейн реки Кукуйка | 16,9 | Курьинский, Краснощековский районы |
| 9 | Корниловский (расшире- ние) | 3,9 | Баевский, Каменский районы |
| 10 | Бащелакский (расширение) | 11,9 | Солонешенский, Чарышский районы |
| 11 | Усть-Чумышский (расши- рение) | 6,0 | Тальменский район |
| 12 | Ключевской | 11,3 | Топчихинский район |
| 13 | Лифляндский (расширение) | 10,5 | Локтевский, Третьяковский районы |
| 14 | Третьяковский | 20,1 | Третьяковский район |
| 15 | Озеро Большой Тассор (расширение) | 5,2 | Угловский район |
| 16 | Северный фас Алтая (Ор- нитологический) | 28,0 | Усть-Калманский, Красноще- ковский районы |
| 17 | Чупинский бор | 6,139 | Шипуновский район |
| 18 | Хабарский | 11,7 | Хабарский район |

165

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| V. |  | Памятники природы |  |
| 19 | Озеро Воронье | 2,409 | Алейский район |
| 20 | Солончаки у села Боров- ское | 0,414 | Алейский район |
| 21 | Г ора Березовая | 0,04 | Алтайский район |
| 22 | Г ора Вересковая | 0,04 | Алтайский район |
| 23 | Болото Большая Согра (Озеро Малое Камышиное) | 8,8 | Быстроистокский район |
| 24 | Болото Мореодское | 1,4 | Быстроистокский район |
| 25 | Болото Неточное | 9,6 | Быстроистокский район |
| 26 | Озеро Бычье | 0,254 | Волчихинский район |
| 27 | Балочная система в Ново- кормихе | 0,032 | Волчихинский район |
| 28 | Новофирсовская степь | 3,5 | Курьинский район |
| 29 | Золотушинская степь | 1,45 | Локтевский район |
| 30 | Ермошихинская степь | 0,978 | Локтевский район |
| 31 | Степные сопки у Локтя | 2,2 | Локтевский район |
| 32 | Древнее русло реки в Аще- гуле | 0,012 | Михайловский район |
| 33 | Чернокурьинская перисто- ковыльная степь с пионом | 0,02 | Мамонтовский район |
| 34 | Озеро Песьяное | 2,409 | Новичихинский район |
| 35 | Озеро Г орькое | 13,06 | Новичихинский район |
| 36 | Скальный каньон на реке Кизиха (Каменная речка) | 0,04 | Рубцовский район |
| 37 | Озеро Рогульковое | 0,015 | Тальменский район |
| 38 | Мохнатая сопка | 2,0 | Третьяковский район |
| 39 | Аринкин курган | 4,4 | Третьяковский район |
| 40 | Черный камень - Арсенина сопка | 4,7 | Третьяковский район |
| 41 | Кураевская степь | 0,6 | Третьяковский район |
| 42 | Боровые болота | 7,482 | Топчихинский район |
| 43 | Озеро Песчаное | 1,031 | Топчихинский район |
| 44 | Озеро Сухое | 0,578 | Топчихинский район |
| 45 | Смолевский | 1,362 | Топчихинский район |
| 46 | Степи у села Парфеново | 0,015 | Топчихинский район |
| 47 | Калиновский колок | 0,05 | Суетский район |
| 48 | Озеро Зеркальное и речка Волчиха | 4,66 | Шипуновский район |
| 49 | Озеро Монастырское | 1,65 | Шипуновский район |
| 50 | Озера Харьковское и Сы- ропятовское | 1,4 | Шипуновский район |

Примечания:

1. Переченьособо охраняемых природных территорий регионального (краевого)
значения и планируемых к организации и расширению особо охраняемых природных тер-
риторий утвержден постановлением Администрации края от 12.08.2013 № 418 «Об
утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Алтайского края на период до 2025 года»;

166

2. Перечень памятников природы краевого значения, границы и режимы особой
охраны территорий, занятых памятниками природы краевого значения утверждены поста-
новлением Администрации края от 06.05.2014 № 220.

ПРИЛОЖЕНИЕ П
к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район
Алтайского края

ПЕРЕЧЕНЬ

городов и районов Алтайского края с рисками подтопления
при возникновении паводка (наводнения)

| № п/п | Г ородские округа и муниципальные районы с рисками возникновения паводка | Населенные пункты, попадающие в зону подтопления |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальные районы |  |  |  |
| 1 | Алтайский район | 1 | с. Алтайское |
|  |  | 2 | с. Ая |
|  |  | 3 | с. Верх-Ая |
|  |  | 4 | пос. Катунь |
|  |  | 5 | с. Нижнекаменка |
|  |  | 6 | с.Нижнекаянча |
|  |  | 7 | с.Пролетарка |
|  |  | 8 | пос.Рудник |
|  |  | 9 | с.Сараса |
|  |  | 10 | с.Тоурак |
| 2 | Бийский район | 11 | с.Енисейское |
|  |  | 12 | с.Ключи |
|  |  | 13 | с.Лесное |
|  |  | 14 | с.Малоенисейское |
|  |  | 15 | с.Малоугренево |
|  |  | 16 | пос.Мальцева курья |
|  |  | 17 | пос.Междуречье |
|  |  | 18 | с.Новиково |
|  |  | 19 | пос.Образцовка |
|  |  | 20 | пос.Полеводка |
|  |  | 21 | пос.Промышленный |
|  |  | 22 | с.Сростки |
|  |  | 23 | с.Стан-Бехтимир |
|  |  | 24 | с.Усятское |
| 3 | Быстроистокский район | 25 | с.Быстрый исток |
|  |  | 26 | с.Верх-Озерное |
|  |  | 27 | с.Новопокровка |
|  |  | 28 | с.Усть-Ануй |
| 4 | Калманский район | 29 | с. Калистратиха |
|  |  | 30 | пос.Троицк |
|  |  | 31 | с. Усть-Алейка |

167

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Каменский район | 32 | дер.Духовая |
|  |  | 33 | пос.Мыски |
|  |  | 34 | с.Обское |
| 6 | Красногорский район | 35 | с.Балыкса |
|  |  | 36 | с.Березовка |
|  |  | 37 | с.Быстрянка |
|  |  | 38 | пос.Долина свободы |
|  |  | 39 | с.Красногорское |
|  |  | 40 | с.Лебяжье |
|  |  | 41 | пос.Мост Иша |
|  |  | 42 | с.Соусканиха |
|  |  | 43 | с.Сосновка |
|  |  | 44 | с. Усть-Кажа |
|  |  | 45 | пос. им. Фрунзе |
| 7 | Краснощековский район | 46 | с.Краснощеково |
|  |  | 47 | с.Карпово Второе |
|  |  | 48 | с.Маралиха |
|  |  | 49 | с.Харлово |
|  |  | 50 | с. У сть-Пустынка |
|  |  | 51 | с.Усть-Чагырка |
| 8 | Курьинский район | 52 | пос.Калмацкий |
|  |  | 53 | пос.Подзаймище |
|  |  | 54 | с.Трусово |
| 9 | Павловский район | 55 | с.Черемно-Подгорное |
| 10 | Первомайский район | 56 | с.Бобровка |
|  |  | 57 | пос.Малая речка |
|  |  | 58 | с.Повалиха |
|  |  | 59 | с.Расказиха |
|  |  | 60 | пос.Кислуха |
| 11 | Петропавловский район | 61 | с.Антоньевка |
|  |  | 62 | с.Алексеевка |
|  |  | 63 | с.Зеленый дол |
|  |  | 64 | с. Красные Орлы |
|  |  | 65 | пос. им. Калинина |
|  |  | 66 | с.Новообинка |
|  |  | 67 | с.Николаевка |
|  |  | 68 | с.Паутово |
|  |  | 69 | с.Петропавловское |
| 12 | Смоленский район | 70 | с.Иконниково |
|  |  | 71 | пос.Кировский |
|  |  | 72 | с.Катунское |
|  |  | 73 | с.Красный Г ородок |
|  |  | 74 | пос.Нефтебаза |
|  |  | 75 | с.Новотырышкино |
|  |  | 76 | пос.Раздольный |
|  |  | 77 | с.Смоленское |
|  |  | 78 | с.Солоновка |

168

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 79 | с. Старотыр ышкино |
|  |  | 80 | с.Сычевка |
|  |  | 81 | с.Точильное |
| 13 | Советский район | 82 | пос.Заречный |
|  |  | 83 | с.Карасук |
|  |  | 84 | с.Кокши |
|  |  | 85 | с.Сосновка |
|  |  | 86 | с.Талица |
|  |  | 87 | с.Шульгинка |
|  |  | 88 | с.Шульгин Лог |
|  |  | 89 | с.Хуторки |
| 14 | Солонешенский район | 90 | с.Александровка |
|  |  | 91 | пос.Ануйский |
|  |  | 92 | с.Березовка |
|  |  | 93 | с.Карпово |
|  |  | 94 | с.Искра |
|  |  | 95 | с.Сибирячиха |
|  |  | 96 | с.Солонешное |
|  |  | 97 | с.Топольное |
| 15 | Солтонский район | 98 | с.Новая Ажинка |
|  |  | 99 | с.Сайдып |
|  |  | 100 | пос.Усть-куют |
| 16 | Тальменский район | 101 | с.Барсуково |
|  |  | 102 | с.Луговое |
|  |  | 103 | с.Наумово |
|  |  | 104 | с.Речкуново |
|  |  | 105 | с.Староперуново |
|  |  | 106 | р. пос.Тальменка |
|  |  | 107 | с.Шипицино |
| 17 | Усть-Калманский район | 108 | с.Бураново |
|  |  | 109 | с. У сть-Калманка |
| 18 | Усть-Пристанский район | 110 | с.Беспалово |
|  |  | 111 | с.Камышенка |
|  |  | 112 | с.Клепиково |
|  |  | 113 | с.Нижнеозерное |
|  |  | 114 | с.Усть-Чарыш |
|  |  | 115 | с. У сть-Журавлиха |
|  |  | 116 | с.Чеканиха |
| 19 | Хабарский район | 117 | с.Хабары |
| 20 | Чарышский район | 118 | с.Красный партизан |
|  |  | 119 | с.Малый Бащелак |
|  |  | 120 | с.Сентелек |
|  |  | 121 | с.Покровка |
|  |  | 122 | с.Чарышское |
| 21 | Шелаболихинский район | 123 | с.Иня |
|  |  | 124 | с.Киприно |
|  |  | 125 | с.Луговое |

169

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 126 | с.Омутское |
|  |  | 127 | с.Сакмарино |
|  |  | 128 | с.Селезнево |
|  |  | 129 | с.Сибирка |
| 22 | Шипуновский район | 130 | с.Белоглазово |
|  |  | 131 | с.Ельцовка |
|  |  | 132 | пос.Качусово |
|  |  | 133 | с.Кузьмичиха |
|  |  | 134 | пос.Метели |
|  |  | 135 | пос.Озерки |
|  |  | 136 | с.Новосельское |
|  |  | 137 | с.Тугозвоново |
| Г ородские округа |  |  |  |
| 23 | город Барнаул | 138 | мкр. Затон |
|  |  | 139 | пос. Ильича |
| 24 | город Алейск | 140 | г. Алейск |
| 25 | город Бийск | 141 | г. Бийск |
| 26 | город Заринск | 142 | г. Заринск |
| 27 | город Камень-на-Оби | 143 | г. Камень-на-Оби |
| 28 | город Новоалтайск | 144 | г. Новоалтайск |
| 29 | город Рубцовск | 145 | г. Рубцовск |

170

ПРИЛОЖЕНИЕ Р
к нормативам градостроительного
проектирования муниципального
образования Немецкий национальный  район
Алтайского края

СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
территории Алтайского края

Карта 1. Фрагмент карты ОСР-97А Алтайского края. Зоны интенсивности
сотрясения на средних грунтах в баллах шкалы МСК-64

171

Карта 2.

Фрагмент карты ОСР-97 А 10%. Сибирь. Зоны интенсивности,

баллы

° Салех)

71-	83-	95*	107-	119*	131*	143*

ОСР-97-А 10%

Сибирь

Зоны интенсивности, баллы

Границы зон балльности ~

Субьекты РФ

ОИФЗ РАН

119

11 3

107

101*

54°

53°

52°

51°

Фрагмент карты 0СР-9"В для Алтайского края

База данных ОСР-97, ИФЗ РАН

Карта 3. Фрагмент карты ОСР-97 В для Алтайского края. Зоны интен-
сивности на средних грунтах в баллах MSK-64

173

Карта 4. Фрагмент карты ОСР-97 В 5% Сибирь. Зоны интенсивности в

баллах

о Салех)

° Д/динна

Абанан

83"	95’	107*	119'	131* ИЗ

ОСР-97-В 5 %

Сибирь

Зоны интенсивности, баллы

44’

Границы зон балльности

Ч Субьенты РФ

© ОИФЗ РАН. 1898

ИЗ’

107'

ш

78°

80°

82°

84°

86“

■Ш'

Карта 5. Фрагмент карты ОСР-97 С для Алтайского края. Зоны интен-
сивности на средних грунтах в баллах MSK-64

175

Карта 6

Фрагмент карты ОСР-97-В 1% Сибирь. Зоны интенсивности в

баллах

° Салех!

ОСР-97-С 1%

Сибирь

t

Зоны интенсивности, баллы

Границы зон балльности

Субьекты РФ

ОИШЗ РАН. 1998

ЮГ

101

[ | [	Западно-Сибирская плита

| || |	Алтае-Саянская горная область

Тектонические разломы

"»	Глубинные разломы

Региональные разломы

Глубинные разломы: 1- Алейско-Саяно-Минусинский (Змеиногорско-Калманско-
Салаирский), 2- Локтевско-Караиртышский (Северо-Восточная зона смятия Рудного
Алтая), 3- Чарышско-Теректинский, 4- Бащелакский, 5- Алтайский, 6- Телеико-
Курайский (Сарасинско-Курайский), 7- Лебединский, 8- Шапшальский.

9- Присалаирский;

Региональные разломы: Б — Берельский, К — Кубинский,

--J

On

Карта 7. Тектонические разломы Алтае-Саянской горной области

177

Рекомендации по применению карт общего сейсмического районирования
в зависимости от категории ответственности зданий и сооружений
(на основе комплекта карт ОСР-97 А, В, С Российской академии наук)

| № п/п | Характеристика карты | Рекомендуемые объекты в зависимости от категории ответственности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Карта А (вероятность превы- шения указанных на карте значений сей- смичной интенсивно- сти для соответству- ющих территорий в течение 50 лет - 10%) | объекты массового строительства: жилые здания высотой до 16 этажей включительно; общественные здания высотой до 16 этажей, не указан- ные в позициях 2 и 3 и не включенные в расчетный фонд использования их для нужд проживания, а также оказания медицинской помощи населению, пострадав- шему от землетрясения; инженерные коммуникации: тепло-, водо-, энергоснабже- ния и связи, независимо от мощности и протяженности; сети газоснабжения высокого, среднего и низкого дав- ления; дамбы и плотины, не вошедшие в позиции 2 и 3; производственные корпуса, не вошедшие в позиции 2 и 3 |
| 2 | Карта В (вероятность превы- шения указанных на карте значений сей- смичной интенсивно- сти для соответству- ющих территорий в течение 50 лет - 5%) | объекты повышенной ответственности: жилые здания высотой более 16 этажей; общественные здания высотой более 16 этажей и менее 16 этажей, если они включены в расчетный фонд ис- пользования их для нужд проживания, а также оказания медицинской помощи населению, пострадавшему от землетрясения (школы, гостиницы, спальные корпуса санаториев и баз отдыха и т. п.); здания и сооружения, эксплуатация которых необходи- ма при землетрясении или при ликвидации его послед- ствий (источники тепло-, водо-, энергоснабжения, со- оружения связи, пожарные депо и т.п.); больницы, родильные дома, поликлиники, детские до- школьные учреждения, спальные корпуса детских сана- ториев и интернатов; здания складов системы государственного (региональ- ного) материально-технического резерва; здания органов государственного и местного само- управления; здания и производственные корпуса с одновременным пребыванием большого числа людей (вокзалы, аэропор- ты, крытые рынки, концертные залы, театры, цирки, спортивные сооружения с трибунами для зрителей и т.п.); мосты длиной более 100 м или с пролетами более 40 м; дамбы и плотины, прорыв которых может привести к массовой гибели людей или серьезным экономическим последствиям; магистральные газопроводы и сооружения на них, не вошедшие в позицию 3 |
| 3 | Карта С (вероятность превы- | особо ответственные объекты: здания и сооружения высотой более 100 м; |

178

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | шения указанных на карте значений сей- смичной интенсивно- сти для соответству- ющих территорий в течение 50 лет - 1%) | здания и сооружения с пролетами более 100 м; здания и сооружения при наличии в них консолей более 20 м; здания и сооружения с заглублением подвальных поме- щений ниже планирочной отметки земли более чем на 10 м; резервуары для нефти и нефтепродуктов емкостью 10 тыс. куб.м и более; магистральные газопроводы, транспортирующие газ для группы населенных пунктов с численностью более 500 тыс. жителей; уникальные здания и сооружения, имеющие конструкции и конструктивные схемы, в отношении которых приме- няются нестандартные методы расчета или разрабатыва- ются и применяются специальные методы расчета; другие объекты по решению заказчика-инвестора или Администрации края (органа местного самоуправления) |

Примечание: Категории ответственности зданий и сооружений и решение о выборе
карты при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представле-
нию генерального проектировщика, за исключением случаев, оговоренных в других нор-
мативных документах, при этом снижение категории ответственности объекта (в сравне-
нии с рекомендуемой) не допускается.

179

ПРИЛОЖЕНИЕ С
к нормативам градостроительного
проектирования Алтайского края

СПИСОК

населенных пунктов Алтайского края с указанием сейсмической
интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых  условий
(II категории грунта по сейсмическим свойствам) и трех степеней сейсми-
ческой опасности - 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность

превышения балла в течение 50 лет

| № п/п | Населенный пункт | Район, городской округ | Балл по карте ОСР-97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | B | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Александровский | Алейский | 7 | 7 | 9 |
| 2 | Безголосово | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 3 | Березовский | Алейский | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Большепанюшево | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 5 | Бориха | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 6 | Боровское | Алейский | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Вавилон | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 8 | Дружба | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 9 | Дубровский | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 10 | Заветы Ильича | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 11 | Зеленая Поляна | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 12 | Кабаково | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 13 | Кашино | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 14 | Кировское | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 15 | Кондратьевский | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 16 | Краснодубровский | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 17 | Красный Яр | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 18 | Малахово | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 19 | Малиновка | Алейский | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Мамонтовский | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 21 | Моховское | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 22 | Новоколпаково | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 23 | Новоникольский | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 24 | Октябрьский | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 25 | Осколково | Алейский | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Плотава | Алейский | 7 | 7 | 9 |
| 27 | Приятельский | Алейский | 7 | 8 | 9 |
| 28 | Савинка | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 29 | Серебренниково | Алейский | 6 | 7 | 8 |
| 30 | Совхозный | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 31 | Троицкий | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 32 | Уржум | Алейский | 7 | 8 | 9 |
| 33 | Урюпино | Алейский | 7 | 7 | 8 |
| 34 | Успеновка | Алейский | 7 | 7 | 8 |

180

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Чернышевский | Алейский | 6 | 7 | 8 |
| 36 | Алтайское | Алтайский | 8 | 8 | 9 |
| 37 | Ая | Алтайский | 8 | 8 | 9 |
| 38 | Басаргино | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 39 | Белое | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 40 | Большая Кыркыла | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 41 | Булатово | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 42 | Булухта | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 43 | Верх-Ая | Алтайский | 8 | 8 | 9 |
| 44 | Катунь | Алтайский | 8 | 8 | 9 |
| 45 | Комар | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 46 | Куяган | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 47 | Куяча | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 48 | Макарьевка | Алтайский | 8 | 8 | 9 |
| 49 | Нижнекаменка | Алтайский | 8 | 8 | 9 |
| 50 | Нижнекаянча | Алтайский | 8 | 8 | 9 |
| 51 | Никольское | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 52 | Пролетарка | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 53 | Россоши | Алтайский | 8 | 8 | 9 |
| 54 | Рудник | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 55 | Сараса | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 56 | Старобелокуриха | Алтайский | 8 | 8 | 9 |
| 57 | Тоурак | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 58 | Черемшанка | Алтайский | 8 | 9 | 10 |
| 59 | Баево | Баевский | 6 | 6 | 8 |
| 60 | Верх-Пайва | Баевский | 6 | 6 | 7 |
| 61 | Верх-Чуманка | Баевский | 6 | 6 | 8 |
| 62 | Капустинка | Баевский | 6 | 6 | 8 |
| 63 | Нижнепайва | Баевский | 6 | 6 | 7 |
| 64 | Нижнечуманка | Баевский | 6 | 6 | 8 |
| 65 | Павловка | Баевский | 6 | 6 | 7 |
| 66 | Паклино | Баевский | 6 | 7 | 8 |
| 67 | Плотава | Баевский | 6 | 6 | 8 |
| 68 | Покровка | Баевский | 6 | 6 | 7 |
| 69 | Прослауха | Баевский | 6 | 6 | 8 |
| 70 | Сафроново | Баевский | 6 | 7 | 8 |
| 71 | Ситниково | Баевский | 6 | 6 | 8 |
| 72 | Чуманка | Баевский | 6 | 6 | 7 |
| 73 | Б ехтемир -Аникино | Бийский | 7 | 7 | 8 |
| 74 | Большеугренево | Бийский | 7 | 7 | 8 |
| 75 | Верх-Бехтемир | Бийский | 7 | 7 | 8 |
| 76 | Верх-Катунское | Бийский | 7 | 8 | 9 |
| 77 | Ключи | Бийский | 7 | 7 | 8 |
| 78 | Лесное | Бийский | 7 | 8 | 9 |
| 79 | Малоенисейское | Бийский | 7 | 7 | 8 |
| 80 | Малоугренево | Бийский | 7 | 7 | 8 |
| 81 | Новиково | Бийский | 7 | 7 | 8 |
| 82 | Сростки | Бийский | 7 | 8 | 9 |
| 83 | Стан-Бехтемир | Бийский | 7 | 7 | 8 |

181

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Старая Чемровка | Бийский | 7 | 7 | 8 |
| 85 | Усятское | Бийский | 7 | 7 | 8 |
| 86 | Шебалино | Бийский | 7 | 7 | 8 |
| 87 | Александровка | Благовещенский | 6 | 6 | 8 |
| 88 | Алексеевка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 89 | Байгамут | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 90 | Благовещенка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 91 | Г лядень | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 92 | Г лядень-2 | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 93 | Г лядень-3 | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 94 | Г лядень-4 | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 95 | Дмитриевка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 96 | Долинка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 97 | Калиновка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 98 | Курган | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 99 | Леньки | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 100 | Мельниковка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 101 | Михайловка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 102 | Нижний Кучук | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 103 | Николаевка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 104 | Новотюменцево | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 105 | Орлеан | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 106 | Преградинка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 107 | Степное Озеро | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 108 | Суворовка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 109 | Сухой ракит | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 110 | Татьяновка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 111 | Тельманский | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 112 | Хорошавка | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 113 | Шимолино | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 114 | Яготино | Благовещенский | 6 | 6 | 7 |
| 115 | Асямовка | Бурлинский | - | - | 7 |
| 116 | Бигельды | Бурлинский | - | - | 6 |
| 117 | Бурла | Бурлинский | - | - | 6 |
| 118 | Бурлинка | Бурлинский | - | 6 | 7 |
| 119 | Волчий Ракит | Бурлинский | - | 6 | 7 |
| 120 | Г усиная Ляга | Бурлинский | - | - | 6 |
| 121 | Кинерал | Бурлинский | - | - | 6 |
| 122 | Кирилловка | Бурлинский | - | 6 | 7 |
| 123 | Лесное | Бурлинский | - | - | 7 |
| 124 | Михайловка | Бурлинский | - | - | 6 |
| 125 | Новоалексеевка | Бурлинский | - | - | 7 |
| 126 | Новоандреевка | Бурлинский | - | 6 | 7 |
| 127 | Новопесчаное | Бурлинский | - | - | 6 |
| 128 | Новосельское | Бурлинский | - | - | 6 |
| 129 | Орехово | Бурлинский | - | - | 6 |
| 130 | Первомайское | Бурлинский | - | - | 6 |
| 131 | Петровка | Бурлинский | - | - | 6 |
| 132 | Притыка | Бурлинский | - | - | 6 |

182

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | Рожковка | Бурлинский | - | 6 | 7 |
| 134 | Старопесчаное | Бурлинский | - | 6 | 7 |
| 135 | Устьянка | Бурлинский | - | 6 | 7 |
| 136 | Цветополь | Бурлинский | - | - | 6 |
| 137 | Чернавка | Бурлинский | - | - | 6 |
| 138 | Акутиха | Быстроистокский | 7 | 8 | 9 |
| 139 | Быстрый Исток | Быстроистокский | 7 | 8 | 9 |
| 140 | Верх-Ануйское | Быстроистокский | 7 | 8 | 9 |
| 141 | Верх-Озерное | Быстроистокский | 7 | 8 | 9 |
| 142 | Новопокровка | Быстроистокский | 7 | 8 | 9 |
| 143 | Новосмоленка | Быстроистокский | 7 | 8 | 9 |
| 144 | Усть-Ануй | Быстроистокский | 7 | 8 | 9 |
| 145 | Березовский | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 146 | Бор-Форпост | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 147 | Волчиха | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 148 | Вострово | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 149 | Коминтерн | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 150 | Малышев Лог | Волчихинский | 6 | 6 | 8 |
| 151 | Новокормиха | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 152 | Плодосовхоз | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 153 | Правда | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 154 | Пятков Лог | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 155 | Селиверстово | Волчихинский | 6 | 6 | 8 |
| 156 | Солоновка | Волчихинский | 6 | 6 | 8 |
| 157 | Усть-Волчиха | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 158 | Усть-Кормиха | Волчихинский | 6 | 6 | 7 |
| 159 | Борисовка | Егорьевский | 6 | 7 | 7 |
| 160 | Долино | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 161 | Жерновцы | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 162 | Ивановка | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 163 | Кругло-Семенцы | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 164 | Лебяжье | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 165 | Малая Шелковка | Егорьевский | 6 | 7 | 7 |
| 166 | Мирный | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 167 | Новоегорьевское | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 168 | Новосоветский | Егорьевский | 6 | 6 | 7 |
| 169 | Первомайское | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 170 | Перешеечный | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 171 | Песчаный Борок | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 172 | Петухов Лог | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 173 | Речка-Кормиха | Егорьевский | 6 | 6 | 7 |
| 174 | Сибирь | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 175 | Сросты | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 176 | Титовка | Егорьевский | 6 | 7 | 8 |
| 177 | Шубинка | Егорьевский | 6 | 7 | 7 |
| 178 | Бахта | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |
| 179 | Брагино | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |
| 180 | Верх-Неня | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |
| 181 | Ельцовка | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |

183

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | Калтык | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |
| 183 | Кедровка | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |
| 184 | Мартыново | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |
| 185 | Новокаменка | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |
| 186 | Пуштулим | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |
| 187 | Троицк | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |
| 188 | Черемшанка | Ельцовский | 7 | 7 | 8 |
| 189 | Александровка | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 190 | Г илевка | Завьяловский | 6 | 7 | 8 |
| 191 | Г лубокое | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 192 | Г онохово | Завьяловский | 6 | 7 | 8 |
| 193 | Добрая Воля | Завьяловский | 6 | 7 | 8 |
| 194 | Завьялово | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 195 | Камышенка | Завьяловский | 6 | 6 | 7 |
| 196 | Краснодубровский | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 197 | Малиновский | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 198 | Новокуликовский | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 199 | Овечкино | Завьяловский | 6 | 7 | 8 |
| 200 | Станция Овечкино | Завьяловский | 6 | 7 | 8 |
| 201 | Светлое | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 202 | Соболи | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 203 | Тумановский | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 204 | Харитоново | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 205 | Чернавка | Завьяловский | 6 | 6 | 7 |
| 206 | Чистоозерка | Завьяловский | 6 | 6 | 8 |
| 207 | Большой Калтай | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 208 | Борисово | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 209 | Видоново | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 210 | Г униха | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 211 | Думчево | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 212 | Залесово | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 213 | Захарово | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 214 | Кордон | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 215 | Пещерка | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 216 | Пролетарская Крепость | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 217 | Талица | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 218 | Тундриха | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 219 | Черемушкино | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 220 | Шатуново | Залесовский | 6 | 7 | 8 |
| 221 | Аламбай | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 222 | Анатолия | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 223 | Афонино | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 224 | Батунный | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 225 | Боровлянка | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 226 | Верх-Камышенка | Заринский | 7 | 7 | 8 |
| 227 | Воскресенка | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 228 | Г олубцово | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 229 | Голуха | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 230 | Гоношиха | Заринский | 6 | 7 | 8 |

184

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 | Гришино | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 232 | Жуланиха | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 233 | Залесиха | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 234 | Зыряновка | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 235 | Инюшово | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 236 | Казанцево | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 237 | Комарское | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 238 | Малиновка | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 239 | Мироновка | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 240 | Мостовой | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 241 | Новодраченино | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 242 | Новозыряново | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 243 | Новокопылово | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 244 | Новокрасилово | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 245 | Новомоношкино | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 246 | Озерное | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 247 | Смазнево | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 248 | Смирново | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 249 | Сосновка | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 250 | Среднекрасилово | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 251 | Стародраченино | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 252 | Тягун | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 253 | Хмелевка | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 254 | Шпагино | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 255 | Яново | Заринский | 6 | 7 | 8 |
| 256 | Андреевский | Змеиногорский | 7 | 8 | 8 |
| 257 | Барановка | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 258 | Березовка | З меиногор ский | 7 | 7 | 8 |
| 259 | Беспаловский | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 260 | Варшава | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 261 | Воронеж | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 262 | Г альцовка | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 263 | Змеиногорск | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 264 | Карамышево | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 265 | Красногвардейский | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 266 | Кузьминка | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 267 | Локоток | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 268 | Никольск | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 269 | Новохарьковка | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 270 | Октябрьский | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 271 | Отрада | З меиногор ский | 7 | 7 | 8 |
| 272 | Предгорный | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 273 | Таловка | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 274 | Тушканиха | З меиногор ский | 7 | 7 | 8 |
| 275 | Утка | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 276 | Черепановский | Змеиногорский | 7 | 7 | 8 |
| 277 | Буланиха | Зональный | 7 | 7 | 8 |
| 278 | Зональное | Зональный | 7 | 7 | 8 |
| 279 | Комарово | Зональный | 7 | 8 | 9 |

185

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | Луговское | Зональный | 7 | 7 | 8 |
| 281 | Новая Чемровка | Зональный | 7 | 7 | 8 |
| 282 | Плешково | Зональный | 7 | 7 | 8 |
| 283 | Савиново | Зональный | 7 | 8 | 9 |
| 284 | Соколово | Зональный | 7 | 8 | 9 |
| 285 | Шубенка | Зональный | 7 | 7 | 8 |
| 286 | Александровка | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 287 | Алтай | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 288 | Бураново | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 289 | Зимари | Калманский | 6 | 7 | 8 |
| 290 | Ивановка | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 291 | Калманка | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 292 | Кубанка | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 293 | Логовской | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 294 | Новобарнаулка | Калманский | 6 | 7 | 8 |
| 295 | Новороманово | Калманский | 6 | 7 | 8 |
| 296 | Новый | Калманский | 6 | 7 | 8 |
| 297 | Панфилово | Калманский | 6 | 7 | 8 |
| 298 | Прудской | Калманский | 6 | 7 | 8 |
| 299 | Усть-Алейка | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 300 | Шадрино | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 301 | Шилово | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 302 | Шиловский | Калманский | 7 | 7 | 8 |
| 303 | Аллак | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 304 | Верх-Аллак | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 305 | Ветренно-Телеутское | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 306 | Г онохово | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 307 | Дресвянка | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 308 | Духовая | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 309 | Зеленая Дубрава | Каменский | 6 | 6 | 8 |
| 310 | Калиновка | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 311 | Ключи | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 312 | Корнилово | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 313 | Луговое | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 314 | Малетино | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 315 | Михайловка | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 316 | Мыски | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 317 | Новоярки | Каменский | 6 | 6 | 8 |
| 318 | Обское | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 319 | Октябрьский | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 320 | Плотниково | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 321 | Подветренно-Т елеутское | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 322 | Поперечное | Каменский | 6 | 6 | 8 |
| 323 | Раздольный | Каменский | 6 | 6 | 7 |
| 324 | Родина | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 325 | Рыбное | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 326 | Самарский | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 327 | Соколово | Каменский | 6 | 7 | 8 |
| 328 | Столбово | Каменский | 6 | 7 | 8 |

186

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 | Тамбовский | Каменский | 6 | 6 | 8 |
| 330 | Толстовский | Каменский | 6 | 6 | 8 |
| 331 | Филипповский | Каменский | 6 | 6 | 8 |
| 332 | Васильчуки | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 333 | Западный Угол | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 334 | Зеленая Поляна | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 335 | Истимис | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 336 | Каип | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 337 | Ключи | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 338 | Красный Яр | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 339 | Макаровка | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 340 | Марковка | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 341 | Нововознесенка | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 342 | Новополтава | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 343 | Петровка | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 344 | Петухи | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 345 | Платовка | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 346 | Покровка | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 347 | Северка | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 348 | Слава | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 349 | Целинный | Ключевский | 6 | 6 | 7 |
| 350 | Верх-Бобровка | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 351 | Верх-Жилино | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 352 | Г лушинка | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 353 | Каркавино | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 354 | Контошино | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 355 | Косиха | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 356 | Лосиха | Косихинский | 6 | 7 | 8 |
| 357 | Малахово | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 358 | Налобиха | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 359 | Новозырянка | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 360 | Озеро-Красилово | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 361 | Плотниково | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 362 | Полковниково | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 363 | Романово | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 364 | Сохарево | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 365 | Филатово | Косихинский | 7 | 7 | 8 |
| 366 | Балыкса | Красногорский | 7 | 7 | 8 |
| 367 | Березовка | Красногорский | 7 | 8 | 9 |
| 368 | Быстрянка | Красногорский | 7 | 8 | 9 |
| 369 | Имени Фрунзе | Красногорский | 7 | 7 | 8 |
| 370 | Кажа | Красногорский | 7 | 7 | 8 |
| 371 | Калташ | Красногорский | 7 | 8 | 8 |
| 372 | Карагайка | Красногорский | 7 | 8 | 9 |
| 373 | Карагуж | Красногорский | 7 | 8 | 9 |
| 374 | Красногорское | Красногорский | 7 | 8 | 9 |
| 375 | Лебяжье | Красногорский | 7 | 7 | 8 |
| 376 | Луговое | Красногорский | 7 | 8 | 9 |
| 377 | Новозыково | Красногорский | 7 | 8 | 9 |

187

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378 | Пильно | Красногорский | 7 | 7 | 8 |
| 379 | Соусканиха | Красногорский | 7 | 7 | 8 |
| 380 | Старая Суртайка | Красногорский | 7 | 8 | 9 |
| 381 | Тайна | Красногорский | 7 | 8 | 9 |
| 382 | Усть-Иша | Красногорский | 7 | 8 | 9 |
| 383 | Усть-Кажа | Красногорский | 7 | 7 | 8 |
| 384 | Аверенка | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 385 | Акимовка | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 386 | Алешиха | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 387 | Березовка | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 388 | Верх-Камышенка | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 389 | Г енералка | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 390 | Ермачиха | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 391 | Засурье | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 392 | Золотушка | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 393 | Карпово Первое | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 394 | Карпово Второе | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 395 | Краснощеково | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 396 | Куйбышево | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 397 | Малая Суетка | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 398 | Маралиха | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 399 | Мурзинка | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 400 | Новошипуново | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 401 | Семеновка | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 402 | Суетка | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 403 | Тигерек | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 404 | Усть-Белое | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 405 | Усть-Козлуха | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 406 | У сть-Пустынка | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 407 | Усть-Чагырка | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 408 | Харлово | Краснощековский | 8 | 8 | 9 |
| 409 | Чарышский | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 410 | Чинета | Краснощековский | 7 | 8 | 9 |
| 411 | Большой Лог | Крутихинский | 6 | 6 | 8 |
| 412 | Боровое | Крутихинский | 6 | 6 | 8 |
| 413 | Буян | Крутихинский | 6 | 6 | 8 |
| 414 | Волчно-Бурлинское | Крутихинский | 6 | 6 | 7 |
| 415 | Долганка | Крутихинский | 6 | 6 | 8 |
| 416 | Заковряшино | Крутихинский | 6 | 7 | 8 |
| 417 | Крутиха | Крутихинский | 6 | 6 | 8 |
| 418 | Маловолчанка | Крутихинский | 6 | 6 | 8 |
| 419 | Масляха | Крутихинский | 6 | 6 | 8 |
| 420 | Московский | Крутихинский | 6 | 6 | 7 |
| 421 | Новоувальский | Крутихинский | 6 | 7 | 8 |
| 422 | Подборный | Крутихинский | 6 | 6 | 8 |
| 423 | Прыганка | Крутихинский | 6 | 6 | 8 |
| 424 | Радостный | Крутихинский | 6 | 6 | 8 |
| 425 | Ананьевка | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 426 | Белоцерковка | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |

188

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427 | Виноградовка | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 428 | Воздвиженка | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 429 | Воскресеновка | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 430 | Г ородецкий | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 431 | Екатериновка | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 432 | Златополь | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 433 | Кирей | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 434 | Константиновка | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 435 | Красная Слобода | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 436 | Кулунда | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 437 | Курск | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 438 | Мирабилит | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 439 | Мышкино | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 440 | Новознаменка | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 441 | Новопокровка | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 442 | Озерное | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 443 | Октябрьский | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 444 | Орловка | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 445 | Попасное | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 446 | Семеновка | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 447 | Сергеевка | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 448 | Смирненькое | Кулундинский | 6 | 6 | 7 |
| 449 | Троицк | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 450 | Эстлань | Кулундинский | - | 6 | 7 |
| 451 | Бугрышиха | Курьинский | 7 | 8 | 9 |
| 452 | Г орновка | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 453 | Ивановка | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 454 | Имени 8 Марта | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 455 | Казанцево | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 456 | Калмацкий | Курьинский | 7 | 7 | 9 |
| 457 | Каменка | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 458 | Колывань | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 459 | Краснознаменка | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 460 | Краснознаменский | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 461 | Кузнецово | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 462 | Курья | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 463 | Михайловка | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 464 | Новознаменка | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 465 | Новофирсово | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 466 | Подзаймище | Курьинский | 7 | 7 | 9 |
| 467 | Подпалатцы | Курьинский | 7 | 8 | 8 |
| 468 | Подхоз | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 469 | Ручьево | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 470 | Трусово | Курьинский | 7 | 7 | 9 |
| 471 | Усть-Таловка | Курьинский | 7 | 7 | 8 |
| 472 | Дмитр о-Т итово | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 473 | Заречное | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 474 | Каменка | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 475 | Кытманово | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |

189

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 476 | Мишиха | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 477 | Новая Тараба | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 478 | Новокытманово | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 479 | Новоозерное | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 480 | Новохмелевка | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 481 | Отрадное | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 482 | Петрушиха | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 483 | Порошино | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 484 | Семено-Красилово | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 485 | Сосновый Лог | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 486 | Старая Тараба | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 487 | Сунгай | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 488 | Тяхта | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 489 | Улус-Тараба | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 490 | Червово | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 491 | Черкасово | Кытмановский | 7 | 7 | 8 |
| 492 | Александровка | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 493 | Антошиха | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 494 | Вторая Каменка | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 495 | Г еоргиевка | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 496 | Г илево | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 497 | Г орняк | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 498 | Ермошиха | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 499 | Золотуха | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 500 | Кировский | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 501 | Кучеровка | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 502 | Локоть | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 503 | Масальский | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 504 | Междуречье | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 505 | Мирный | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 506 | Николаевка | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 507 | Новенькое | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 508 | Новомихайловка | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 509 | Павловка | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 510 | Покровка | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 511 | Ремовский | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 512 | Самарка | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 513 | Советский Путь | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 514 | Степной | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 515 | Успенка | Локтевский | 6 | 7 | 8 |
| 516 | Устьянка | Локтевский | 7 | 7 | 8 |
| 517 | Борково | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 518 | Буканское | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 519 | Вознесенский | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 520 | Гришенское | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 521 | Ермачиха | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 522 | Кадниково | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 523 | Комсомольский | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 524 | Корчино | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |

190

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525 | Костин Лог | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 526 | Крестьянка | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 527 | Малые Бутырки | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 528 | Мамонтово | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 529 | Островное | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 530 | Первомайский | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 531 | Покровка | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 532 | Суслово | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 533 | Травное | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 534 | Украинка | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 535 | Черная Курья | Мамонтовский | 6 | 7 | 8 |
| 536 | Ащегуль | Михайловский | 6 | 6 | 7 |
| 537 | Бастан | Михайловский | 6 | 6 | 7 |
| 538 | Иркутский | Михайловский | 6 | 6 | 7 |
| 539 | Малиновое Озеро | Михайловский | 6 | 6 | 7 |
| 540 | Михайловское | Михайловский | 6 | 6 | 7 |
| 541 | Неводное | Михайловский | 6 | 6 | 7 |
| 542 | Николаевка | Михайловский | 6 | 6 | 7 |
| 543 | Полуямки | Михайловский | 6 | 6 | 7 |
| 544 | Ракиты | Михайловский | 6 | 6 | 7 |
| 545 | Александровка | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 546 | Г альбштадт | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 547 | Гришковка | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 548 | Дворское | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 549 | Дегтярка | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 550 | Камыши | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 551 | Красноармейский | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 552 | Кусак | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 553 | Лесное | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 554 | Николаевка | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 555 | Орлово | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 556 | Подсосново | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 557 | Полевое | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 558 | Протасово | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 559 | Редкая Дубрава | Немецкий национальный | - | 6 | 7 |
| 560 | 10 лет Октября | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 561 | Алейниковский | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 562 | Веселая Дубрава | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 563 | Долгово | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 564 | Ильинский | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 565 | Красноярка | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 566 | Лобаниха | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 567 | Мамонтово | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 568 | Мельниково | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 569 | Невский | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 570 | Новичиха | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 571 | Павловка | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 572 | Петровский | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 573 | Поломошное | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |

191

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 574 | Солоновка | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 575 | Токарево | Новичихинский | 6 | 7 | 8 |
| 576 | Арбузовка | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 577 | Боровиково | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 578 | Бурановка | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 579 | Елунино | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 580 | Жуковка | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 581 | Имени Мамонтова | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 582 | Касмала | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 583 | Колыванское | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 584 | Комсомольский | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 585 | Красная Дубрава | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 586 | Красный Май | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 587 | Лебяжье | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 588 | Молодежный | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 589 | Нагорный | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 590 | Новые Зори | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 591 | Озерный | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 592 | Павловск | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 593 | Прутской | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 594 | Ракиты | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 595 | Рогозиха | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 596 | Сараи | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 597 | Сибирские Огни | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 598 | Советский | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 599 | Солоновка | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 600 | Стуково | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 601 | Урожайный | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 602 | Черемное | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 603 | Черемно-Подгорное | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 604 | Чернопятово | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 605 | Шахи | Павловский | 6 | 7 | 8 |
| 606 | Алексеевский | Панкрушихинский | - | 6 | 7 |
| 607 | Береговое | Панкрушихинский | - | 6 | 7 |
| 608 | Березовский | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 609 | Бирючий | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 610 | Борисовский | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 611 | Велижанка | Панкрушихинский | - | 6 | 7 |
| 612 | Высокая Грива | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 613 | Г аненок | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 614 | Заречный | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 615 | Заря | Панкрушихинский | - | 6 | 7 |
| 616 | Зыково | Панкрушихинский | - | 6 | 7 |
| 617 | Зятьково | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 618 | Конево | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 619 | Кривое | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 620 | Кызылту | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 621 | Лебедиха | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 622 | Ленский | Панкрушихинский | - | 6 | 7 |

192

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 623 | Луковка | Панкрушихинский | - | 6 | 7 |
| 624 | Павловский | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 625 | Панкрушиха | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 626 | Станция Панкрушиха | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 627 | Первомайский | Панкрушихинский | 6 | 6 | 8 |
| 628 | Петровский | Панкрушихинский | - | 6 | 7 |
| 629 | Подойниково | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 630 | Романово | Панкрушихинский | 6 | 6 | 7 |
| 631 | Урываево | Панкрушихинский | - | 6 | 7 |
| 632 | Акулово | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 633 | Баюновские Ключи | Первомайский | 7 | 7 | 8 |
| 634 | Бешенцево | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 635 | Бобровка | Первомайский | 7 | 7 | 8 |
| 636 | Боровиха | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 637 | Г олышево | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 638 | Жилино | Первомайский | 7 | 7 | 8 |
| 639 | Журавлиха | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 640 | Костяки | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 641 | Лесная Поляна | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 642 | Лесной | Первомайский | 7 | 7 | 8 |
| 643 | Малая Повалиха | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 644 | Малая Речка | Первомайский | 7 | 7 | 8 |
| 645 | Нижняя Петровка | Первомайский | 7 | 7 | 8 |
| 646 | Новокопылово | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 647 | Новокраюшкино | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 648 | Новоповалиха | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 649 | Новочесноковка | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 650 | Ногино | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 651 | Октябрьское | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 652 | Первомайское | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 653 | Повалиха | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 654 | Пурысево | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 655 | Рассказиха | Первомайский | 7 | 7 | 8 |
| 656 | Рогуличный | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 657 | Санниково | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 658 | Северный | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 659 | Сорочий Лог | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 660 | Старокрайчиково | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 661 | Фирсово | Первомайский | 6 | 7 | 8 |
| 662 | Антоньевка | Петропавловский | 8 | 9 | 9 |
| 663 | Камышенка | Петропавловский | 8 | 9 | 9 |
| 664 | Красные Орлы | Петр опавловский | 8 | 8 | 9 |
| 665 | Николаевка | Петропавловский | 8 | 8 | 9 |
| 666 | Новообинка | Петропавловский | 7 | 8 | 9 |
| 667 | Паутово | Петропавловский | 7 | 8 | 9 |
| 668 | Петропавловское | Петропавловский | 8 | 9 | 9 |
| 669 | Солдатово | Петропавловский | 7 | 8 | 9 |
| 670 | Соловьиха | Петропавловский | 8 | 9 | 9 |
| 671 | 12 лет Октября | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |

193

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 672 | Березовка | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 673 | Большевик | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 674 | Борок | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 675 | Вавилонский | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 676 | Г авриловский | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 677 | им. Мамонтова | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 678 | Калмыцкие Мысы | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 679 | Клепечиха | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 680 | Котляровка | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 681 | Красноярское | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 682 | Крутой Яр | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 683 | Маханово | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 684 | Николаевка | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 685 | Новый Мир | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 686 | Озимая | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 687 | Поломошное | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 688 | Поспелиха | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 689 | Поспелихинский | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 690 | Степнобугринский | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 691 | Факел Социализма | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 692 | Хлебороб | Поспелихинский | 6 | 7 | 8 |
| 693 | Ходаевский | Поспелихинский | 7 | 7 | 8 |
| 694 | Белово | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 695 | Боровлянка | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 696 | Верх-Боровлянка | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 697 | Ворониха | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 698 | Г еоргиевка | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 699 | Зеленая Роща | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 700 | Зимино | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 701 | Касмалинка | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 702 | Клочки | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 703 | Ключевка | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 704 | Куликово | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 705 | Майский | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 706 | Орел | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 707 | Паново | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 708 | Пеньки | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 709 | Плоскосеминский | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 710 | Подстепное | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 711 | Ребриха | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 712 | Станция Ребриха | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 713 | Рожнев Лог | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 714 | Усть-Мосиха | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 715 | Шумилиха | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 716 | Ясная Поляна | Ребрихинский | 6 | 7 | 8 |
| 717 | Верх-Незамай | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 718 | Вознесенка | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 719 | Вячеславка | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 720 | Зеленая Дубрава | Родинский | 6 | 6 | 7 |

194

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721 | Зеленый Луг | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 722 | Каяушка | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 723 | Кочки | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 724 | Красный Алтай | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 725 | Мирный | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 726 | Новотроицк | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 727 | Покровка | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 728 | Раздольное | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 729 | Степное | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 730 | Степной Кучук | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 731 | Тизек | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 732 | Центральное | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 733 | Шаталовка | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 734 | Ярославцев Лог | Родинский | 6 | 6 | 7 |
| 735 | Бурановка | Романовский | 6 | 7 | 8 |
| 736 | Г илев Лог | Романовский | 6 | 6 | 8 |
| 737 | Г рановка | Романовский | 6 | 6 | 8 |
| 738 | Г уселетово | Романовский | 6 | 7 | 8 |
| 739 | Дубровино | Романовский | 6 | 6 | 8 |
| 740 | Журавли | Романовский | 6 | 6 | 8 |
| 741 | Закладное | Романовский | 6 | 6 | 8 |
| 742 | Казанцево | Романовский | 6 | 7 | 8 |
| 743 | Майский | Романовский | 6 | 7 | 8 |
| 744 | Мормыши | Романовский | 6 | 7 | 8 |
| 745 | Память Коммунаров | Романовский | 6 | 7 | 8 |
| 746 | Первомайский | Романовский | 6 | 6 | 8 |
| 747 | Рассвет | Романовский | 6 | 7 | 8 |
| 748 | Сидоровка | Романовский | 6 | 6 | 8 |
| 749 | Тамбовский | Романовский | 6 | 6 | 8 |
| 750 | VI Конгресса Коминтерна | Рубцовский | 7 | 7 | 8 |
| 751 | Аксеновка | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 752 | Безрукавка | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 753 | Березовка | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 754 | Бобково | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 755 | Большая Шелковка | Рубцовский | 6 | 7 | 7 |
| 756 | Бугры | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 757 | Веселоярск | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 758 | Вишневка | Рубцовский | 7 | 7 | 8 |
| 759 | Вторые Коростели | Рубцовский | 6 | 6 | 7 |
| 760 | Дальний | Рубцовский | 7 | 7 | 8 |
| 761 | Захарово | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 762 | Зеленая Дубрава | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 763 | Зерно | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 764 | Калиновка | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 765 | Катково | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 766 | Колос | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 767 | Куйбышево | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 768 | Мамонтово | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 769 | Мичуринский | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |

195

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 770 | Назаровка | Рубцовский | 7 | 7 | 8 |
| 771 | Новоалександровка | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 772 | Нововознесенка | Рубцовский | 7 | 7 | 8 |
| 773 | Новоматвеевка | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 774 | Новониколаевка | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 775 | Новороссийский | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 776 | Новосклюиха | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 777 | Песчаный | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 778 | Половинкино | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 779 | Потеряевка | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 780 | Пушкино | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 781 | Самарка | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 782 | Саратовка | Рубцовский | 7 | 7 | 8 |
| 783 | Тишинка | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 784 | Троинка | Рубцовский | 7 | 7 | 8 |
| 785 | Чебуриха | Рубцовский | 7 | 7 | 8 |
| 786 | Шмидта | Рубцовский | 6 | 7 | 8 |
| 787 | Александровка | Смоленский | 7 | 8 | 9 |
| 788 | Ануйское | Смоленский | 7 | 8 | 9 |
| 789 | Катунское | Смоленский | 7 | 8 | 9 |
| 790 | Красный Г ородок | Смоленский | 8 | 9 | 10 |
| 791 | Новотырышкино | Смоленский | 8 | 8 | 9 |
| 792 | Песчаное | Смоленский | 7 | 8 | 9 |
| 793 | Смоленское | Смоленский | 7 | 8 | 9 |
| 794 | Солоновка | Смоленский | 8 | 9 | 10 |
| 795 | Старотырышкино | Смоленский | 7 | 8 | 9 |
| 796 | Сычевка | Смоленский | 8 | 9 | 10 |
| 797 | Точильное | Смоленский | 7 | 8 | 9 |
| 798 | Черновая | Смоленский | 8 | 9 | 10 |
| 799 | Карасук | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 800 | Кокши | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 801 | Колбаны | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 802 | Колово | Советский | 8 | 8 | 9 |
| 803 | Красный Яр | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 804 | Платово | Советский | 8 | 8 | 9 |
| 805 | Половинка | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 806 | Сетовка | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 807 | Советское | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 808 | Талица | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 809 | Урожайное | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 810 | Хуторки | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 811 | Шульгин Лог | Советский | 7 | 8 | 9 |
| 812 | Тог-Алтай | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 813 | Александровка | Солонешенский | 8 | 9 | 9 |
| 814 | Барсуково | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 815 | Березовка | Солонешенский | 8 | 9 | 9 |
| 816 | Березово | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 817 | Большая Тихая | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 818 | Демино | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |

196

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 819 | Елиново | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 820 | Искра | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 821 | Карпово | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 822 | Комсомольский | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 823 | Лютаево | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 824 | Матвеевка | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 825 | Медведевка | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 826 | Новая Жизнь | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 827 | Первомайский | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 828 | Рыбное | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 829 | Сибирячиха | Солонешенский | 8 | 9 | 9 |
| 830 | Солонешное | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 831 | Степное | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 832 | Тальменка | Солонешенский | 8 | 9 | 9 |
| 833 | Тележиха | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 834 | Топольное | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 835 | Туманово | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 836 | Чегон | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 837 | Черемшанка | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 838 | Юртное | Солонешенский | 8 | 9 | 10 |
| 839 | Березово | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 840 | Излап | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 841 | Карабинка | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 842 | Караган | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 843 | Ненинка | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 844 | Нижняя Ненинка | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 845 | Новая Ажинка | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 846 | Новотроицк | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 847 | Сайдып | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 848 | Солтон | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 849 | Старая Ажинка | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 850 | Сузоп | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 851 | Тосток | Солтонский | 7 | 7 | 8 |
| 852 | Александровка | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 853 | Боронский | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 854 | Верх-Суетка | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 855 | Им. Владимира Ильича | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 856 | Михайловка | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 857 | Нижняя Суетка | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 858 | Николаевка | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 859 | Октябрьский | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 860 | Осиновский | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 861 | Сибирский Г игант | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 862 | Украинский | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 863 | Циберманово | Суетский | 6 | 6 | 7 |
| 864 | Александровка | Табунский | - | 6 | 7 |
| 865 | Алтайское | Табунский | - | 6 | 7 |
| 866 | Большеромановка | Табунский | - | 6 | 7 |
| 867 | Бославино | Табунский | 6 | 6 | 7 |

197

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 868 | Г раничное | Табунский | - | 6 | 7 |
| 869 | Елизаветград | Табунский | 6 | 6 | 7 |
| 870 | Забавное | Табунский | - | 6 | 7 |
| 871 | Камышенка | Табунский | - | 6 | 7 |
| 872 | Канна | Табунский | - | 6 | 7 |
| 873 | Карпиловка | Табунский | - | 6 | 7 |
| 874 | Лебедино | Табунский | 6 | 6 | 7 |
| 875 | Николаевка | Табунский | - | 6 | 7 |
| 876 | Новокиевка | Табунский | - | 6 | 7 |
| 877 | Новороссийка | Табунский | 6 | 6 | 7 |
| 878 | Самбор | Табунский | - | 6 | 7 |
| 879 | Саратовка | Табунский | - | 6 | 7 |
| 880 | Сереброполь | Табунский | 6 | 6 | 7 |
| 881 | Табуны | Табунский | - | 6 | 7 |
| 882 | Успенка | Табунский | 6 | 6 | 7 |
| 883 | Хорошее | Табунский | - | 6 | 7 |
| 884 | Ямбор | Табунский | - | 6 | 7 |
| 885 | Анисимово | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 886 | Барсуково | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 887 | Восточный | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 888 | Выползово | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 889 | Загайново | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 890 | Зайцево | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 891 | Инюшово | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 892 | Казанцево | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 893 | Кашкарагаиха | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 894 | Кошелево | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 895 | Круглое | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 896 | Курочкино | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 897 | Ларичиха | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 898 | Литвиновка | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 899 | Луговое | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 900 | Лушниково | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 901 | Наумово | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 902 | Новая Заря | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 903 | Новоеловка | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 904 | Новоперуново | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 905 | Новотроицк | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 906 | Озерки | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 907 | Станция Озерки | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 908 | Речкуново | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 909 | Рямы | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 910 | Сандалово | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 911 | Среднесибирский | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 912 | Староперуново | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 913 | Тальменка | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 914 | Таскаево | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 915 | Усть-Чумыш | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 916 | Шадринцево | Тальменский | 6 | 7 | 8 |

198

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 917 | Шипицино | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 918 | Шишкино | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 919 | Язово | Тальменский | 6 | 7 | 8 |
| 920 | Антипино | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 921 | Бураново | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 922 | Верх-Коптелка | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 923 | Колонково | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 924 | Новоиушино | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 925 | Старый Тогул | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 926 | Титово | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 927 | Тогул | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 928 | Топтушка | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 929 | Уксунай | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 930 | Шумиха | Тогульский | 7 | 7 | 8 |
| 931 | Белояровка | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 932 | Володарка | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 933 | Дружба | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 934 | Зеленый | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 935 | Зимино | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 936 | Карасево | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 937 | Кировский | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 938 | Киселев Лог | Топчихинский | 6 | 7 | 8 |
| 939 | Ключи | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 940 | Колпаково | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 941 | Комариха | Топчихинский | 6 | 7 | 8 |
| 942 | Комсомольский | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 943 | Красноярка | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 944 | Крутой Лог | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 945 | Лаврентьевка | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 946 | Листвянка | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 947 | Макарьевка | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 948 | Нагорный | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 949 | Парфеново | Топчихинский | 6 | 7 | 8 |
| 950 | Переясловка | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 951 | Песчаное | Топчихинский | 6 | 7 | 8 |
| 952 | Победим | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 953 | Покровка | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 954 | Ракиты | Топчихинский | 6 | 7 | 8 |
| 955 | Сидоровка | Топчихинский | 6 | 7 | 8 |
| 956 | Староалейка | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 957 | Степной | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 958 | Топольный | Топчихинский | 7 | 7 | 9 |
| 959 | Топчиха | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 960 | Труд | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 961 | Ульяновский | Топчихинский | 6 | 7 | 8 |
| 962 | Фунтики | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 963 | Хабазино | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 964 | Чаузово | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |
| 965 | Чистюнька | Топчихинский | 7 | 7 | 8 |

199

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 966 | Боровлянка | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 967 | Верх-Алейка | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 968 | Екатерининское | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 969 | Ивановка | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 970 | Корболиха | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 971 | Красное Раздолье | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 972 | Крючки | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 973 | Лопатинка | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 974 | Михайловка | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 975 | Новоалейское | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 976 | Новогальцовка | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 977 | Новокамышенка | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 978 | Первокаменка | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 979 | Первомайский | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 980 | Плоское | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 981 | Садовый | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 982 | Светлая Заря | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 983 | Семеновка | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 984 | Староалейское | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 985 | Степной | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 986 | Третьяково | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 987 | Чеканово | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 988 | Шипуниха | Третьяковский | 7 | 7 | 8 |
| 989 | Белое | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 990 | Большая Речка | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 991 | Боровлянка | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 992 | Вершинино | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 993 | Г ордеевка | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 994 | Г ордеевский | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 995 | Г орновое | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 996 | Ельцовка | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 997 | Заводское | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 998 | Загайново | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 999 | Краснояры | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1000 | Куличье | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1001 | Новоеловка | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1002 | Озеро-Петровское | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1003 | Песьянка | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1004 | Петровка | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1005 | Талдинка | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1006 | Троицкое | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1007 | Тюмень | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1008 | Усть-Г авриловка | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1009 | Уткино | Троицкий | 7 | 7 | 9 |
| 1010 | Уткуль | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1011 | Хайрюзовка | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1012 | Червянка | Троицкий | 7 | 7 | 9 |
| 1013 | Южаково | Троицкий | 7 | 7 | 8 |
| 1014 | Андроново | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |

200

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015 | Березовка | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1016 | Вознесенский | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1017 | Вылково | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1018 | Г рязново | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1019 | Заводской | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1020 | Карповский | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1021 | Ключи | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1022 | Королевский | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1023 | Кулундинский | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1024 | Латкинский | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1025 | Мезенцево | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1026 | Сосновка | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1027 | Трубачево | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1028 | Тюменцево | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1029 | Урывки | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1030 | Черемшанка | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1031 | Шарчино | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1032 | Юдиха | Тюменцевский | 6 | 7 | 8 |
| 1033 | Алексеевка | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1034 | Беленькое | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1035 | Борисовка | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1036 | Бор-Кособулат | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1037 | Валовой Кордон | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1038 | Г орькое | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1039 | Кормиха | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1040 | Круглое | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1041 | Куйбышево | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1042 | Лаптев Лог | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1043 | Ляпуново | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1044 | Мирный | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1045 | Наумовка | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1046 | Озерно-Кузнецово | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1047 | Озерно-Кузнецовский Лесхоз | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1048 | Павловка | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1049 | Первые Коростели | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1050 | Симоново | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1051 | Тополинский Лесхоз | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1052 | Топольное | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1053 | Угловское | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1054 | Чернокоровниково | Угловский | 6 | 6 | 7 |
| 1055 | Шадруха | У гловский | 6 | 6 | 7 |
| 1056 | Бураново | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1057 | Васильевка | У сть-Калманский | 8 | 9 | 9 |
| 1058 | Верх-Слюдянка | У сть-Калманский | 8 | 9 | 9 |
| 1059 | Восточный | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1060 | Дружба | У сть-Калманский | 7 | 8 | 9 |
| 1061 | Ельцовка | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1062 | Западный | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |

201

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1063 | Кабаново | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1064 | Михайловка | У сть-Калманский | 8 | 9 | 9 |
| 1065 | Новобураново | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1066 | Новокалманка | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1067 | Новотроенка | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1068 | Новый Чарыш | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1069 | Огни | У сть-Калманский | 8 | 9 | 9 |
| 1070 | Пономарево | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1071 | Приозерный | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1072 | Слюдянка | У сть-Калманский | 8 | 9 | 9 |
| 1073 | Степной | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1074 | У сть-Ермилиха | У сть-Калманский | 7 | 8 | 9 |
| 1075 | У сть-Калманка | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1076 | У сть-Камышенка | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1077 | Чарышское | У сть-Калманский | 8 | 8 | 9 |
| 1078 | Белово | У сть-Пристанский | 7 | 7 | 8 |
| 1079 | Беспалово | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1080 | Брусенцево | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1081 | Вяткино | У сть-Пристанский | 7 | 7 | 9 |
| 1082 | Елбанка | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1083 | Клепиково | У сть-Пристанский | 7 | 7 | 9 |
| 1084 | Коловый Мыс | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1085 | Коробейниково | У сть-Пристанский | 8 | 8 | 9 |
| 1086 | Краснодарское | У сть-Пристанский | 8 | 8 | 9 |
| 1087 | Красноярка | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1088 | Нижнеозерное | У сть-Пристанский | 8 | 8 | 9 |
| 1089 | Нижняя Г усиха | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1090 | Отдаленный | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1091 | Петлиха | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1092 | Романово | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1093 | Троицкое | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1094 | У сть-Журавлиха | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1095 | Усть-Чарыш | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1096 | Усть-Чарышская Пристань | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1097 | Чеканиха | У сть-Пристанский | 7 | 8 | 9 |
| 1098 | Березовка | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1099 | Богатское | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1100 | Васильевка | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1101 | Восточный | Хабарский | 6 | 6 | 7 |
| 1102 | Восход | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1103 | Зятькова Речка | Хабарский | 6 | 6 | 7 |
| 1104 | Калиновка | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1105 | Коротояк | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1106 | Малопавловка | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1107 | Мартовка | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1108 | Мичуринское | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1109 | Московка | Хабарский | 6 | 6 | 7 |
| 1110 | Нечаевка | Хабарский | 6 | 6 | 7 |
| 1111 | Новоильинка | Хабарский | - | 6 | 7 |

202

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1112 | Новоплотава | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1113 | Новофедоровка | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1114 | Пионер Труда | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1115 | Плесо-Курья | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1116 | Поперечное | Хабарский | 6 | 6 | 7 |
| 1117 | Рассвет | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1118 | Свердловское | Хабарский | 6 | 6 | 7 |
| 1119 | Серп и Молот | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1120 | Смирновский | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1121 | Топольное | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1122 | Усть-Курья | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1123 | Утянка | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1124 | Хабары | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1125 | Целинный | Хабарский | - | 6 | 7 |
| 1126 | Бочкари | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1127 | Верх-Марушка | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1128 | Верх-Шубинка | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1129 | Верх-Яминское | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1130 | Воеводское | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1131 | Еланда | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1132 | Ложкино | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1133 | Локоть | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1134 | Марушка | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1135 | Овсянниково | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1136 | Победа | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1137 | Поповичи | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1138 | Сверчково | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1139 | Сухая Чемровка | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1140 | Хомутино | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1141 | Целинное | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1142 | Чесноково | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1143 | Шадрино | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1144 | Шалап | Целинный | 7 | 7 | 8 |
| 1145 | Аба | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1146 | Алексеевка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1147 | Березовка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1148 | Большой Бащелак | Чарышский | 8 | 9 | 9 |
| 1149 | Боровлянка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1150 | Ивановка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1151 | Комендантка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1152 | Красный Партизан | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1153 | Майорка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1154 | Малая Маралиха | Чарышский | 8 | 9 | 9 |
| 1155 | Малый Бащелак | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1156 | Маралиха | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1157 | Маральи Рожки | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1158 | Машенка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1159 | Маяк | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1160 | Озерки | Чарышский | 8 | 8 | 9 |

203

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1161 | Первомайский | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1162 | Покровка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1163 | Сваловка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1164 | Сентелек | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1165 | Сосновка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1166 | Тулата | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1167 | Усть-Ионыш | Чарышский | 7 | 8 | 9 |
| 1168 | У сть-Пихтовка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1169 | Усть-Тулатинка | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1170 | Чайное | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1171 | Чарышское | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1172 | Щебнюха | Чарышский | 8 | 8 | 9 |
| 1173 | Батурово | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1174 | Быково | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1175 | Верх-Кучук | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1176 | Ивановка | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1177 | Ильинка | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1178 | Иня | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1179 | Киприно | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1180 | Крутишка | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1181 | Кучук | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1182 | Макарово | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1183 | Малиновка | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1184 | Новообинцево | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1185 | Омутское | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1186 | Подгорный | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1187 | Сакмарино | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1188 | Селезнево | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1189 | Чайкино | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1190 | Шелаболиха | Шелаболихинский | 6 | 7 | 8 |
| 1191 | Андреевка | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1192 | Артамоново | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1193 | Барчиха | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1194 | Баталово | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1195 | Белоглазово | Шипуновский | 7 | 7 | 9 |
| 1196 | Бестужево | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1197 | Бобровка | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1198 | Быково | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1199 | Воробьево | Шипуновский | 8 | 8 | 9 |
| 1200 | Г орьковское | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1201 | Ельцовка | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1202 | Защита | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1203 | Зеркалы | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1204 | Ильинка | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1205 | Калиновка | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1206 | Качусово | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1207 | Комариха | Шипуновский | 7 | 8 | 9 |
| 1208 | Коробейниково | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1209 | Кособоково | Шипуновский | 7 | 8 | 9 |

204

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210 | Красный Яр | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1211 | Кузнечиха | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1212 | Метели | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1213 | Мирный | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1214 | Нечунаево | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1215 | Новоивановка | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1216 | Новосельское | Шипуновский | 7 | 7 | 9 |
| 1217 | Новый Путь | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1218 | Озерки | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1219 | Первомайский | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1220 | Порожнее | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1221 | Родино | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1222 | Самсоново | Шипуновский | 7 | 7 | 9 |
| 1223 | Семилетка | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1224 | Талина | Шипуновский | 7 | 7 | 9 |
| 1225 | Талы | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1226 | Тугозвоново | Шипуновский | 7 | 7 | 9 |
| 1227 | Урлапово | Шипуновский | 6 | 7 | 8 |
| 1228 | Усть-Порозиха | Шипуновский | 7 | 8 | 9 |
| 1229 | Хлопуново | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1230 | Чаячий | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1231 | Чупино | Шипуновский | 7 | 8 | 9 |
| 1232 | Шипуново (Российский сельсовет) | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1233 | Шипуново (Шипуновский сельсовет) | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1234 | Эстония | Шипуновский | 7 | 7 | 9 |
| 1235 | Ясная Поляна | Шипуновский | 7 | 7 | 8 |
| 1236 | Алейск | город Алейск | 7 | 7 | 8 |
| 1237 | Барнаул | город Барнаул | 6 | 7 | 8 |
| 1238 | Бельмесево | город Барнаул | 7 | 7 | 8 |
| 1239 | Березовка | город Барнаул | 6 | 7 | 8 |
| 1240 | Власиха | город Барнаул | 6 | 7 | 8 |
| 1241 | Г оньба | город Барнаул | 6 | 7 | 8 |
| 1242 | Конюхи | город Барнаул | 7 | 7 | 8 |
| 1243 | Лебяжье | город Барнаул | 6 | 7 | 8 |
| 1244 | Научный Г ородок | город Барнаул | 6 | 7 | 8 |
| 1245 | Новомихайловка | город Барнаул | 6 | 7 | 8 |
| 1246 | Центральный | город Барнаул | 6 | 7 | 8 |
| 1247 | Черницк | город Барнаул | 6 | 7 | 8 |
| 1248 | Южный | город Барнаул | 6 | 7 | 8 |
| 1249 | Белокуриха | город Белокуриха | 8 | 9 | 10 |
| 1250 | Бийск | город Бийск | 7 | 8 | 8 |
| 1251 | Фоминское | город Бийск | 7 | 8 | 9 |
| 1252 | Заринск | город Заринск | 6 | 7 | 8 |
| 1253 | Камень-на-Оби | город Камень-на-Оби | 6 | 7 | 8 |
| 1254 | Плотинная (станция) | город Камень-на-Оби | 6 | 7 | 8 |
| 1255 | Новоалтайск | город Новоалтайск | 6 | 7 | 8 |
| 1256 | Рубцовск | город Рубцовск | 6 | 7 | 8 |

205

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1257 | Архангельское | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1258 | Бурсоль | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1259 | Веселое | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1260 | Владимировка | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1261 | Даниловка | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1262 | Добровка | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1263 | Екатериновка | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1264 | Зеленая роща | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1265 | Знаменка | город Славгород | 6 | 6 | 7 |
| 1266 | Максимовка | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1267 | Нововознесенка | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1268 | Павловка | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1269 | Пановка | город Славгород | 6 | 6 | 7 |
| 1270 | Покровка | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1271 | Райгород | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1272 | Селекционное | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1273 | Семеновка | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1274 | Славгород | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1275 | Славгородское | город Славгород | - | 6 | 7 |
| 1276 | Яровое | город Яровое | - | 6 | 7 |
| 1277 | Сибирский | ЗАТО Сибирский | 6 | 7 | 8 |

206

Содержание

Общие положения
Основная часть

2

2

- Общая организация и зонирование территорий МО Немецкий национальный  район Алтай-

ского края

- Административно-территориальное устройство, планировочная

организация территорий муниципального образования Немецкий национальный  район .                                                                                                                                           3

- Жилые зоны. Общие требования и расчетные показатели	4

- Общественно-деловые зоны Общие требования и расчетные показател	12

- Нормативные показатели плотности застройки жилых и

общественно-деловых зон	14

- Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур

Общие требования и расчетные показатели	19

- Зоны рекреационного назначения Зоны особо охраняемых территорий

Зоны отдыха Общие требования и расчетные показатели	23

- Зоны сельскохозяйственного использования Общие требования	28

- Зоны специального назначения Общие требования и расчетные показатели	28

- Расчетные показатели объектов социальной инфраструктуры

- Учреждения и предприятия обслуживания	33

- Расчетные показатели объектов транспортной инфраструктуры

- Внешний транспорт	37

- Транспорт и улично-дорожная сеть населенных пунктов	46

- Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры

- Водоснабжение и водоотведение	53

- Дождевая канализация	55

- Санитарная очистка	56

- Энерго-, тепло-, газоснабжение и средства связи	57

- Размещение инженерных сетей	59

- Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды

- Рациональное использование и охрана природных ресурсов	63

- Защита атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв от загряз-
нения	65

- Защита от шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации Улучшение мик-
роклимата	69

- Расчетные показатели в сфере сохранения культурного наследия

- Охрана объектов культурного наследия	70

- Расчетные показатели в сфере защиты территорий поселений от неблагоприятных
воздействий поражающих факторов черезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера

- Защита населения и территорий от воздействия поражающих факторов чревычай-

ных ситуаций	72

- Инженерная подготовка и защита территории	73

- Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия	75

- Сооружения и мероприятия для защиты от затопления и подтопления	77

- Берегозащитные сооружения и мероприятия	81

- Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов	82

- Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и проса-
дочных грунтах	83

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при
градостроительном проектировании	84

- Пожарная безопасность	86

- Сейсмическое районирование территории муниципального образования Немец--

Кий национальный район Алтайского края	87

- Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений	88

- Расчетные показатели доступной среды для маломобильных групп населения

207

- Обеспечение доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры
для маломобильных групп населения	88

Материпалы по обоснованию расчетных показателей

Перечень законодательных актов Российской Федерации	91

Подзаконные правовые акты РФ

Законы и иные нормативные акты Алтайского края

Г осударственные стандарты РФ (ГОСТ)

Своды првил по проектированию и строительству (СП)

Строительные нормы (СН)

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

Отраслевые нормы

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

Г игиенические нормы (ГН)

Ветеринарно-санитарные правила

Правила и область применения расчетных показателей

Приложение А (Термины и определения)	107

Приложение Б (Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков)	116

Приложение В (Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон) 117
Приложение Г (Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными, сельскохо-
зяйственными и другими производственными объектами)	118

Приложение Д (Площадь и размеры земельных участков складов)	129

Приложение Е (Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры зе-
мельных участков)	131

Приложение Ж (Параметры открытых плоскостных физкультурно-спортивных ифизкуль-
турно-рекреационных сооружений)	146

Приложение И (Нормы расчета стоянок автомобилей)	148

Приложение К (Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств) 154
Приложение Л (Нормы накопления бытовых отходов)	155

Приложение М (У крупненные показатели электропотребления)	156

Приложение Н (Перечень особо охраняемых природных территорий
краевого значения)	157

Приложение О (Перечень планируемых к организации и расширению
особо охраняемых природных территорий)	164

Приложение П (Перечень городов и районов Алтайского края с рисками подтопления
при возникновении паводка (наводнения))	166

Приложение Р (Сейсмическое районирование территории Алтайского края)	170

Приложение С (Список населенных пунктов Алтайского края с указанием сейсмической
интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий (II категории
грунта по сейсмическим свойствам) и трех степеней сейсми-ческой опасности - 10% (кар-
та А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность превышения балла в течение 50 лет) 179